建设项目环境影响报告表

项目名称：年加工6万吨石灰超细粉、6万吨

碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目

建设单位：邹平聚鼎建材有限公司（盖章）

编制日期：2020年3月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工6万吨石灰超细粉、6万吨碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邹平聚鼎建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐海滨 |  |  | 联系人 | 陈茂林 |  |
| 通讯地址 | 山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13583310983 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 256219 |
| 建设地点 | 山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邹平市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 530 | 其中：环保投资 （万元） |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 1.89% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 邹平聚鼎建材有限公司成立于2020年1月，公司经营范围为加工（非熔炼）销售：矿产品、建材；销售：化工产品（不含危险化学品）、金属制品、铁精粉、五金交电、塑料制品，现邹平聚鼎建材有限公司拟投资530万元建设年加工6万吨石灰超细粉、6万吨碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目，该项目建设地点为山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），项目占地3000平方米，职工定员13人，年工作300天（倒班制），项目预计于2020年6月投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定及滨州市相关要求，本项目需办理环境影响评价手续。本项目产品为石灰粉等非金属矿物制品，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号)，本项目属于“十九、非金属矿物制品业56 石墨及其他非金属矿物制品”中 “其他”类别，应编制“环境影响报告表”。项目业主委托我公司对此项目进行环境影响评价，我公司接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成了该项目环境影响报告表。 二、编制依据 - 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施） - 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正） - 3. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行） - 4. 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号) - 5. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） - 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施） - 7.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号) - 8.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） - 9.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） - 10.《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） - 11.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） - 12.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） - 13.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） - 14.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） - 15.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） - 16.《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） - 17.《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012） - 18.《产业结构调整指导目录（2019年本）》 - 19. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） - 20.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布） - 21.《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号） - 22.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） - 23.《山东省禁止、限制供地项目目录》（2005.4.13） - 24.《山东省实施中华人民共和国环境影响评价法办法》（山东省人大常委会公告第67号2006年3月1日起施行） - 25.《关于印发<省环保局审批审查环境影响评价文件和建设项目竣工环境保护验收受理范围及要件>的通知》（鲁环函[2008]666号） - 26.《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》(鲁环办〔2015〕36号) - 27.《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 28.《山东省环境噪声污染防治条例》（根据2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈山东省机动车排气污染防治条例〉等十四件地方性法规的决定》第二次修正） - 29.《山东省大气污染防治条例》（山东省人大2016年11月1日起施行，2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 30. 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》的通知（鲁发〔2018〕36号） 31. 《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》 三、工程内容 1、建设地点及其周边环境简介 本项目建设地点位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过）。本项目厂址中心地理坐标为北纬：37°02′07.99″，东经：117°38′8.26″。项目厂界北邻为沟渠，南侧为厂房，东侧为公路，西侧为道路。项目周边最近敏感目标为厂界西侧约510m处的九户村。项目周围评价区域内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2。 2、产品方案 本项目产品方案见表1。 表1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 质量标准; 备注. 1; 石灰超细粉; 6万吨/年; 满足《DB13∕T 2032-2014 烟气脱硫(湿法)用石灰石粉》; /. 2; 碳酸钙超细粉; 6万吨/年; /. 3; 氢氧化钙; 10万吨/年; 满足《HG/T 4120-2009 工业氢氧化钙》; /. 3、建设内容 项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程名称; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1间，钢结构，新建，位于厂区中央，占地面积1536m2，1F，设置生产线5条，配置超细磨等设备. 辅助工程; 办公休息区; 1间，砖结构，出租方已建，占地面积330m2，1F. 维修间; 1间，砖结构，出租方已建，占地面积60m2，1F. 储运工程; 原料仓; 1座，钢结构，新建，占地面积为336m2，1F，主要用于原料的储存. 公用工程; 供水系统; 主要是生活用水和降尘用水，由厂区附近管网提供. 排水系统; 生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排. 供电系统; 用电量为70000kW·h/a，由邹平市供电网提供. 供暖; 主要为生活供暖，采用空调. 环保工程; 废气处理控制; 原料上料过程产生的粉尘经集气罩收集后经15m高排气筒P1有组织排放；研磨后的石灰、石灰石超细粉成品随气流进入磨机自带脉冲袋式集粉器收集，未收集的粉尘经15m高排气筒P2、P3有组织排放；消化粉尘由风机导入一套防水防高温的布袋除尘器处理后由15m高排气筒P4排放；选粉粉尘由风机引入布袋除尘器处理后由15m高排气筒P5排放；成品仓呼吸口粉尘经合并管道引入一套脉冲布袋除尘器处理后由仓顶排气筒P6排放；包装过程密闭放料，且规范人工操作；原料卸料、堆存、转运过程产生的粉尘采取密闭车间储存；在装卸过程中降低卸料落差，转运、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布等措施；运输车辆车厢采取封闭措施，厂区地面定期洒水降尘. 噪声处理控制; 各种隔声、吸声、减振措施. 固废处理控制; 一般固废暂存区、垃圾桶. 废水处理设施; 化粪池. 4、环保投资 本项目总投资为530万元，其中环保投资为10万元，环保投资占总投资比例的1.89%。本项目环保设备及投资情况详见表3。 表3 项目环保设备及投资情况一览表 序号; 环保项目; 环保设备; 环保投资. 1; 废气处理控制; 脉冲式布袋除尘器+15m排气筒; 7万. 2; 噪声处理控制; 隔声、减振措施、消声; 1万. 3; 固废处理控制; 一般固废暂存区、垃圾桶; 1万. 4; 废水处理控制; 化粪池; 1万. 5; 合计; /; 10万. 5、厂区总平面布置 （1）平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 （2）厂区平面布置 项目的建设地点位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过）。厂区大门位于东侧，生产区位于厂区中央布置。项目地势北高南低，厂区雨水排口位于厂区南侧，便于厂区雨水自然流出。本项目工程建筑布局层次分明，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图3。 （3）平面布置合理性分析 ①项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输； ②该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目距离最近敏感保护目标为项目厂界西侧约510m处的九户村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小； ③由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调； ④厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求； 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 6、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料消耗情况. 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 生石灰; 150000.3; t/a; 散装，直径20-30mm，主要成分为 CaO. 2; 石灰石; 60000.35; t/a; 散装，直径5-30mm，主要成分为 CaCO3. 水、电消耗情况. 1; 水; 24627; m3/a; 由附近市政管网提供. 2; 电; 7; 万kWh/a; 由当地电网统一供给. 7、主要生产设备 项目所需要主要设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 类型. 1; 超细磨; /; 台; 2; 磨粉设备. 2; 雷蒙磨; /; 台; 1; 磨粉设备. 3; 装载机; /; 台; 2; 运输设备. 4; 叉 车; /; 台; 2; 运输设备. 5; 电焊机; /; 台; 1; 维修设备. 6; 气 泵; /; 台; 2; 辅助设备. 7; 料 仓; /; 台; 12; 储料设备. 8; 传送带; /; 台; 4; 输送设备. 9; 化灰机; /; 台; 4; 消化设备. 10; 分级机; /; 台; 2; 选粉设备. 11; 脉冲袋式集粉器; /; 台; 5; 集粉设备. 12; 提升机; /; 台; 8; 辅助设备. 13; 地 磅; /; 台; 1; 称量设备. 8、公用工程 （1）给排水 本项目无绿化用水，主要是生产用水、职工生活用水和厂区地面洒水降尘用水。 生产用水：项目消化用水量约24300m3/a，全部带入产品。 生活用水：项目劳动定员13人，年工作时间300天，本项目不设食堂、餐厅，设职工休息区，职工饮水方式为电热炉烧水饮用，职工用水定额参照《给水排水设计手册》按照每人每天80L计，则职工生活用水量为312m3/a，由附近市政管网提供。 厂区地面洒水降尘用水：根据企业提供资料，厂区地面洒水降尘用水量为15m3/a。 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。本项目生活用水量约为312m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则生活污水产生量为249.6m3/a，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 水量平衡见下图： 图1 项目新鲜水用水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目用电由邹平市供电网提供，年用电量约为7万k·Wh/a，可满足企业生产及生活的需要。 （3）供热 本项目办公室取暖采用空调供热方式。 9、经济技术指标及工作制度 项目定员13人，全年工作300天，采取倒班制（两班），每班工作10小时。 四、项目相符性分析 1、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态红线要求符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。邹平市规划建设两处生态保护红线区：辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区、鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。邹平市生态保护红线区具体范围见下表。生态保护红线图见附图4。 表6 邹平市生态保护红线区具体范围一览表 生; 保护红线区名称 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区; SD-16-B1-09; 辛集村以西、管道村以东，小清河以北，姚家村以南; 7.63km2; 水源涵养; 水库; 包含辛集洼水库、台子水库. 鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区; SD-16-B4003; 邱家村以南，白鹤山以东，独山以北，246省道以西; 72.36km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、湿地、草地; 包含城南水厂、鹤伴山水厂、月河水厂、黛溪水厂、鹤伴山森林公园、黛溪河湿地公园、中华结缕草农业野生植物原生境保护区. 本项目位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），距离最近的红线区为西侧2310米处的辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区（SD-16-B1-09），项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。 （2）本项目与环境质量底线要求符合性分析 项目所在地环境空气现状指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域利民河河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）本项目与资源利用上线要求符合性分析 项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，项目所用资源为水、电，新鲜水依托附近市政管网，年用新鲜水量为24627m3/a；供电由当地电网统一提供，年用电量为70000kwh。本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）项目与负面清单符合性分析 依据《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，项目位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），为石灰石粉生产项目，不涉及《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，具体符合性分析见表7。 表7 与《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》符合性一览表 序号; 邹平市建设项目环评审批/备案负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目；排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目; 不涉及; 符合. 2; 新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥（含水泥粉磨站）和平板玻璃产能的项目; 不涉及; 符合. 3; 集中供热管网覆盖范围内分散燃煤供热锅炉；城市建成区、开发区、工业园区内新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉；其他地区新建10蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉项目; 不涉及; 符合. 4; 新、改、扩建燃煤的砖瓦、陶瓷、耐火材料、石灰窑等工业窑炉项目；炉膛直径3米及以下燃料类煤气发生炉；掺烧高硫石油焦的工业窑炉; 不涉及; 符合. 5; 新建、扩建的化工项目以及在原址进行除安全、环保工程以外的改建的化工项目（不包括单纯的化学品复配分装项目）; 不涉及; 符合. 6; 新建未进入工业园区内涉及石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的建设项目；生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目; 不涉及; 符合. 7; 新建含焙烧工艺的碳素项目（含采用石油焦为原料的项目）; 不涉及; 符合. 8; 以废塑料为原料的再生造粒、塑料加工、吹塑项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 9; 石料破碎、建筑垃圾破碎、机制砂、水洗砂项目; 不涉及; 符合. 10; 钢渣磁选项目（企业配套项目除外）; 不涉及; 符合. 11; 集中喷漆中心以外的家具喷漆项目; 不涉及; 符合. 12; 集中电镀中心以外的独立电镀项目; 不涉及; 符合. 13; 石棉制品项目; 不涉及; 符合. 14; 新建化学制浆造纸项目; 不涉及; 符合. 15; 新增产能的胶粉、再生胶、轮胎翻新项目; 不涉及; 符合. 16; 陶瓷熔块项目; 不涉及; 符合. 17; 硅酸钠项目; 不涉及; 符合. 18; 新建危险化学品仓储、物流配送项目; 不涉及; 符合. 19; 再生铅项目; 不涉及; 符合. 20; 再生铝项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 21; 羧丙基甲基纤维素等产生高盐废水的纤维素项目; 不涉及; 符合. 22; 新增产能的商品混凝土搅拌站项目; 不涉及; 符合. 23; 周边地区取缔类项目; 不涉及; 符合. 综上所述，该项目不属于《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单（试行）》中的项目类型，符合要求。 2、与产业政策的符合性分析 本项目为年加工6万吨石灰超细粉、6万吨碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许建设项目，因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 3、鲁政发【2018】17号要求分析 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《山东省2013—2020年大气污染防治规划》等文件精神，山东省制定了《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）。项目与鲁政办字【2018】17号文件相符性分析见表8。 表 8 与鲁政办字【2018】17号文件相符性分析 文件要求; 工程情况. 二、重点任务. (一)优化结构与布局 持续实施“散乱污”企业整治； 按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程 (二)强化污染综合防治。 1.全面实施排污许可管理。 2.工业污染源全面达标排放；持续推进工业污染源提标改造。强化工业企业无组织排放控制管理；大力推进企业清洁生产。 3.提高移动源污染防治水平。 4.加强面源污染综合防治。 （三）健全大气环境管理体系。 1.完善网格化监管体系。 2.加强污染源执法监管。 3.实施大气污染源精细化管理。 4.有效应对重污染天气。加强预报预警能力建设。 5.加强重污染天气应急联防联控。; 本项目不属于过剩产能企业，项目进行环保治理后不属于“小散乱污”企业，项目使用天然气和电能，不使用煤炭，无燃煤锅炉，冬季办公取暖采用空调。运营过程中切实落实各项废水、废气和噪声污染治理措施，建立完善的环境管理制度，运营期各项污染物经合理处置后均可达标排放，对环境产生的影响较小。. 4、与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析 表 9 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性一览表 序号; 《建设项目环境保护管理条例》第十一条; 项目符合性. 1; 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工期针对扬尘采取湿法作业、堆放覆盖等环保措施，符合方案要求. 2; 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工期物料运输采取粉料罐车运输，块料加篷布覆盖的办法防止道路扬尘，符合方案要求. 3; 物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。储煤场应采用封闭储存。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工场地设置汽车平台，储存场地定期洒水喷淋，符合方案要求. 4; 各类露天堆场扬尘污染整治。工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工场地物料暂存区做好防渗措施，取土场完善生态恢复，重污染天气制定了应急预案，符合方案要求. 5、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 表10 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性一览表 序号; 内容; 项目符合性. 1; 调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能; 坚持“堵疏结合，以疏为主”的原则，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，强力推进落后产能淘汰、过剩产能化解和违法违规产能清理，全力实施“三上三压”，严格实施采暖季工业企业错峰生产，加大政策引导与支持力度，着力发展战略性新兴产业，加快传统行业绿色动能改造，大力发展节能环保产业，优化空间布局，努力增加绿色新动能。到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减355万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨; 项目不属于落后产能及违法违规项目，符合方案要求. 2; 调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用; 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用。到2020年，全省煤炭消费总量由2015年的40927万吨，压减到36834万吨以内；全省单位地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量控制在42015万吨标准煤以内，清洁能源在能源消费结构中的比重比2015年提升4个百分点。; 项目不使用煤炭，符合方案要求. 3; 调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量; 通过压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。到2020年，公路货运周转量占比显著降低，铁路货运周转量占全社会货运周转量比例较2017年提升7个百分点。; 项目产品主要供应本地企业，运输距离较近，运输频次较低，符合方案要求. 4; 调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量; 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。到2020年，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%，在农业病虫害发生平稳的情况下，单位耕地面积农药使用量下降10%，全省商品有机肥使用量增加到428万吨以上。; 项目不属于农业项目，符合方案要求. 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条规定，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目类采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要的措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明确不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 经核实，本项目不属于以上情形之一，因此符合《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）的规定，具备批准条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），项目租赁九户村村民闲置厂房，租赁前厂房为闲置，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邹平市位于山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标为北纬36°41′～37°08′，东经117°18′～117°57′。县境东西长57.55公里，南北宽50.17公里，总面积1251.75平方公里。邹平市东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，西距济南90公里，距济南国际机场62公里，东距海滨城市青岛240公里，距淄博市37公里，北距首都北京550公里。 本项目建设地点位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），地理位置优越，交通便利，具体地理位置见附图1。 - 二、地形地貌 邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版土最大纵距50.15公里，西起码头乡刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04km2，占总面积的29.09%。北部和西北部都是黄泛平原，面积为691.69 km2，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。 - 三、气候气象 邹平市属北温带大陆性气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/cm2，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。 邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最多为596.5mm。降水最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年平均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降水多于北部，以山区最多，多年平均在640mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。 邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降水量最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压1013.4hpa，平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。 - 四、水文地质 1）地表水 区域内主要河流有黄河、孝妇河、小清河、杏花河。孝妇河在邹平东部自南向北流过。小清河在邹平市北部自西向东流过（最终入渤海），县境内河段长22.9km，流域面积172 km2。杏花河于县城西部8公里左右自西南向东北流入小清河，县境内长33.4km，流域面积425km2。此外，黄河在邹平西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m3。 2）地质 本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积岩，厚约120m，主要为冲击-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大及对地层形成重压的设备，地质状况满足生产装置的要求。 根据《中国地震动参数区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 3）地下水 地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状沙砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m3。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。 - 五、生态环境 邹平市境内低山丘陵地区自然植被主要为苔藓、地衣、百草、黄百草、拐草等，覆盖率低。山前倾斜平原地区自然植被良好，木本植物多为阔叶乔木。黄泛平原地区自然植被为麦蒿、荠菜、马唐、茅草、芦苇等。人工植被以栽植杨、柳、榆、槐、梧桐等木材树和山果林木为主。 优越的地理位置和气候条件，形成了丰富的野生资源，植物资源中有木本植物如：乔木类杨、柳，灌木有石榴、酸枣等，共计38科，122种；草本植物除小麦、玉米等农作物外，还有野生草本植物47科，200余种；真菌类植物有28科150种。动物资源主要有：兽类如狐狸、獾、野兔、刺猬等10科20种，禽类有池鹭、大雁、黄斑、苇鸭等28科60种，虫蛇类有螳螂、蝗虫、蝉、蜈蚣等600多种，水族类约100种。项目厂区周围现状为村庄或耕地环境，主要农作物为小麦、棉花、玉米等，生态物种比较单一，没有珍稀野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 邹平市地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，地理位置优越，交通运输便利。全县辖11个镇、5个街道办事处和1个国家级经济技术开发区，858个行政村，户籍人口78万，总面积1250平方公里。 2018年全年实现地区生产总值（GDP）900亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%。其中，第一产业增加值43.1亿元，增长4.1%；第二产业增加值528.1亿元，增长3.2%；第三产业增加值339.0亿元，增长4.2%。三次产业结构由上年的4.7:59.2:36.1调整为4.7:58.1:37.2。人均地区生产总值112704元，增长3.1%，按年均汇率折算为16693美元。 邹平市是山东省第一个全国农业标准化示范县，第一个棉花标准化示范区和山东省畜牧业生产基地，小麦、玉米单产均创历史新高，分别达到456公斤和536公斤。蔬菜30万亩，总产60万吨。标准化基地面积达32.6万亩。成功申报县级龙头企业10家，省级龙头企业3家。邹平市共有国家级龙头企业1家，省级8家，市级33家，县级68家。农民专业合作组织发展到75家，参加合作组织的农民达2万户以上。扎实推进畜牧强县建设，实现畜牧业总产值22亿元，强化动物疫病防控，防疫防控率达100%。投资1.24亿元，完成各类水利工程76项，动用土石方662万方，清淤疏浚渠道156公里，新增节水灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积8万亩。胡楼引黄灌区续建配套与节水改造一期工程完工。投资1400万元，对15处病险水库、塘、坝进行了除险加固，其中古城、于印、台头三座小型病险水库列入省投资项目。投资7000万元的黄河标准化堤防建设完工。共完成各类方田建设10.8万亩，山区综合治理1万亩。全年共完成成片造林42363亩,森林覆盖率达到29.6%。新转移农村劳动力3500人。 邹平市有“文化县”之美称。宋代名相范仲淹在这里度过青少年时代，近代著名学者梁漱溟先生三十年代在邹平进行过长达7年的“乡村建设实验”。 1987年邹平市被确定为首批对美开放调查点；1989年，邹平市接受了国家教委考察并被确定为重点联系县，国家教委先后三次派出挂职调研组来邹平指导工作；邹平一中、实验中学先后与澳大利亚阿伯芙公园中学、日本山口县小郡町立中学结成友好学校，定期开展交流互访活动；美国“四健会”、福特教育基金会等多次来邹考察访问。邹平先后荣获全国成人教育先进县、全国学前教育先进县、全国第一个“普九”巩固提高试点县、全国语言文字工作先进集体，全省农村教育先进县、基础教育先进县、规范教育收费示范县、教育督导先进集体、教育科研先进集体等20余项省级以上表彰。 九户镇位于山东省邹平市北部，西距省会济南90公里，地理位置优越，交通、通讯条件便利，全镇辖67个行政村，常住人口38717人（2017年），耕地面积93540亩，版图面积91平方公里。九户镇耕地面积93540亩，常住人口38717人（2017年）。辖67个村委会，71个自然村。镇政府驻九户村。九户镇人杰地灵，物产丰富。据《齐东县志》记载：“清光绪19年冬，齐东知县康鸿达奉准迁城于九户镇。‘本县民业耕织，士尚廉耻，勤俭朴素，饶有古风，以之提倡新生活最为相宜。’” 进入新世纪以来，古老的齐东故里—九户镇在新世纪曙光的照耀下青春焕发，生机盎然，镇党委政府团结带领全镇人民解放思想，抢抓机遇，真抓实干，与时俱进，开拓创新，全镇经济和各项社会事业成绩斐然。 项目区内没有其他重点文物保护单位、自然保护区、自然历史遗迹等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目环境空气质量现状采用邹平市环境监测站2019年1-12月邹平市九户镇例行监测点平均监测数据, 2019年1-12月邹平市九户镇环境空气例行监测数据:SO2日均浓度为0.039mg/m3、NO2日均浓度为0.034mg/m3、PM10日均浓度为0.105mg/m3、PM2.5日均浓度为0.066mg/m3。根据以上监测数据，项目评价区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目所在地主要地表水为利民河，根据2019年1-12月滨州环境信息网滨州市重点河流水质监测历史数据，利民河丰水期评价河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求。 3、地下水 根据2018年滨州市环境质量概要，我市三处水源地水质均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水环境功能区达标率100%。评价区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境 根据2018年滨州市环境质量概要，评价范围内声环境质量昼、夜平均等效声级平均等效声级昼、夜平均等效声级均达到相应评价区标准，区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准的要求。 5、生态环境 项目区周围植被类型主要为人工绿化和农田，由于人类活动强烈，区域生物种类较少，生物群落相对单一。周围没有重要生态环境区、生态脆弱带等。据调查，评价区内无重要的旅游资源、文物保护单位及珍稀动植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见表11。 表11 项目周边环境敏感目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 保护级别. 大气环境; 九户村; W; 510; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 潘辛村; W; 950. 地表水; 利民河; N; 30; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 厂界外200m范围内; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水; 厂区周围地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目区域内SO2、PM10、PM2.5、二氧化氮执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 单位：µg/m3 标准来源; 类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 二氧化硫SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 日平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 2、地表水 利民河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准值见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; 单位; 标准限值; 依据. 1; pH; 无量纲; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 5; 溶解氧; mg/L; ≥2. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. 7; 总氮; mg/L; ≤2.0. 8; 硫化物; mg/L; ≤1.0. 3、地下水 区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L 项目序号; 项目; 单位; 标准值. 1; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 2; 总硬度(以CaCO3计); mg/L; ≤450. 3; 氨氮; mg/L; ≤0.2. 4; 全盐量; mg/L; ≤1000. 5; 硝酸盐(以N计); mg/L; ≤20. 6; 亚硝酸盐(以N计)); mg/L; ≤0.02. 7; 挥发酚（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 8; 氯化物; mg/L; ≤250. 9; 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0. 4、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 表15 声环境质量标准 声; 境功能区类别 昼间（Leq [dB(A)]）; 夜间（Leq [dB(A)]）; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、大气污染物排放标准 颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2（石灰） 新建企业大气污染物排放限值中一般控制区限值要求，同时执行执行山东省地标《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区大气污染物排放浓度限值，具体数值见表16。 表16（DB37/2373-2018）/（DB37/2376-2019） 污染物; “一般控制区”最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20. 营运期颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求，施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，具体数值见表17。 表17废气排放执行标准一览表 单位：mg/m3 类型; 排放源; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 无组织 （营运期）; 厂界; 颗粒物; 1.0; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求. 无组织（施工期）; 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放限值要求. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见表18、19。 表18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 表19《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 3类; 65; 55. 3、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中标准（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号），实施总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、SO2、NOx。 该项目运营后不产生总量控制内的SO2、NOx，营运期所产生污水主要是生活污水（含COD和氨氮），生活污水经化粪池收集后环卫定期清运。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 拟建项目生产车间、原料仓为新建，工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染物。 （1）工艺流程 噪声 施 工 期 拆除、整理场地 土石方 基础工程 主体工程 扫尾工程 装修涂料排放废气 固废、废水、扬尘 图 2项目区施工期流程图 （2）工艺简述 场地整理主要进行土地平整、地基开挖，地基处理建设好以后，分别进行： ①地上建筑物的建设：建设结束后，进行内外装修，清洁、整理施工场地； ②外部管线施工、室外工程建设； ③设备安装、调试； ④整个工程建设结束，通知相关部门，进行竣工验收，竣工验收合格以后，进行试运行。 工程施工过程产生的主要污染物为噪声、污水（施工污水和生活污水）、建筑垃圾和施工扬尘。 2、营运期 生产工艺流程及产污环节 图3 石灰超细粉生产工艺流程及产污环节 图4 碳酸钙超细粉生产工艺流程及产污环节 图5 氢氧化钙生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： （1）外购生石灰通过铲车运至地下上料斗经提升机输送到缓冲料仓备用，物料经计量系统后通过气密器进入超细磨中，生石灰经研磨后得到的细粉被引风机的气流带入主机上部的分选机分选，达不到粒度的粉料落入主机腔内重新研磨，粒径分级合格的成品随气流进入超细磨机自带脉冲袋式集粉器收集，脉冲袋式集粉器内的粉末即为成品。成品料经提升机输送至成品仓，成品通过罐车外运。 （2）外购石灰石通过铲车运至地下上料斗经提升机输送到缓冲料仓备用，物料经计量系统后通过气密器进入雷蒙磨中，石灰石经研磨后得到的细粉被引风机的气流带入主机上部的分选机分选，达不到粒度的粉料落入主机腔内重新研磨，粒径分级合格的成品随气流进入雷蒙磨自带脉冲袋式集粉器收集，脉冲袋式集粉器内的粉末即为成品。成品料经提升机输送至成品仓，成品通过罐车外运。 （3）外购生石灰通过铲车运至地下上料斗经提升机输送到缓冲料仓备用，物料经计量系统后通过气密器进入预消化器中，按比例将水抽送至预消化器中，氧化钙和水通过搅拌混合发生反应生成氢氧化钙粉末，物料经预消化后成为粉状氢氧化钙和块状氧化钙的混合料，再进行二级消化，即可获得熟料，熟石灰粉通过提升机进入分级机，选出大小符合要求的颗粒即是成品，成品料进布袋除尘器集粉后经提升机输送至成品仓，成品通过罐车外运。 主要污染工序 一、施工期 项目计划工期约3个月。项目建设期间主要污染工序如下： （1）废气 建设阶段的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘；施工车辆、挖掘机、装载机燃油时产生的尾气；装修过程中产生的有机废气。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 施工车辆、挖掘机、装载机等燃油时产生的SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但这些污染物排放量很小，且为间断排放。 装修过程有机废气：主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。项目规划中建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响。 （2）废水 施工期废水主要是施工期间施工废水和施工人员生活污水。施工期间施工用水主要是混凝土养护用水；土方喷洒用水；施工机械养护用水等，混凝土养护及土方喷洒用水全部被消耗，无废水排放，施工机械养护用水量很少，部分损耗，部分收集与简易沉淀池，经沉淀后，用于土方喷洒。施工期间高峰期施工人数估计20人，生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染物CODCr：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L。施工人员生活废水排入厂区设置的简易化粪池，暂存后定期由环卫部门清运。 （3）噪声 工程估计需机械设备7台(套)，噪声源主要是机械设备、物料运输车辆往来、物料装卸、基础建设以及施工人员活动，施工阶段主要噪声源及声压级见下表。 表20各施工阶段主要噪声源状况一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声压级; 施工阶段; 声源; 声压级. 土石方阶段; 推土机; 85~95; 装修、安装阶段; 电锯; 100～115. 挖掘机; 85~95. 装载机; 85~95; 电刨; 100～105. 基础、结构阶段; 振捣棒; 90～100. 搅拌机; 80~90. 各阶段车辆类型及声压级见下表。 表21 各交通车辆声压级一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声压级. 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 75～90. 基础及结构阶段; 钢筋及材料运输; 载重车. （4）固体废物 施工期间固废主要指建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾及施工弃土 施工期间需要挖掘土方、运输弃土、运输各种林木材料等工程。工程完工后，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工过程中开挖的土方用于回填和绿化用土，建筑渣土按照区建筑渣土管理办公室的要求，规范处置。 ②施工期生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.6t。生活垃圾分类存放，由当地环卫部门统一清运、处理。 综上，施工固废得到有效处置，对环境影响较小。 二、运营期 1、废气 项目运营期废气主要为原料上料、研磨、消化、选粉、成品仓呼吸粉尘、装车过程产生的粉尘，原料卸料、堆存、转运过程产生的粉尘。 2、废水 该项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，职工用水主要为生活用水，职工生活用水量为312m³/a，生活污水量按照用水量的80%计，则年产生污水量249.6m³/a。厂区内设置化粪池，生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 3、噪声 项目噪声主要为雷蒙磨等设备产生的机械噪声，其噪声级通常为80～90dB(A)。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、选粉机选出的不合格产品、 职工生活垃圾。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料工序P1 | 颗粒物 （有组织） | 20t/a；330mg/m3 | 0.02t/a；0.33mg/m3 |
|  | 生石灰线研磨、选粉工序P2 |  | 60t/a；1000mg/m3 | 0.06t/a；1mg/m3 |
|  | 石灰石线研磨、选粉工序P3 |  | 60t/a；1000mg/m3 | 0.06t/a；1mg/m3 |
|  | 氢氧化钙消化工序P4 |  | 50t/a；830mg/m3 | 0.05t/a；0.83mg/m3 |
|  | 氢氧化钙选粉工序P5 |  | 100t/a；1670mg/m3 | 0.1t/a；1.67mg/m3 |
|  | 成品仓呼吸P6 |  | 30t/a；1000mg/m3 | 0.03t/a；1mg/m3 |
|  | 上料过程 | 颗粒物 （无组织） | 0.42t/a | <1.0mg/m3，0.08t/a |
|  | 装车过程 |  | 0.22t/a |  |
|  | 原料卸料、堆存、转运过程 |  | 0.21t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （249.6m3/a） | COD | 经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.95t/a | 环卫部门定期清理 |
|  | 废气治理 | 除尘器收尘 | 76.19t/a | 回用于生产 |
|  | 生产过程 | 不符合要求的石灰粉下脚料 | 200t/a | 外售资源回收企业 |
| 噪声 | 该项目噪声主要来源于雷蒙磨等设备产生的噪声，噪声最大值88dB（A），噪声最大值位于西厂界。厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可加附页）项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

施工期环境影响分析： 施工期环境影响特征：工程施工对环境的影响，包括废气、废水、噪声和固体废物等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。 1、施工噪声对环境的影响： 施工期主要噪音为施工高噪音机械等运行产生的空气动力性噪音和机械噪音，以及交通运输车辆的汽车噪声。主要采取措施有： （1）合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 （2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 （4）建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间。 施工期产生的噪声主要施工机械产生噪声，由于项目区周围无噪声敏感点，经采取减振降噪、调整作业时间的措施后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围环境影响较小。 2、施工粉尘对环境的影响： 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 依据山东省扬尘污染防治管理办法、聊城市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）、聊城市进一步提升扬尘治理能力“五个三”措施的通知等文件要求，评价要求施工期环境空气污染防治措施如下： 施工场地每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；混凝土搅拌站应设于工棚内，或采用商品混凝土施工。进行管线和道路施工除符合相关规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 3、施工废污水对环境的影响： 施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机及路面、土方喷淋水等，排放的废水主要有设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生的废水，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场有溢流，排放量很小，可就近排放，在流动过程中部分蒸发，部分下渗，不利影响较小。生活污水经化粪池预处理后外运沤制农肥。 4、施工固体废弃物对环境的影响： 施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、掘土施工时开挖的渣土、碎石等；挖方如果直接就地堆放，不仅对地表植被产生影响并且随风产生扬尘，长期堆放，将使地表植被产生不可逆的破坏，形成裸露地表。 主要采取的措施有： （1）施工过程中产生的垃圾要严格实行定点堆放，做到日产日清，严禁随地丢弃。并及时清运处理。 （2）对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。 通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。 5、生态影响及水土流失 拟建项目建设期间，施工人员的各项活动，包括施工活动和生活活动，均会对周边环境产生一定的影响。施工人员日常生活所产生的各类生活废弃物，尤其是不可降解的塑料等对周围环境的影响不可忽视。 此外，拟建项目的建设将会造成人为的水土流失，而水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运和弃置过程中，不可避免产生部分水土流失。因此，项目建设期应严格遵守《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453-2008)中的有关规定，控制水土流失。评价要求采取以下措施： ①从规划设计到工程施工均应确保首先考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施； ②充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金； ③合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露； ④优化工程挖方和填方，减少土石方开挖量； ⑤重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作； ⑥设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。 综上所述，施工期对周围环境的影响是不可避免的，但只要施工单位认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取了必要的防护措施后，尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。随着施工的结束，各种影响也会随之消失。 项目营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目运营期废气主要为原料上料、研磨、消化、选粉、成品仓呼吸粉尘、装车过程产生的粉尘，原料卸料、堆存、转运过程产生的粉尘。 表22 废气产排一览表（有组织部分） 产生环节; 处理方式; 排气筒; 备注. 上料工序; 布袋除尘器; P1; 15m. 生石灰线研磨、选粉工序; 脉冲袋式集粉器; P2; 15m. 石灰石线研磨、选粉工序; 脉冲袋式集粉器; P3; 15m. 氢氧化钙消化工序; 布袋除尘器; P4; 15m. 氢氧化钙选粉工序; 脉冲袋式集粉器; P5; 15m. 成品仓呼吸; 仓顶脉冲除尘器; P6; 合并管道后经仓顶（成品仓高18m）2m高排气筒排放. 1、有组织排放废气影响分析 （1）上料过程 原料上料过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放因子取0.02kg/t·进料，本项目原料用量为210000.65t/a，则上料过程粉尘产生量约为4.2t/a。收集效率为90%，则收集的粉尘量约为3.78t/a，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经1#排气筒有组织排放，工作时间为6000h/a，风机风量10000m³/h，处理效率为99.5%，处理后粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.33mg/m³。满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 （2）生石灰、石灰石研磨过程 生石灰研磨后物料全部随气流进入超细磨机自带脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为60000.24t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经2#排气筒有组织排放，经计算，有组织排放的粉尘量约为0.06t/a。超细磨机年工作时间为6000h，超细磨机脉冲袋式集粉器风机总风量为10000m3/h，排放速率为0.01kg/h，粉尘有组织排放浓度约为1mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 石灰石研磨后物料全部随气流进入雷蒙磨自带脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为60000.35t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经3#排气筒有组织排放，经计算，有组织排放的粉尘量约为0.06t/a。雷蒙磨年工作时间为6000h，雷蒙磨脉冲袋式集粉器风机总风量为10000m3/h，排放速率为0.01kg/h，粉尘有组织排放浓度约为1mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 （3）氢氧化钙消化过程 物料由缓冲料仓经计量系统后通过气密器进入预消化器中，按比例将水抽送至预消化器中，氧化钙和水通过搅拌混合发生反应生成氢氧化钙粉末，再进行二级消化，即可获得熟料。该反应过程在密闭装置中进行，装置顶部设置废气收集管道，废气由风机引入布袋除尘器处理后通过15m高4#排气筒排放。参照同类型企业，该消化工段消化粉尘的产生系数为0.45kg/t产品，则粉尘产生量为45t/a，工作时间为6000h/a，风机风量10000m³/h，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.83mg/m³，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 （4）氢氧化钙集粉过程 氢氧化钙分级之后物料全部随气流进入分级器自带的脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为100000.2t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经5#排气筒有组织排放，经计算，有组织排放的粉尘量约为0.1t/a。雷蒙磨年工作时间为6000h，雷蒙磨脉冲袋式集粉器风机总风量为10000m3/h，排放速率为0.02kg/h，粉尘有组织排放浓度约为1.67mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 （5）成品仓呼吸过程 选粉选出的合格成品经提升机输送至成品仓。不符合要求的成品料收集后外售。成品进入成品仓会在成品仓呼吸口产生粉尘，本项目生产线共配套八个成品仓，八个成品仓的仓顶呼吸口经管道连接合并通入一套仓顶脉冲布袋除尘器。粉尘经合并管道引入脉冲布袋除尘器处理后由仓顶（筒仓高18m）2m高6#排气筒排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第三章石灰厂中包装与装运的产尘系数，本项目成品装仓过程产尘系数取0.125kg/t产品，则成品仓粉尘产生量为27.5t/a，工作时间为6000h/a，风机风量5000m³/h，处理效率为99.9%，处理后粉尘排放量共0.03t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1mg/m³，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 2、无组织排放废气 （1）原料上料过程无组织排放的粉尘 上料过程粉尘产生量约为4.2t/a，收集效率为 90%，则有10%未被收集，属于无组织排放，无组织排放量约为0.42t/a。 （2）灌装过程无组织排放的粉尘 成品由放料口放料入罐车，由于放料时放料口密闭，且规范工人操作，粉尘产生量较小，产品灌装粉尘产生量参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞、周兆驹等编著），粉尘排放量按照产品的0.001‰-0.004‰计，根据目前的环保要求和企业环境保护管理水平下，该项目取值按照散装料产品量的0.001‰计，则项目灌装工序产尘量为0.22t/a。 （3）原料卸料、堆存、转运过程产生的粉尘 本项目原料进厂后储存于封闭的原料库内，根据同类企业生产经验，储存时粉尘产生量与风速成正比，项目原料库为封闭性设置，风速接近静风状态，因此，原料储存过程中基本无粉尘产生；产生的粉尘主要为原料卸料、转运过程中受扰动产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放，参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“装卸”逸散尘排放因子取 0.001kg/t，项目原料用量为 210000.65t/a，则粉尘产生量约为0.21t/a。 由于项目原料均堆放在封闭式原料库内，面积较大，粉尘产生点位分散，不易进行收集，且如果安装集气装置，由于风机的带动，反而会增大粉尘产生量。因此建设单位在卸料过程中降低卸料落差，转运、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布，生产过程采取洒水抑尘，通过采取以上措施，预计可大幅降低粉尘的排放量，本报告按抑尘效率 90%计，则项目生产车间上料、灌装过程粉尘无组织排放量约为0.06t/a，项目原料仓卸料、堆存、转运过程粉尘无组织排放量约为0.02t/a。 3、评价等级分级及大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算。 评价因子和评价标准筛选见表23，估算模型参数表见表24，废气有组织污染源参数表见表25，废气无组织污染源参数表见表26。 表23评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 300; 环境空气质量标准(GB3095-2012). 表24估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9℃. 最低环境温度/℃; -12.0℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 £ 否 R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 是否考虑岸线熏烟; 是 £ 否 R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表25废气有组织污染源参数表 项目; 点源 编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 出口速率; 烟气 出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子及源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; /. 单位; /; m; m; m3/h; K; h; /; kg/h. 排气筒; P1; 15; 0.3; 10000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.003. 排气筒; P2; 15; 0.3; 10000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.01. 排气筒; P3; 15; 0.3; 10000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.01. 排气筒; P4; 15; 0.3; 10000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.008. 排气筒; P5; 15; 0.3; 10000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.02. 排气筒; P6; 15; 0.15; 5000; 常温; 6000; 正常; TSP; 0.005. 表26 废气无组织污染源参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Name; Ll; LW; Hr; Cond; /. 单位; /; m; m; m; h; /; kg/h. 1; 生产车间; 48; 32; 9; 6000; 正常; TSP; 0.01. 2; 原料仓; 24; 14; 4.5; 6000; 正常; TSP; 0.003. 主要污染物有组织排放估算模型计算结果见表27。 表27 拟建项目有组织排放源预测结果表 有组织排放源 （点源）; 源强（kg/h）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准浓度 (ug/m3). 排气筒P1; 0.003; 121; 0.15; 0.02%; 900. 排气筒P2; 0.01; 121; 0.52; 0.06%; 900. 排气筒P3; 0.01; 121; 0.52; 0.06%; 900. 排气筒P4; 0.008; 121; 0.41; 0.05%; 900. 排气筒P5; 0.02; 121; 1.03; 0.11%; 900. 排气筒P6; 0.005; 121; 0.26; 0.03%; 900. 主要污染物无组织排放预测结果如下表28所示： 表28 拟建项目无组织排放源预测结果表 无组织排放源（面源）; 污染物种类; 源强 （kg/h）; 面源参数（长*宽*高m）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准 浓度 (ug/m3). 生产车间; TSP; 0.01; 48*32*9; 72; 1.5; 0.17%; 900. 原料仓; TSP; 0.003; 24*14*4.5; 42; 2.48; 0.28%; 900. 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率0.28%<1%，本评价大气环境影响评价等级为三级评价，三级评价项目无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。经前面计算可知，项目无组织颗粒物厂界浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求。 项目大气污染物排放量核算表如下所示： 表29项目大气污染物排放量核算表 有组织排放. 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放浓度/ （µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P1; TSP; 330; 0.003; 0.02. 2; P2; TSP; 1000; 0.01; 0.06. 3; P3; TSP; 1000; 0.01; 0.06. 4; P4; TSP; 830; 0.008; 0.05. 5; P5; TSP; 1670; 0.02; 0.1. 6; P6; TSP; 1000; 0.005; 0.03. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.32. 无组织排放. 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （µg/m3）. 1; 生产 车间; 生产过程; TSP; 定期清理，落尘日清; DB37/2373-2018; 1000; 0.06. 2; 原料仓; 卸料、堆存、转运; TSP; 定期清理，落尘日清; DB37/2373-2018; 1000; 0.02. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.08. 项目大气污染物年排放量总计; 颗粒物; 0.4. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表30建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a£; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ TSP ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.4）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 综上，项目产生的废气均能实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目用水无生产用水和绿化用水，主要是职工生活用水和厂区地面洒水降尘用水。本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。本项目生活用水量约为312m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则生活污水产生量为249.6m3/a，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 本次环评按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定评价等级为三级B，根据评价等级确定评价范围，本项目针对污水处理设施环境可行性进行分析。 项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排，对周围地表水影响极小；项目区域内地面全部混凝土硬化，通过采取地面防渗和严格的生产组织管理，项目建设不会对所在区域地下水水质产生影响。 2、地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 由《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由 HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 项目车间、事故水池、消防水池、一般固废暂存处采取防渗措施，防止污染物进入土壤引起地下水的污染。 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，对污染防治区设置防渗层，项目各单元防渗措施具体见表31。 表31设施防渗措施及防渗效果 装置/ 厂房/ 建筑名称; 采取的防渗措施; 依据标准; 标准要求. 事故水池; 采取200mm 混凝土+20mm 水泥抹平+聚丙烯层防腐处理; 参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）重点防治区; 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10 -7cm/s的黏土层的防渗性能. 车 间; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平; 参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）一般防治区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土. 消防水池; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平. 一般固废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单标准; 防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/的黏土层的防渗性能. 在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 （三）噪声环境影响分析 噪声主要来源于设备运行产生的噪声，噪声级约为80~90dB（A）。 1、单个声源到达受声点的声压级 式中：Lp(r)——距声源如r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r-r0)。 2、多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： ①设备全部设置在室内，采用低噪声、节能型产品，采取有效的隔声、减振设施，尽量避免和减少零部件之间的碰撞和响动，采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件，对于设备中容易产生的部位采用了消声手段。 ②在房间墙面采用吸声材料，同时房间的房窗均采用隔声门窗，平时尽量不开启门窗；车间内设备及生产线合理布局，生产设备布置时离门窗较远。 ③加强设备的维护，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机在一定工况下运转时产生的噪声，主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分，采取的噪声治理措施为：机壳及电机的噪音通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶；风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 表32主要设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级（dB（A））; 分布位置. 1; 超细磨; 2; 89; 建筑物（实体墙）隔声; 58; 生产车间. 2; 雷蒙磨; 1; 89; 距离衰减基础减震; 58. 3; 气 泵; 2; 81; 建筑物隔声、距离衰减，采用隔声罩; 50. 4; 风 机; 2; 89; 建筑物隔声、距离衰减，采用隔声罩; 57. 本项目预测结果已考虑机械设备减震基座和墙体的隔声作用后的噪声影响，依据预测模式，经计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表33： 表33项目噪声预测结果一览表 测声编号; 昼间[dB（A）]; 达标情况. 对最近厂界或敏感点贡献值; 标准值. 东厂界; 53.5; 60; 达标. 南厂界; 54.5; 60; 达标. 西厂界; 53.8; 60; 达标. 北厂界; 56.5; 60; 达标. 由上表可知噪声衰减到厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目采取隔音、降噪等措施，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响很小。 （四）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）导则要求，土壤环境评价工作等级划分为一级、二级、三级。建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地规模为3000m2，属于小型规模；建设项目为污染影响型，所在地周边的土壤环境敏感程度划分为敏感、较敏感、不敏感。判别依据见下表。 表34 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，划分表见下表。 表35 污染影响型敏感程度分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 土壤环境评价应对建设项目建设期、运营期对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估。本项目为租赁成熟工业厂区，施工期主要为设备安装及调试，存在少量土石方挖掘等工段，对土壤环境影响极小，可忽略不计。因此，本项目土壤环境影响评价只针对运营期进行评价。项目位于工业聚集区，周围为厂房，不存在土壤环境敏感目标，因此，本项目敏感程度为不敏感；根据土壤环境影响评价项目类别，确定本项目为Ⅲ类；项目属于小型规模。根据以上分析，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （五）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物生活垃圾。项目职工人数13人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天，则项目产生的生活垃圾约1.95t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理；根据建设单位提供的资料，除尘器收集的粉尘量约为76.19t/a，回用于生产；不符合要求的石灰粉产生量约为200t/a，收集后外售。 综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。 （五）环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 1、风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物不存在危险物质，生产工艺危险性较低，属轻度危害（P4）。 项目位于邹平市九户镇，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数小于500人，距离项目最近的敏感点为项目厂界西侧约510米处的九户村，属于环境低度敏感区（E3）。 2、环境风险潜势初判 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表28确定环境风险潜势。 表36建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（ E）; 危险物质及工艺系统危险性（ P）. 极高危害（ P1）; 高度危害（ P2）; 中度危害（ P3）; 轻度危害（ P4）. 环境高度敏感区（ E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（ E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（ E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注： Ⅳ +为极高环境风险。. 经对照分析，项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 （1）物质危险性识别 项目为家具生产项目，项目运营过程中涉及的物质主要为石灰石等，均不属于有毒有害和易燃易爆的风险物质。 （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。 4、环境风险分析 项目可能发生的主要风险是明火管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故，火灾及爆炸一旦发生，对周围环境影响严重。 （1）火灾：生产过程中会产生颗粒物，颗粒物浓度过高遇明火引发火灾；一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （2）触电 项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 （3）机械伤害 生产加工过程中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产加工过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。 （4）噪音伤害 该项目的噪声危害主要包括生产加工过程中机械设备运转时产生的噪声。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）将原料、产品分区存放仓库中，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 （3）厂区操作人员应佩带防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求。并定期对工人进行健康检查，并建立健康档案，对接触颗粒物及其他有害物质的人员，应定期进行健康检查。 （4）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 （5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 （6）为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 （7）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 （8）根据GB50283-2009《化工建设项目环境保护设计规范》的规定，化工建设项目必须设置应急事故池，即对涉及危险化学品环境风险事故排水的涉水项目必须设置事故水池，其他行业项目根据各自行业特点、风险状况参照执行，根据家具行业特点，项目生产过程无涉水风险，原辅材料及成品不涉及危险化学品，风险评估不涉水，事故状态下排水仅为灭火时的消防废水，且流量不大，通过在厂内设置导流设施和围堰可有效拦阻消防废水排到外界，不需强制设置事故水池。 （9）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 6、应急预案 风险事故应急预案见表37。 表37应急预案表 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 7、环境风险分析小结 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 8、建设项目环境风险简单分析内容表 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工6万吨石灰超细粉、6万吨碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目. 建设地点; 山东省滨州市邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过）. 地理坐标; 经度; 117°38′8.26″; 纬度; 37°02′07.99″. 主要危险物质 及分布; 项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目原材料及产品均不属于可燃物质，风险源主要是明火管理不当、线路漏电造成车间失火，一旦发生事故，火灾引发的伴生/次生污染物的排放，会对人体健康、大气环境、水环境造成较为严重的影响，因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。. 风险防范措施 要求; （1）制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道。 （3）各建筑物间的防火间距均按要求设置，各装置之间设有运输及消防通道。平面布置充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等闯题，有利于安全生产。 （4）生产所用物料按照管理条件的相关要求进行存放，地面做防雨、防渗处理。 （5）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. （六）防护距离分析 1、大气环境防护距离 根据工程分析可知，本项目营运期内大气污染物主要控制因子是生产车间、原料仓颗粒物。根据大气导则要求，采用ARESCREEN估算软件对项目污染物的排放进行预测估算。 表39项目大气预测结果 污染源类型; 污染源名称; 污染物种类; 最大落地浓度ug/m3; 距离m. 面 源; 生产车间; 颗粒物; 1.5; 72. 面 源; 原料仓; 颗粒物; 2.48; 42. 点 源; 排气筒P1; 颗粒物; 0.15; 121. 点 源; 排气筒P2; 颗粒物; 0.52; 121. 点 源; 排气筒P3; 颗粒物; 0.52; 121. 点 源; 排气筒P4; 颗粒物; 0.41; 121. 点 源; 排气筒P5; 颗粒物; 1.03; 121. 点 源; 排气筒P6; 颗粒物; 0.26; 121. 经计算项目颗粒物最大落地浓度未超标，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据本项目面源排放结果，确定以颗粒物无组织排放作为计算源强，项目卫生防护距离的计算结果见下表40。 表40卫生防护距离计算结果 排放源; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.06; 0.9; 1.33; 50. 原料仓; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.02; 0.9; 0.26; 50. 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法，确定本项目生产车间卫生防护距离为以生产车间边界外围50m，原料仓卫生防护距离为原料仓边界外围50m，距离项目卫生防护距离起点生产车间最近的环境敏感点为车间西侧510米处的九户村民居，距离项目卫生防护距离起点原料仓最近的环境敏感点为西侧540米处的九户村民居，项目卫生防护距离起点生产车间、原料仓周边卫生防护距离范围内无居民集中区等环境敏感点（附图4卫生防护距离包络线图）。 （七）环境管理与监测计划 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定和国务院四部委关于加强乡镇企业环境保护若干问题的决定及有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 1、环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理和监测岗位，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监测岗位。环保岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。 2、环境监测计划 （1）监测目的与任务 监测岗位的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映拟建项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握拟建项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 （2）监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 （3）监测计划 拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。监测制度和计划见表41。 表41监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒P1、P2、P3、P4、P5、P6; 颗粒物; 一年一次，每次连续2天。可委托有资质的单位监测. 厂界; 颗粒物; 每年监测1次，每次监测1天，每天不少于2次。可委托有资质的单位监测. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度监测1次，每次监测1天，采样1次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每年统计一次. 3、采样口和采样平台设置要求 （1）排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。 （2）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5 m2(建议2×1.5m2以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯,切勿设置猪笼梯等不安全通道。 （3）采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。对圆形烟道,采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m,设一个采样孔;烟道直径大于0.6m,在同一断面设二个互相垂直的采样孔。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、研磨、消化、集粉、成品呼吸工序 | 颗粒物 （有组织） | 研磨工序经超细磨机、雷蒙磨自带脉冲袋式集粉器集尘后由2#、3#排气筒 有组织排放；上料、消化、集粉、成品呼吸工序经布袋除尘器处理后经1#、4#、5#、6#排气筒有组织排放 | 满足《建材工业大气污染物排放 标准》（DB37/2373-2018）表 2（石灰） 新建企业大气污染物排放限值中一般控制区限值要求≤20.0 mg/m3 |
|  | 上料、包装、卸料、储存、转运 | 颗粒物 （无组织） | 加强通风，定期洒水降尘 | 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求≤1.0 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内设置化粪池，生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排 | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 除尘器 | 收集尘 | 回用生产 |  |
|  | 生产过程 | 下脚料 | 外售 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 设置车间隔音降噪设施等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 邹平聚鼎建材有限公司成立于2020年1月，公司经营范围为加工（非熔炼）销售：矿产品、建材；销售：化工产品（不含危险化学品）、金属制品、铁精粉、五金交电、塑料制品，现邹平聚鼎建材有限公司拟投资530万元建设年加工6万吨石灰超细粉、6万吨碳酸钙超细粉、10万吨氢氧化钙项目，该项目建设地点为山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），项目占地3000平方米，职工定员13人，年工作300天（倒班制），项目预计于2020年6月投产。 2、政策符合性结论 （1）政策符合性分析 ①产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，该项目不属于 “限制类”和“淘汰类”，符合国家及地方产业政策。 ②“三线一单”符合性分析：经分析，该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》和《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于山东省邹平市九户镇X037县道（邹平齐成建筑材料有限公司斜对过），项目为租赁用地，根据规划证明图，项目建设符合九户镇人民政府土地利用总体规划，用地性质为城乡建设用地。该项目水、电供应充足，污染排放负荷小，对周边环境的影响较小。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。综上所述，项目选址基本合理。 （3）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》以及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求。 3、周围环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况 大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （3）地表水质量现状 该项目所在区域主要地表河流为利民河，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 （4）地下水质量现状 地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、污染物排放情况及影响结论 （1）环境空气影响结论 项目运营期废气主要为原料上料、研磨、消化、选粉、成品仓呼吸粉尘、装车过程产生的粉尘，原料卸料、堆存、转运过程产生的粉尘。 ①上料过程有组织排放的粉尘 上料过程粉尘产生量约为4.2t/a。收集效率为90%，则收集的粉尘量约为3.78t/a，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经1#排气筒有组织排放，工作时间为6000h/a，风机风量10000m³/h，处理效率为99.5%，处理后粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.33mg/m³。满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 ②生石灰、石灰石研磨过程 生石灰研磨后物料全部随气流进入超细磨机自带脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为60000.24t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经2#排气筒有组织排放，粉尘有组织排放浓度约为1mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 石灰石研磨后物料全部随气流进入雷蒙磨自带脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为60000.35t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经3#排气筒有组织排放，粉尘有组织排放浓度约为1mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 ③氢氧化钙消化过程 物料由缓冲料仓经计量系统后通过气密器进入预消化器中，按比例将水抽送至预消化器中，氧化钙和水通过搅拌混合发生反应生成氢氧化钙粉末，再进行二级消化，即可获得熟料。该反应过程在密闭装置中进行，装置顶部设置废气收集管道，废气由风机引入布袋除尘器处理后通过15m高4#排气筒排放。处理后粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.83mg/m³。满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 ④氢氧化钙集粉过程 氢氧化钙分级之后物料全部随气流进入分级器自带的脉冲袋式集粉器，进入脉冲袋式集粉器的超细粉的量约为100000.2t/a，脉冲袋式集粉器为两级集尘，一级效率为99.9%，二级效率为99.9%，未收集的粉尘经5#排气筒有组织排放，经计算，粉尘有组织排放浓度约为1.67mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 ⑤成品仓呼吸过程 选粉选出的合格成品经提升机输送至成品仓。不符合要求的成品料收集后外售。成品进入成品仓会在成品仓呼吸口产生粉尘，本项目生产线共配套八个成品仓，八个成品仓的仓顶呼吸口经管道连接合并通入一套仓顶脉冲布袋除尘器。粉尘经合并管道引入脉冲布袋除尘器处理后由仓顶（筒仓高18m）2m高6#排气筒排放，处理后粉尘排放量共0.03t/a，排放速率为0.005kg/h,排放浓度为1mg/m³，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中一般控制区排放浓度限值要求（20mg/m3）。 ⑥无组织排放的粉尘 上料过程粉尘无组织排放量约为0.42t/a。成品由放料口放料入罐车，由于放料时放料口密闭，且规范工人操作，粉尘产生量较小，项目灌装工序产尘量为0.22t/a。粉尘装卸产生量约为0.21t/a。经采取抑尘措施后，项目生产车间上料、灌装过程粉尘无组织排放量约为0.06t/a，项目原料仓卸料、堆存、转运过程粉尘无组织排放量约为0.02t/a。经预测厂界无组织颗粒物浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求≤1.0 mg/m3。 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响结论 ①地表水环境影响结论 项目产生废水主要为生活污水，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 ②地下水环境影响结论 项目对地下水的影响主要来自化粪池的渗漏，本项目要求对化粪池采取防渗措施。化粪池采用水泥防渗。通过采取上述措施，并保证化粪池定期清挖，项目对地下水的影响较小。 （3）噪声环境影响结论 噪声主要来源于加工设备产生的噪声，噪声级80~90dB（A）。由于其设备性能较好，消声减噪措施得当，噪声衰减到厂界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。噪声对外界环境影响很小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、捕集尘、下脚料。生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清理；捕集尘回用于生产；下脚料外售。固体废物处置方式符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单要求。 5、环境风险评价结论 项目所在区域属非敏感区域，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中辨识、分析，该项目未构成危险化学品重大危险源。企业在生产过程中严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险可以接受。 6、防护距离分析结论 经计算项目区域内无超标点，项目无需设置大气防护距离；经计算确定本项目卫生防护距离确定为50m。目前卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、总量控制指标分析结论 该项目运营后不产生总量控制内的 SO2、NOx 废气污染物，废水不外排，不需要申请总量控制指标。 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。按照环保部新颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目建设竣工后，应自主开展环境保护验收，具体实施措施为： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。“三同时”验收清单见表42： 表42建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 上料、研磨、消化、集粉、成品呼吸工序; 颗粒物 （有组织）; 研磨粉尘经超细磨机、雷蒙磨自带脉冲袋式集粉器集尘后由2#、3#排气筒 有组织排放；上料、消化、集粉、呼吸粉尘经布袋除尘器处理后经1#、4#、5#、6#排气筒有组织排放; ≤20 mg/m3; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2（石灰） 新建企业大气污染物排放限值中一般控制区限值要求. 上料、包装、卸料、储存、转运; 颗粒物 （无组织）; 加强通风，定期洒水降尘; ≤1.0 mg/m3; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材大气污染物无组织排放限值要求. 废水; 生活 污水; 经化粪池收集后环卫清运; /; /; 不外排. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清理; 无排放; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 除尘器; 收集尘; 回用生产. 生产过程; 下脚料; 外售. 噪 声; 机械设备; 噪声; 采用隔音、减震设施措施; 2类 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 综上所述，该项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、及时清理颗粒物，防止二次起尘； 2、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； 3、生活垃圾收集点设置应便于运输，定期由环卫部门统一及时处理，防止随意堆弃排放，污染环境； 4、加强环保设施的管理及维护，确保设施正常运转及达标排放。 5、环境管理： （1）环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 6、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附件4 身份证 附件5 备案证明 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |