建设项目环境影响报告表

项目名称：年加工成套电气设备30万套项目

建设单位：山东新昊电气设备有限公司（盖章）

编制日期：2020年4月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工成套电气设备30万套项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东新昊电气设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董新国 |  |  | 联系人 | 孙 丽 |  |
| 通讯地址 | 山东省滨州市邹平市临池镇古城村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13280616139 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 256219 |
| 建设地点 | 山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | // |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3823配电开关控制设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4800 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 470 | 其中：环保投资 （万元） |  | 2 | 环保投资占总投资比例 | 0.43% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 山东新昊电气设备有限公司成立于2005年9月，公司经营范围为生产销售高低压开关柜、配电箱；电气工程安装；销售电器产品、五金、电线电缆，山东新昊电气设备有限公司拟投资470万元建设年加工成套电气设备30万套项目，项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，公司租赁古城村村民闲置厂房，项目职工定员30人，年工作时间300天。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，该项目需要办理环境影响评价手续。本项目产品为电气专用设备，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号)，本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业78 电气机械及器材制造”中“其他（仅组装的除外）”，应编制“环境影响报告表”。项目业主委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成该项目环境影响报告表。 二、编制依据 - 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施） - 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正） - 3. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行） - 4. 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号) - 5. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） - 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施） - 7.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号) - 8.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） - 9.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） - 10.《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） - 11.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） - 12.《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018) - 13.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） - 14.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） - 15.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） - 16.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） - 17.《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） - 18.《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012） - 19.《产业结构调整指导目录（2019年本）》 - 20. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） - 21.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布） - 22.《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号） - 23.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） - 24.《山东省禁止、限制供地项目目录》（2005.4.13） - 25.《山东省实施中华人民共和国环境影响评价法办法》（山东省人大常委会公告第67号2006年3月1日起施行） - 26.《关于印发<省环保局审批审查环境影响评价文件和建设项目竣工环境保护验收受理范围及要件>的通知》（鲁环函[2008]666号） - 27.《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》(鲁环办〔2015〕36号) - 28.《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 29.《山东省环境噪声污染防治条例》（根据2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈山东省机动车排气污染防治条例〉等十四件地方性法规的决定》第二次修正） - 30.《山东省大气污染防治条例》（山东省人大2016年11月1日起施行，2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 31. 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》的通知（鲁发〔2018〕36号） 32. 《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》 三、工程内容 1、建设地点及其周边环境简介 本项目建设地点位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧。本项目厂址中心地理坐标为北纬：36°46′12.59″，东经：117°49′01.68″。项目位于临池镇古城村西侧，厂界北侧为厂房，东侧为厂房，南侧为厂房，西侧为309国道。项目周边最近敏感目标为厂界西侧约140m处的郭家泉村。项目周围评价区域内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目地理位置见附图1。 2、产品方案 项目产品种类见下表1。 表1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 质量标准; 规格. 1; 高低压开关柜; 10万套/a; 符合GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范标准》; /. 2; 箱式变电站; 10万套/a; /. 3; 配电箱; 10万套/a; /. 3、建设内容 项目占地面积4800m2，依托厂区内现有生产车间、办公生活区以及其它公辅设施建设，主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 编号; 项目名称; 主要组成; 数量; 面积; 备注; 建设情况. 1; 主体工程; 生产车间; 1座; 4370m2; 钢结构，设置电气设备生产线; 依托现有. 2; 辅助工程; 职工生活区; 1座; 130m2; 砖结构; 依托现有. 办公区; 1座; 100m2; 砖结构，部分使用; 依托现有. 3; 公用工程; 供电系统; 项目用电量50万kWh，由临池镇供电公司提供; 依托现有. 供水系统; 项目新鲜水用量为450m3/a，依托厂区自备水井; 依托现有. 排水系统; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入厂区化粪池处理后由环卫部门清运; 依托现有. 通风系统; 自然通风结合机械通风; 依托现有. 4; 储运工程; 运 输; 公路运输; 依托现有. 仓 库; 1座; 200m2; 砖结构; 依托现有. 5; 环保工程; 废气; 焊接工序烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 新建. 废水; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入化粪池处理后由环卫部门清运; 新建. 噪声; 采取吸声、隔声、降噪、距离衰减等措施; 新建. 固废; 焊渣、生活垃圾、捕集颗粒物、含油抹布由环卫部门定期清运；下脚料、沉降金属屑等一般工业固废外卖; 新建. 4、环保投资 本项目总投资为470万元，其中环保投资为2万元，环保投资占总投资比例的0.43%。本项目环保设备及投资情况详见表3。 表3 项目环保设备及投资情况一览表 序号; 环保项目; 建设内容; 环保投资（万元）; 备注. 1; 噪声; 减振、降噪设施; 0.3; 新增. 2; 废水; 废水处理; 0; 新增. 3; 废气; 焊接工序烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 1.5; 新增. 4; 固废; 一般固废收集设施; 0.2; 新增. 合计; 2; /. 5、厂区总平面布置 （1）平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 （2）厂区平面布置 项目的建设地点位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧。厂区大门位于西侧，大门北侧为办公区，办公区东侧为生活区，生活区东侧为生产车间。项目地势北高南低，厂区雨水排口位于厂区南侧，便于厂区雨水自然流出。本项目工程建筑布局层次分明，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图3。 （3）平面布置合理性分析 ①项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输； ②该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目距离最近敏感保护目标为项目厂界西侧约140m处的郭家泉村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小； ③由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调； ④厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求； 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 6、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表4。 表4 项目主要经济技术指标一览表 技术指标. 序号; 项目; 单位; 数 据; 备注. 1; 生产天数; 天; 300; 一班制，一班工作8小时. 2; 总占地面积; m2; 4800; 不新增占地. 3; 项目定员; 人; 8; /. 4; 每班工作时间; h; 8; /. 原辅材料消耗情况. 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 铁 板; t/a; 200; 外 购. 2; 电气设备元器件; 套/a; 30万; 外购，成套设备. 3; 变压器; 套/a; 30万; 外购，成套设备. 4; 铜 排; 套/a; 30万; 外购，成套设备. 5; 铝 排; 套/a; 30万; 外购，成套设备. 6; 钛钙型焊条; t/a; 2; 外 购. 7; 机 油; t/a; 0.025; 外购，定期添加. 水、电消耗情况. 1; 水; m3/a; 450; 厂区自备水井. 2; 电; 万kWh/a; 50; 由当地电网统一供给. 7、主要生产设备 该项目设备如表5所示。 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 剪板机; 台; 6; 下料设备. 2; 冲 床; 台; 20; 机加工设备. 3; 折弯机; 台; 5; 机加工设备. 4; 电焊机; 台; 8; 焊接设备. 5; 切割机; 台; 5; 下料设备. 6; 等离子切割机; 台; 5; 下料设备. 7; 台 钻; 台; 5; 机加工设备. 8; 母排加工机; 台; 3; 机加工设备. 9; 行 车; 台; 2; 辅助设备. 10; 磨光机; 台; 10; 打磨设备. 11; 割 刀; 台; 5; 下料设备. 12; 空压机; 台; 5; 辅助设备. 13; 检验设备; 套; 2; 检验设备. 14; 手电钻; 台; 10; 钻孔设备. 15; 移动式焊烟净化器; 台; 2; 环保设备. 8、公用工程 （1）给排水 本项目无生产用水，主要为职工生活用水，用水依托厂区自备水井。 职工生活用水：本项目职工定员30人，实行一班工作制，年工作天数300天，厂区不设食堂、澡堂，用水主要为饮用水及與洗用水，用水量按50L/（人•天）计，则本项目职工生活用水量为0.15m3/d，450m3/a。 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。项目生活用水量约为450m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则生活污水产生量为360m3/a，经化粪池收集后，环卫定期清运。 水量平衡见下图： 图2 项目新鲜水用水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目用电由邹平市供电网提供，年用电量约50万k·Wh/a，可满足企业生产及生活的需要。车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 （3）供热 本项目主要能源主要由电提供。生活、办公供热、制冷均使用电空调。 （4）消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备相应的消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 四、项目相符性分析 1、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态红线要求符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。邹平市规划建设两处生态保护红线区：辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区、鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。邹平市生态保护红线区具体范围见下表。生态保护红线图见附图4。 表6 邹平市生态保护红线区具体范围一览表 生; 保护红线区名称 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区; SD-16-B1-09; 辛集村以西、管道村以东，小清河以北，姚家村以南; 7.63km2; 水源涵养; 水库; 包含辛集洼水库、台子水库. 鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区; SD-16-B4003; 邱家村以南，白鹤山以东，独山以北，246省道以西; 72.36km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、湿地、草地; 包含城南水厂、鹤伴山水厂、月河水厂、黛溪水厂、鹤伴山森林公园、黛溪河湿地公园、中华结缕草农业野生植物原生境保护区. 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，距离最近的红线区为西北侧约1110米处的鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区（SD-16-B4003），项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。 （2）本项目与环境质量底线要求符合性分析 项目所在地环境空气现状指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域淦河河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）本项目与资源利用上线要求符合性分析 项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，项目所用资源为水、电，新鲜水依托厂区自备水井，年用新鲜水量为450m3/a；供电由当地电网统一提供，年用电量为500000kwh。本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）项目与负面清单符合性分析 依据《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，为电气设备生产项目，不涉及《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，具体符合性分析见表7。 表7 与《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》符合性一览表 序号; 邹平市建设项目环评审批/备案负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目；排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目; 不涉及; 符合. 2; 新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥（含水泥粉磨站）和平板玻璃产能的项目; 不涉及; 符合. 3; 集中供热管网覆盖范围内分散燃煤供热锅炉；城市建成区、开发区、工业园区内新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉；其他地区新建10蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉项目; 不涉及; 符合. 4; 新、改、扩建燃煤的砖瓦、陶瓷、耐火材料、石灰窑等工业窑炉项目；炉膛直径3米及以下燃料类煤气发生炉；掺烧高硫石油焦的工业窑炉; 不涉及; 符合. 5; 新建、扩建的化工项目以及在原址进行除安全、环保工程以外的改建的化工项目（不包括单纯的化学品复配分装项目）; 不涉及; 符合. 6; 新建未进入工业园区内涉及石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的建设项目；生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目; 不涉及; 符合. 7; 新建含焙烧工艺的碳素项目（含采用石油焦为原料的项目）; 不涉及; 符合. 8; 以废塑料为原料的再生造粒、塑料加工、吹塑项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 9; 石料破碎、建筑垃圾破碎、机制砂、水洗砂项目; 不涉及; 符合. 10; 钢渣磁选项目（企业配套项目除外）; 不涉及; 符合. 11; 集中喷漆中心以外的家具喷漆项目; 不涉及; 符合. 12; 集中电镀中心以外的独立电镀项目; 不涉及; 符合. 13; 石棉制品项目; 不涉及; 符合. 14; 新建化学制浆造纸项目; 不涉及; 符合. 15; 新增产能的胶粉、再生胶、轮胎翻新项目; 不涉及; 符合. 16; 陶瓷熔块项目; 不涉及; 符合. 17; 硅酸钠项目; 不涉及; 符合. 18; 新建危险化学品仓储、物流配送项目; 不涉及; 符合. 19; 再生铅项目; 不涉及; 符合. 20; 再生铝项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 21; 羧丙基甲基纤维素等产生高盐废水的纤维素项目; 不涉及; 符合. 22; 新增产能的商品混凝土搅拌站项目; 不涉及; 符合. 23; 周边地区取缔类项目; 不涉及; 符合. 综上所述，该项目不属于《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单（试行）》中的项目类型，符合要求。 2、与产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许建设项目，因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，项目为租赁用地，项目依托厂区现有生产车间建设，不新增厂区用地范围，根据企业提供的规划证明及邹平市临池镇总体规划，项目建设符合临池镇土地利用总体规划，用地性质为建设用地。该项目水、电供应充足，污染排放负荷小，对周边环境的影响较小。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。综上所述，项目选址基本合理。 4、本项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）的通知》（鲁政发[2018]17号）的符合性分析 表8符合性分析 文件要求; 项目符合性. 强化污染综合防治; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7 个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。自2020年1月1日起，全省全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。到 2020 年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经废气处理装置处理后可达标排放，排放严格执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。. 加强 VOCs 专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和污染源排放清单编制等工作，全面掌握挥发性有机物排放与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强 VOCs污染防治。严格落实国家制定的石化、化工、工业涂装、包装印刷等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复（LDAR）标准、VOCs 治理技术指南要求。; 项目生产过程中不产生有机废气. 开展重点行业 VOCs 整治情况专项执法行动，督促指导企业加强对其委托的第三方治理和检测机构技术服务能力和效果的信息公开，接受监督。在逐步建立对技术服务机构相关数据信息追溯制度、实行联合惩戒的基础上，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化 规模化龙头企业。委托第三方针对 VOCs 分行业开展防治措施及效果评估，根据评估结果，对企业提出规范化、精细化的管理要求。到2020年，全省VOCs 排放总量较2015年下降 20%以上。; 项目生产过程不产生有机废气，对环境影响较小。企业定期委托第三方检测机构对厂区废气排放情况进行监测，并定期公开，接受监督。. 5、本项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析 该项目为电气设备项目，不属于《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》所列过剩和落后产业；项目生产过程使用电能，不使用煤炭等能源，项目安装相应环保设备，可保证达标排放，不属于季节性工业企业错峰生产型企业，符合方案要求。 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条规定，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目类采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要的措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明确不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 经核实，本项目不属于以上情形之一，因此符合《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）的规定，具备批准条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于邹平市临池镇古城村西侧侧250米处，项目租赁古城村村民闲置厂房，租赁前厂房为闲置，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邹平市位于山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标为北纬36°41′～37°08′，东经117°18′～117°57′。县境东西长57.55公里，南北宽50.17公里，总面积1251.75平方公里。邹平市东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，西距济南90公里，距济南国际机场62公里，东距海滨城市青岛240公里，距淄博市37公里，北距首都北京550公里。 本项目建设地点位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，地理位置优越，交通便利，具体地理位置见附图1。 - 二、地形地貌 邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版土最大纵距50.15公里，西起码头乡刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04km2，占总面积的29.09%。北部和西北部都是黄泛平原，面积为691.69 km2，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。 - 三、气候气象 邹平市属北温带大陆性气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/cm2，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。 邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最多为596.5mm。降水最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年平均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降水多于北部，以山区最多，多年平均在640mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。 邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降水量最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压1013.4hpa，平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。 - 四、水文地质 1）地表水 区域内主要河流有黄河、孝妇河、小清河、杏花河。孝妇河在邹平东部自南向北流过。小清河在邹平市北部自西向东流过（最终入渤海），县境内河段长22.9km，流域面积172 km2。杏花河于县城西部8公里左右自西南向东北流入小清河，县境内长33.4km，流域面积425km2。此外，黄河在邹平西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m3。 2）地质 本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积岩，厚约120m，主要为冲击-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大及对地层形成重压的设备，地质状况满足生产装置的要求。 根据《中国地震动参数区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 3）地下水 地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状沙砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m3。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。 - 五、生态环境 邹平市境内低山丘陵地区自然植被主要为苔藓、地衣、百草、黄百草、拐草等，覆盖率低。山前倾斜平原地区自然植被良好，木本植物多为阔叶乔木。黄泛平原地区自然植被为麦蒿、荠菜、马唐、茅草、芦苇等。人工植被以栽植杨、柳、榆、槐、梧桐等木材树和山果林木为主。 优越的地理位置和气候条件，形成了丰富的野生资源，植物资源中有木本植物如：乔木类杨、柳，灌木有石榴、酸枣等，共计38科，122种；草本植物除小麦、玉米等农作物外，还有野生草本植物47科，200余种；真菌类植物有28科150种。动物资源主要有：兽类如狐狸、獾、野兔、刺猬等10科20种，禽类有池鹭、大雁、黄斑、苇鸭等28科60种，虫蛇类有螳螂、蝗虫、蝉、蜈蚣等600多种，水族类约100种。项目厂区周围现状为村庄或耕地环境，主要农作物为小麦、棉花、玉米等，生态物种比较单一，没有珍稀野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 邹平市地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，地理位置优越，交通运输便利。全县辖11个镇、5个街道办事处和1个国家级经济技术开发区，858个行政村，户籍人口78万，总面积1250平方公里。 2018年全年实现地区生产总值（GDP）900亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%。其中，第一产业增加值43.1亿元，增长4.1%；第二产业增加值528.1亿元，增长3.2%；第三产业增加值339.0亿元，增长4.2%。三次产业结构由上年的4.7:59.2:36.1调整为4.7:58.1:37.2。人均地区生产总值112704元，增长3.1%，按年均汇率折算为16693美元。 邹平市是山东省第一个全国农业标准化示范县，第一个棉花标准化示范区和山东省畜牧业生产基地，小麦、玉米单产均创历史新高，分别达到456公斤和536公斤。蔬菜30万亩，总产60万吨。标准化基地面积达32.6万亩。成功申报县级龙头企业10家，省级龙头企业3家。邹平市共有国家级龙头企业1家，省级8家，市级33家，县级68家。农民专业合作组织发展到75家，参加合作组织的农民达2万户以上。扎实推进畜牧强县建设，实现畜牧业总产值22亿元，强化动物疫病防控，防疫防控率达100%。投资1.24亿元，完成各类水利工程76项，动用土石方662万方，清淤疏浚渠道156公里，新增节水灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积8万亩。胡楼引黄灌区续建配套与节水改造一期工程完工。投资1400万元，对15处病险水库、塘、坝进行了除险加固，其中古城、于印、台头三座小型病险水库列入省投资项目。投资7000万元的黄河标准化堤防建设完工。共完成各类方田建设10.8万亩，山区综合治理1万亩。全年共完成成片造林42363亩,森林覆盖率达到29.6%。新转移农村劳动力3500人。 邹平市有“文化县”之美称。宋代名相范仲淹在这里度过青少年时代，近代著名学者梁漱溟先生三十年代在邹平进行过长达7年的“乡村建设实验”。 1987年邹平市被确定为首批对美开放调查点；1989年，邹平市接受了国家教委考察并被确定为重点联系县，国家教委先后三次派出挂职调研组来邹平指导工作；邹平一中、实验中学先后与澳大利亚阿伯芙公园中学、日本山口县小郡町立中学结成友好学校，定期开展交流互访活动；美国“四健会”、福特教育基金会等多次来邹考察访问。邹平先后荣获全国成人教育先进县、全国学前教育先进县、全国第一个“普九”巩固提高试点县、全国语言文字工作先进集体，全省农村教育先进县、基础教育先进县、规范教育收费示范县、教育督导先进集体、教育科研先进集体等20余项省级以上表彰。 临池镇位于邹平市最南端，处于滨州、淄博、济南三市交界处，面积51.57平方公里，常住人口28870人（2017年），辖43个村委会，43个自然村。309国道与王维路并行横穿镇境南北15公里，胶济铁路沿镇而过，辖5个管理区。县级公路纵贯南北，公路运输四通八达；白云山连绵起伏，环境优美，物产丰富，民风淳朴，自然条件得天独厚；农业、旅游、民营企业三大产业独具特色。镇政府驻大临池村。济（南）青（岛）、滨（州）博（山）高速公路临境而过。乡村公路四通八达，是全国率先实现村村通柏油路的乡镇之一，距山东沿海城市青岛市300公里，距济南国际机场54公里，交通十分便利。白云山连绵起伏，环境优美，物产丰富，民风淳朴，自然条件得天独厚，因拥有近百家建材企业而获得了“建材之乡”的美誉。近年来，临池镇认真贯彻落实科学发展观，大力实施工业强镇和全民创业战略，唱响了以“加快发展，构建和谐”为主旋律的奋进之歌，物质文明、精神文明和政治文明得到全面、快速发展，全镇上下呈现出团结奋进、富裕平安的良好局面。 项目区内没有其他重点文物保护单位、自然保护区、自然历史遗迹等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气现状 本项目环境空气质量现状采用邹平市环境监测站2019年1-12月临池镇例行监测点平均监测数据,2019年1-12月邹平市临池镇环境空气例行监测数据:SO2日均浓度为0.057mg/m3、NO2日均浓度为0.028mg/m3、PM10日均浓度为0.109mg/m3、PM2.5日均浓度为0.078mg/m3。根据以上监测数据，项目评价区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．噪声环境现状 - 根据《2018年滨州市环境质量状况公报》邹平市临池镇噪声监测点数据，2018年，临池镇2类功能区声环境质量昼间平均等效声级为54.0分贝，夜间平均等效声级为41.3分贝，功能区声环境质量昼、夜间平均等效声级均达到相应功能区标准。项目位于临池镇，项目区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，声环境质量良好。 3．地表水环境现状 项目所在地主要地表水为淦河，淦河为发源于凤凰山的季节性河流，根据邹平市环境监测站例行监测点水质监测数据，项目附近淦河丰水期监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 4．地下水环境现状 根据《2018年滨州市环境质量状况公报》，2018年，邹平市三处水源地水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，水环境功能区达标率100%。评价区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态质量现状 本项目周围分布有农田、树林等，无原生植被。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见表9。 表9项目周边环境敏感目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 保护级别. 大气环境; 古城村; E; 880; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 郭家泉村; W; 140. 地表水; 淦河; SE; 650; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 郭家泉村; W; 140; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水; 项目周围6km2（3×2km）范围内地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目区域内SO2、PM10、PM2.5、二氧化氮执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：µg/m3 标准来源; 类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 二氧化硫SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 日平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. 2、地表水 淦河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准值见表11。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; 单位; 标准限值; 依据. 1; pH; 无量纲; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 5; 溶解氧; mg/L; ≥2. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. 7; 总氮; mg/L; ≤2.0. 8; 硫化物; mg/L; ≤1.0. 3、地下水 区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表12 地下水质量标准 单位：mg/L 项目序号; 项目; 单位; 标准值. 1; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 2; 总硬度(以CaCO3计); mg/L; ≤450. 3; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 4; 全盐量; mg/L; ≤1000. 5; 硝酸盐(以N计); mg/L; ≤20. 6; 亚硝酸盐(以N计)); mg/L; ≤0.02. 7; 挥发酚（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 8; 氯化物; mg/L; ≤250. 9; 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0. 4、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 表13声环境质量标准 声; 境功能区类别 昼间（Leq [dB(A)]）; 夜间（Leq [dB(A)]）; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、大气污染物排放标准 项目营运期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数值见表14。 表14废气排放执行标准一览表 单位：mg/m3 类型; 排放源; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值. 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表15 噪声排放标准 （Leq[dB(A)]） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 3、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中标准（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》文件精神，严格落实污染物排放总量控制制度。 本项目排放废气主要为无组织颗粒物，项目通过采取车间密闭、加强通风等措施可有效抑尘，对大气环境影响较小；项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池暂存后，环卫定期清运，无需申请总量。 因此，本项目不需申请总量控制指标。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 拟建项目依托现有厂房及其地上建筑物，施工期只包括设备的安装与调试，无土建活动，此处不再评价。 （二）营运期 图2 生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： 项目原材料铁板进场后，先经等离子切割机、切割机等切割设备切割下料，再经台钻等设备钻出孔眼，部分板材使用折弯机折弯，需要焊接的使用电焊机焊接成型，再使用打磨机将焊缝打磨平滑，最后与外购的成品配件组装成成型设备。 注：项目成品无需另做表面处理，工艺过程不涉及回火、喷塑、除锈、喷漆、电镀工艺等。项目设备定期维修时会用到机油，滴入设备时会有少量的滴、漏，用抹布擦拭，机油进入抹布；根据《国家危险废物名录》（2016 版）附录“危险废物豁免管理清单”中规定“废弃的含油抹布、劳保用品”代码为 900-041-49，混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。本项目含油抹布存放在厂区垃圾箱内，定期由环卫部门清理外运。 主要污染工序 一、施工期 项目依托现有厂房及其地上建筑物，施工期只包括设备的安装与调试，无土建活动。 二、运营期 1、废气 项目机加工工序中会产生一定的金属屑，由于金属屑密度远大于空气密度，金属屑靠起始惯性飞出去几米后全部沉降，不产生扬尘。项目等离子切割、焊接过程中会产生烟尘。 （1）等离子切割烟尘、焊接烟尘 项目生产车间金属件切割使用等离子切割，等离子切割主要优点在于切割厚度不大的金属，切割速度快，尤其在切割钢板时，速度可达到氧切割机的5-6倍，切割面光洁、热变形小、几乎没有热影响区，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（于丹、彭娟，建筑工程技术与设计2016-20期），切割粉尘为原料用量的1‰，切割时间按1200h/a计，经计算切割粉尘产生量约为0.1t/a（切割量按总加工量200t的50%计算）。 项目生产车间金属件加工后需要焊接，项目焊接方式采用普通电焊，项目焊接所用焊条为钛钙型实芯焊条，主要成分是碳、硅、锰等，焊接过程中会产生烟尘等有害气体。根据《焊接技术手册》，焊丝发尘量约8g/kg，焊接时间按1200h/a计，项目生产车间年使用焊条量为2t/a，则焊接烟尘年产生量为0.016t/a。 企业拟在生产车间设置2台移动式焊烟除尘器处理焊接烟尘。移动式焊烟除尘器原理为：含尘气体从除尘器进出风箱的进风口进入经斜隔板转向至灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，气体中的粗颗粒粉尘落入灰斗，细小尘粒随气流折而向上进入过滤室，粉尘附着于滤袋的外表，净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室，由各分清洁室汇集经出风口中，由收尘系统的主风机吸出而排入大气。查阅有关资料和设计规范，焊烟除尘器其净化效率可达90%以上（无组织排放），则生产车间生产过程无组织颗粒物排放量为0.012t/a。 （2）机加工金属屑 本项目金属件机加工（冲孔、打磨）生产过程会产生一定量的金属屑。根据材料本身粗糙程度及厂家提供的相关经验数据，加工时的质量损失为原材料用量的0.01%左右，则项目机加工金属屑产生量为0.02t/a，一方面因为其质量较大，且粒径大于100微米，自然沉降较快；另一方面，机加工过程为非连续操作，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械运动在空气中停留短暂时间后沉降于地面，一般沉降到工作台附近5m范围内，影响范围较小，不会影响到车间外大气环境。企业对于地面上的金属颗粒物及时清扫，严格管理、规范操作，并集中堆放、定期出售。在金属颗粒物堆放过程中为了避免二次起尘，应加以遮盖。 2、废水 本项目无生产废水产生。项目职工生活污水产生量按照生活用水量的80%计，约360m3/a，生活污水排入化粪池，环卫定期清运。 3、噪声 本项目噪声主要来源于切割机等机加工设备运行产生的噪声，噪声级约为85~100dB（A）。噪声污染的控制主要从以下几个方面进行： 1）从治理噪声源入手，选择先进的低噪声设备，在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求； 2）设备均设置在厂房内部，加强厂房密闭性，高噪声设备布置在远离厂界以及周边环境保护目标的位置； 3）高噪声设备安装减震基础，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行； 4）空压机进气口安装消声器，设置在隔声风机房内； 5）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 表16 项目设备噪声声压级 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持 续时间; 声级 （dB）; 监测 位置; 所在厂 房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地 面高度. 1; 剪板机; 6; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 96; 设备1m; 钢结构. 2; 冲 床; 20; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 92. 3; 折弯机; 5; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 88. 4; 电焊机; 8; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 86. 5; 切割机; 5; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 92. 6; 等离子切割机; 5; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 95. 7; 台 钻; 5; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 89. 8; 母排加工机; 3; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 91. 9; 磨光机; 10; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 94. 10; 手电钻; 10; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 94. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要有下脚料、焊渣、沉降金属屑、捕集颗粒物、含油抹布以及生活垃圾。 一般固体废物： （1）员工生活垃圾：本项目运营期劳动定员为30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，环卫部门定期清运。 （2）下脚料：下脚料来自机加工工序，主要是铁削和废弃金属件，根据企业提供数据，产生量为5t/a，收集后外售资源回收企业。 （3）捕集颗粒物：焊烟除尘器收尘量为0.104t/a，混入生活垃圾环卫部门定期清运。 （4）含油抹布：根据建设单位提供资料，设备定期维修时会用到机油，滴入设备时会有少量的滴、漏，用抹布擦拭，机油进入抹布，含油抹布产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版）附录“危险废物豁免管理清单”中规定“废弃的含油抹布、劳保用品”代码为 900-041-49，混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。本项目含油抹布存放在厂区垃圾箱内，定期由环卫部门清理外运。 （5）沉降金属屑：项目机加工设备附近沉降的金属屑年产生量为0.02t/a，收集后外售。 （6）焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）：焊渣=焊条使用量*（1/11+4%）,项目焊条使用量为2t/a，则焊渣产生量为0.26t/a，存放在厂区垃圾箱内，定期由环卫部门清理外运。 环卫定期清理。生活垃圾每2天清理一次，及时清运；焊渣、除尘器收集颗粒物每5天清理一次，生产过程中下脚料、沉降金属屑每天集中收集，暂存于车间内，每周外卖一次。固废暂存处作硬化防渗处理，固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求，对周边环境影响很小。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割、焊接工序 | 无组织颗粒物 | 0.116t/a | ＜1.0mg/m3，0.012t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （360m3/a） | COD | 经化粪池收集后，环卫定期清运 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 环卫部门定期清理 |
|  | 焊接工序 | 捕集尘 | 0.104t/a |  |
|  |  | 焊 渣 | 0.26t/a |  |
|  | 机加工工序 | 含油抹布 | 0.01t/a |  |
|  |  | 下脚料 | 5t/a | 集中收集后外卖处理 |
|  |  | 沉降金属屑 | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 该项目噪声主要来源于加工设备产生的噪声，噪声最大值95dB（A），厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可加附页）：项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

施工期环境影响分析： 拟建项目依托现有厂房及其地上建筑物，施工期只包括设备的安装与调试，无土建活动，此处不再评价。 项目营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 根据工程分析，本项目生产过程中产生的废气及处置措施主要为：项目等离子切割、焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 1、无组织废气 根据项目前述工程分析可知，本项目无组织废气主要是等离子切割、焊接烟尘，项目生产车间无组织粉尘排放量为0.012t/a。 2、评价等级分级及大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算。 评价因子和评价标准筛选见表17，估算模型参数表见表18，废气无组织污染源参数表见表19。 表17评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 300; 环境空气质量标准(GB3095-2012). 表18估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9℃. 最低环境温度/℃; -12.0℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 £ 否 R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 是否考虑岸线熏烟; 是 £ 否 R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表19废气无组织污染源参数表 名 称; 起点坐标/°; 等效面源长度/m; 等效面源宽度/m; 与正北 向夹角/°; 有效排 放高度/m; 初始垂向 扩散参数/m; 污染物排 放速率(kg/h). 经度; 纬度; TSP. 生产车间; 117.817; 36.771; 115; 38; 0; 7.5; 4.65; 0.01. 主要污染物无组织排放预测结果如下表20所示： 表20拟建项目无组织排放源预测结果表 无组织排放源（面源）; 污染物种类; 源强 （kg/h）; 面源参数（长*宽*高m）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准 浓度 (ug/m3). 生产车间; TSP; 0.01; 115*38*7.5; 121; 1.75; 0.19; 900. 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率0.19%<1%，本评价大气环境影响评价等级为三级评价，三级评价项目无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目大气污染物排放量核算表如下所示： 表21项目大气污染物排放量核算表 无组织排放. 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （µg/m3）. 1; 生产 车间; 等离子切割、焊接; TSP; 定期清理，落尘日清; GB16297-1996; 1000; 0.012. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.012. 项目大气污染物年排放量总计; 颗粒物; 0.012. 由前面分析可知项目无组织排放的颗粒物厂界浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3，对大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a£; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ TSP ）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.012）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 综上，项目产生的废气均能实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生；污水主要是职工生活污水，生活污水产生量为1.2m3/d，废水水质简单，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N，其产生浓度分别为 450mg/L、350mg/L、200mg/L、35mg/L。项目采用室外化粪池，厕所底部做严密防渗措施，雨季其上覆盖，办公区及生产区产生的生活污水经化粪池处理后，定期环卫清运，项目废水零排放，对周围地表水体影响较小 2、地下水环境影响分析 由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由 HJ610-2016 的 4.1 节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。项目无生产废水外排，只有产生的生活污水，污水经化粪池处理后外运，项目废水零排放，可能造成地下水污染的途径主要是化粪池、固废暂存处和生活垃圾暂存处等区域渗漏，因此，必须严格按照地下水保护要求，对以上区域进行防渗，采用刚性防渗结构处理，生活污水输送全部采用防腐管道，管道采用刚性防渗管道沟进行表面敷设，确保消除跑、冒、漏现象发生；生产车间进行严格的地面硬化，进行严格的生产组织管理。厂区内部除绿化地外全部地面进行混凝土硬化。 通过采取地面防渗和严格的生产组织管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”，严格落实各项防渗措施，可能产生渗漏的环节均可得到有效控制，可最大程度的减少本项目对浅层地下水的影响，项目建设对区域地下水环境影响很小。 （三）噪声环境影响分析 该项目产生的噪声主要是设备运行过程产生的噪声，噪声值约85～100dB（A）。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 1、噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中： ——距声源 处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r-r0)。 2、预测结果和分析 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： ①设备全部设置在室内，采用低噪声、节能型产品，采取有效的隔声、减振设施，尽量避免和减少零部件之间的碰撞和响动，采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件，对于设备中容易产生的部位采用了消声手段。 ②在房间墙面采用吸声材料，同时房间的房窗均采用隔声门窗，平时尽量不开启门窗；车间内设备及生产线合理布局，生产设备布置时离门窗较远。 ③加强设备的维护，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④优化厂区布局，对高噪声设备采取隔声减振措施，并且项目严格控制生产时间，项目夜间不生产。通过以上措施，进一步减小厂区噪声的影响 。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 表23设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级（dB（A））; 分布位置. 1; 剪板机; 6; 96; 隔声、消声；隔声门窗、合理布局噪声设备；基础减震或采用低噪声设备; 56; 生产车间. 2; 冲 床; 20; 92; 52. 3; 折弯机; 5; 88; 51. 4; 电焊机; 8; 86; 50. 5; 切割机; 5; 92; 54. 6; 等离子切割机; 5; 95; 55. 7; 台 钻; 5; 89; 52. 8; 母排加工机; 3; 91; 53. 9; 磨光机; 10; 94; 54. 10; 手电钻; 10; 94; 53. 本项目预测结果已考虑机械设备减震基座和墙体的隔声作用后的噪声影响，依据预测模式，经计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表24： 表24 项目正常生产时项目边界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位位置; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界1m; 昼间; 56.2; 60; 达标. 南厂界1m; 昼间; 55.1; 60; 达标. 西厂界1m; 昼间; 56.3; 60; 达标. 北厂界1m; 昼间; 56.1; 60; 达标. 郭家泉村; 昼间; 48.5; 60; 达标. 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响很小。 （四）土壤环境影响分析 1、土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。本项目占地面积总计为4800m2，属于小型（≤5hm2）。 依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定中认定的“有毒物质”，土壤环境有害物质是根据国务院环境主管部门公布的重点控制的土壤有毒有害物质名录、《土壤污染防治法》（草案）中明确认定的重金属、持久性有机物等“有害物质”，该项目在施工及生产过程中，产生的大气污染物主要为颗粒物，不属于重点重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物，且项目在施工期和营运期在影响途径上对废气排放进行了控制，经过采取措施后污染源控制在厂界范围内（最大落地浓度距离范围内无敏感点），依据《<环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）>（HJ 964-2018）关键要点解析》（环境保护部环境工程评估中心 李秀宇 2019.3.14），由影响识别可知项目施工期和投产前后对占地范围外无任何影响，其土壤环境敏感程度可判定为不敏感。 综上，本项目土壤评价可不开展评价。 2、土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。项目厂区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，项目区域土壤环境处于清洁水平，区域土壤环境状况良好。根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ①控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 3、结论 项目化粪池、生产车间等采取严格防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。 （五）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为下脚料、焊渣、沉降金属屑、捕集颗粒物、含油抹布以及生活垃圾。本项目机加工过程产生的沉降金属屑、下脚料分类收集后外售处理，焊渣、捕集颗粒物、含油抹布、生活垃圾定期由环卫部门外运处理。 本项目产生的各类一般工业固废经收集后按照用途进行综合利用和无害化处置，一般工业固体废物在厂区内暂存需满足以下要求： ①暂存场地地面采用粘土夯实，并采用水泥砂浆进行地面硬化等防渗处理，以确保固体废物不对地下水和周围环境产生影响。 ②为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，在周边构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ③一般固废暂存场所处于半封闭状态，防止扬尘产生。 经采取以上措施，本项目一般固体废物厂内暂存对环境影响较小。企业应进一步加强一般固废暂存管理，对厂内暂存的工业固废及时运走，尽可能减少其暂存周期。 综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。 （六）环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 1、风险调查 （1）项目风险源调查 经收集、调查项目危险物质、工艺等情况后，项目不存在危险物质，生产工艺无重大风险。 （2）环境敏感目标调查 距离项目最近的敏感点为项目厂界西侧140米处的郭家泉村。 2、环境风险潜势初判 （1）P的分级确定 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物不存在附录B涉及的危险物质，依据附录C，项目不涉及石化、化工、医药行业等工艺，不涉及危险物质使用、贮存，生产工艺危险性较低，属轻度危害（P4）。 （2）E的分级确定 项目位于邹平市临池镇，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数小于500人，距离项目最近的敏感点为项目厂界西侧140米处的郭家泉村，属于环境低度敏感区（E3）。 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表25确定环境风险潜势。 表25 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（ E）; 危险物质及工艺系统危险性（ P）. 极高危害（ P1）; 高度危害（ P2）; 中度危害（ P3）; 轻度危害（ P4）. 环境高度敏感区（ E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（ E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（ E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注： Ⅳ +为极高环境风险。. 经对照分析，项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 （1）物质危险性识别 项目为生物质颗粒生产项目，项目运营过程中涉及的物质主要为铁板、电子元器件，不属于有毒有害和易燃易爆的风险物质。 （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。 4、环境风险分析 项目可能发生的主要风险是明火管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故，火灾及爆炸一旦发生，对周围环境影响严重。 （1）火灾：项目车间电气设备较多，一旦因线路老化或漏电起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （2）触电：项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 （3）机械伤害 生产加工过程中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产加工过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。 （4）噪音伤害 该项目的噪声危害主要包括生产加工过程中机械设备运转时产生的噪声。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。 5、环境风险防范措施及应急要求 根据《防爆安全规程》，结合项目实际情况，评价建议项目风险管理及防范措施如下： （1）将原料、产品分区存放仓库中，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 （3）厂区操作人员应佩带防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求。并定期对工人进行健康检查，并建立健康档案，对接触有害物质的人员，应定期进行健康检查。 （4）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，也可通过洒水提高环境的湿度来进行控制。 （5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 （6）为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 （7）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 （8）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 6、应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》(HJ/T169-2004)为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与项目区的环境应急预案相衔接。本项目风险应急预案基本内容见表26。 表26应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、仓库. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7、分析结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 8、建设项目环境风险简单分析内容表 表27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工成套电气设备30万套项目. 建设地点; 山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧. 地理坐标; 经度; 117.823082; 纬度; 36.770459. 主要危险物质 及分布; 项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目原材料及产品均不属于可燃物质，风险源主要是明火管理不当、线路漏电造成车间失火，一旦发生事故，火灾引发的伴生/次生污染物的排放，会对人体健康、大气环境、水环境造成较为严重的影响，因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。. 风险防范措施 要求; （1）制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道。 （3）各建筑物间的防火间距均按要求设置，各装置之间设有运输及消防通道。平面布置充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等闯题，有利于安全生产。 （4）生产所用物料按照管理条件的相关要求进行存放，地面做防雨、防渗处理。 （5）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. （七）防护距离分析 1、大气环境防护距离 根据工程分析可知，本项目营运期内大气污染物主要控制因子是生产车间颗粒物。根据大气导则要求，采用ARESCREEN估算软件对项目污染物的排放进行预测估算。 表28项目大气预测结果 污染源类型; 污染源名称; 污染物种类; 最大落地浓度ug/m3; 距离m. 面 源; 生产车间; 颗粒物; 1.75; 121. 经计算项目颗粒物最大落地浓度未超标，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据本项目面源排放结果，确定以颗粒物无组织排放作为计算源强，项目卫生防护距离的计算结果见下表29。 表29卫生防护距离计算结果 排放源; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.012; 0.9; 0.05; 50. 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法，确定本项目卫生防护距离为以生产车间边界外围50m；距离项目厂界最近的环境敏感点为厂界西侧140米处的郭家泉村，距离项目卫生防护距离起点生产车间最近的环境敏感点为车间西侧190米处的郭家泉村，项目卫生防护距离起点生产车间周边50m范围内无居民集中区等环境敏感点（附图4卫生防护距离包络线图）。 3、噪声卫生防护距离 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），以噪声污染因子为主的纺织、印刷、制钉、机械加工、木器制造、型煤加工、面粉厂、轧钢、 锻造、汽车及拖拉机制造、钢丝绳厂等工厂企业，应划定噪声为标准的卫生防护距离， 本项目产品为电气专用设备，不属于标准所列类型机加工企业，不应参考《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）设置本项目噪声卫生防护距离。 （八）环境管理与监测计划 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定和国务院四部委关于加强乡镇企业环境保护若干问题的决定及有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 1、环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理和监测岗位，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监测岗位。环保岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。 2、环境监测计划 （1）监测目的与任务 监测岗位的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映拟建项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握拟建项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 （2）监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 （3）监测计划 拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。 3、采样口和采样平台设置要求 采样口设置位置要求：采样口设置在距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样孔设置要求：在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，内径应不小于40mm。 采样平台设置要求：平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约1.2m~1.3m。。 表30监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂 界; 颗粒物; 每年监测1次，每次监测1天，每天不少于2次。设永久采样口。可委托有资质的单位监测. 噪声; 厂 界; LAeq; 每季度监测1次，每次监测1天，采样1次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每月统计一次.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割、焊接工序 | 无组织颗粒物 | 移动式焊烟除尘器；加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使废气快速排出车间稀释扩散 | 排放满足（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内设置化粪池，生活污水由环卫定期清运 | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 除尘器 | 捕集颗粒物 |  |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 |  |  |
|  | 机加工工序 | 含油抹布 |  |  |
|  |  | 下脚料 | 外售 |  |
|  |  | 沉降金属屑 |  |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 设置车间隔音降噪设施等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 山东新昊电气设备有限公司成立于2005年9月，公司经营范围为生产销售高低压开关柜、配电箱；电气工程安装；销售电器产品、五金、电线电缆，山东新昊电气设备有限公司拟投资470万元建设年加工成套电气设备30万套项目，项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，公司租赁古城村村民闲置厂房，项目职工定员30人，年工作时间300天。 2、政策符合性结论 （1）政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于 “限制类”和“淘汰类”，符合国家及地方产业政策。该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》和《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》要求。 （2）土地符合性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧，项目为租赁用地，项目依托厂区现有生产车间，不新增厂区用地范围，根据企业提供的规划证明及邹平市临池镇总体规划，项目建设符合临池镇土地利用总体规划，用地性质为建设用地。该项目水、电供应充足，污染排放负荷小，对周边环境的影响较小。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。综上所述，项目选址基本合理。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇古城村西侧；厂界北侧为厂房，东侧为厂房，南侧为厂房，西侧为309国道。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 （4）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》以及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求。 3、周围环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况 大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （3）地表水质量现状 该项目所在区域主要地表河流为淦河，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 （4）地下水质量现状 地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、污染物排放情况及影响结论 （1）环境空气影响结论 根据工程分析，项目生产过程中产生的废气机处理措施主要为：项目等离子切割、焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。经计算，项目生产车间无组织粉尘排放量为0.012t/a，由前面分析可知项目无组织排放的颗粒物厂界浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3，对大气环境影响较小。 综上所述，本项目产生的大气污染物对周围环境影响较小。 （2）水环境影响结论 ①地表水环境影响结论 项目污水主要是职工生活污水，生活污水产生量为1.2m3/d，废水水质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3 -N，其产生浓度分别为 450mg/L、350mg/L、200mg/L、35mg/L。项目采用室外化粪池，厕所底部做严密防渗措施，雨季其上覆盖，办公区及生产区产生的生活污水经化粪池处理后，定期环卫清运，项目废水零排放。 ②地下水环境影响结论 项目对地下水的影响主要来自化粪池的渗漏，本项目要求对化粪池采取防渗措施。化粪池采用水泥防渗。通过采取上述措施，并保证化粪池定期清挖，项目对地下水的影响较小。 （3）噪声环境影响结论 本项目噪声主要来源于切割机等机加工设备运行产生的噪声，噪声级 85~100dB（A）。由于新增设备性能较好，消声减噪措施得当，噪声衰减到厂界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 因此，项目噪声对外界环境影响很小。 （4）固体废物环境影响分析 项目车间内设置可移动式垃圾桶对生活垃圾收集，定期由环卫部门外运处理。项目机加工过程产生的沉降金属屑、下脚料分类收集后外售处理，焊渣、捕集颗粒物、生活垃圾、含油抹布定期由环卫部门外运处理。综上所述，本项目产生的固体废物均能综合利用或合理处置，固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单，对周围环境影响很小。 5、环境风险评价结论 项目所在区域属非敏感区域，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中辨识、分析，该项目未构成危险化学品重大危险源。企业在生产过程中严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险可以接受。 6、防护距离分析结论 经计算项目区域内无超标点，项目无需设置大气防护距离；经计算确定本项目卫生防护距离确定为50m。目前卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、总量控制指标分析结论 该项目运营后不产生总量控制内的 SO2、NOx 废气污染物，废水不外排，不需要申请总量控制指标。 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。按照环保部新颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目建设竣工后，应自主开展环境保护验收，具体实施措施为： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。“三同时”验收清单见表31： 表31 建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 等离子切割、焊接 工序; 无组织颗粒物; 移动式焊烟除尘器；加强管理，车间通风; 无组织颗粒物：≤1.0mg/m3; 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中要求. 废水; 生活 污水; 经化粪池收集后环卫清运; /; /; 不外排. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清理; 无排放; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 除尘器; 捕集颗粒物. 焊接; 焊渣. 机加工工序; 含油抹布. 下脚料; 收集后外售. 沉降金属屑. 噪 声; 机械设备; 噪声; 采用隔音、减震设施措施; 2类，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 综上所述，该项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、及时清理废料，防止二次起尘； 2、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； 3、生活垃圾收集点设置应便于运输，定期由环卫部门统一及时处理，防止随意堆弃排放，污染环境； 4、加强环保设施的管理及维护，确保设施正常运转及达标排放。 5、环境管理： （1）环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 6、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 确认书 附件4 厂房租赁合同 附件5 证明文件 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 卫生防护距离图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |