建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：年产青瓦1000万块、青

砖3000万块技改项目

建设单位（盖章）: 邹平县临池镇泰兴景观砖厂

编制日期：2020年4月

国家生态环境部制

《环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产青瓦1000万块、青砖3000万块技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邹平县临池镇泰兴景观砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李 春 |  |  | 联系人 |  | 李华苗 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 山东省滨州市邹平市临池镇东台村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15154339777 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 256200 |  |
| 建设地点 | 山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12000（不新增） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 |  | 其中：环保 投资 （万元） |  | 30 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 邹平县临池镇泰兴景观砖厂成立于2016年11月，是一家综合性建材生产企业，公司主要营业范围：生产、销售景观砖。 公司现有项目为《青砖、青瓦深加工项目》，建设单位于2016年12月编制完成《邹平县临池镇泰兴景观砖厂青砖、青瓦深加工项目现状环境影响评估报告》，于2017年3月8日取得邹平县环境保护局备案意见(邹环函[2017]241号)，生产工艺为外购青瓦、青砖坯料烧结成型，该项目至技改前仍处于生产状态。 根据环保及生产需要，企业现对青砖、青瓦深加工项目进行技术改造，技改工程内容为：项目拆除原9孔倒焰窑，由外购坯料改为自产坯料，新增破碎、压砖工艺及配套设备，隧道窑燃料替换为天然气，拆除煤气发生炉，改造现有料仓，配套建设脱硝设施，产能不变，同时对厂区原有粉尘防治措施进行提升改造。 表 1项目技改内容一览表 项目; 原工程及验收; 工程技改内容; 备注. 建设内容; 工程技改后拆除原有煤气发生炉，新建天然气燃烧配套设施，根据生产线要求改造粉碎、压砖等厂房; 改造现有厂房，并增加相应天然气燃烧配套设施. 生产规模; 年产青瓦1000万块、青砖3000万块; 年产青瓦1000万块、青砖3000万块; 生产规模不变. 产品方案; 年产青瓦1000万块、青砖3000万块; 年产青瓦1000万块、青砖3000万块; 产能不变. 原辅材料; 原项目使用燃煤，年用量1500t/a; 燃煤改为燃天然气，年用量150万Nm3/a; 燃煤改为燃天然气，燃气来源为邹平嘉睿燃气有限公司提供. 生产设备; 一段式煤气发生炉1台；燃煤气倒焰窑9个；.; 天然气隧道窑9条；烘干窑1条；粉碎机2台、雷蒙磨2台、鄂破机1台、制瓦机3套、压砖机6套、传送带4条、提升机2台、天然气燃烧配套设施; 天然气隧道窑9条；烘干窑1条；粉碎机2台、雷蒙磨2台、鄂破机1台、制瓦机3套、压砖机6套、传送带4条、提升机2台、天然气燃烧配套设施. 污染防治措施; 项目煤气燃烧废气经双碱法脱硫除尘处理后由15米高排气筒排放，煤气燃烧少量煤气经通风换气，及时排出; 入仓、粉碎粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；提升机、输送带全封闭设置；原料在封闭料棚内储存，料堆设篷布覆盖，定期洒水抑尘；厂区四周设置防风抑尘网；隧道窑天然气经双碱法脱硫除尘塔、低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝系统处理后由15m高排气筒排放; 项目技改完成后：破碎、磨粉粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；提升机、输送带全封闭设置；原料在封闭料仓内储存，料堆设篷布覆盖，定期洒水抑尘；厂区四周设置防风抑尘网；隧道窑天然气经双碱法脱硫塔、低氮燃烧器、次氯酸钠湿法脱硝系统处理后由15m高排气筒排放. 煤焦油委托有资质公司处置；煤渣、脱硫石膏、废砖瓦、废旧耐火砖外售处理; 残次品、废砖坯、除尘器收集粉尘返回上料环节，脱硫系统产生的脱硫渣外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运外运; 有变化，煤气发生炉产生的危险固废减少. 洇窑用水循环使用不外排；脱硫用水循环使用；煤气发生炉用水定期补充；生活污水汇入化粪池由环卫部门定期清抽; 废水主要为生产污水和生活污水。洇窑用水循环使用不外排；配料用水进入产品；脱硝用水、脱硫用水循环使用不外排；压砖机冷却用水循环使用不外排；生活污水汇入化粪池由环卫部门定期清抽; 有变化，新增工艺用水. 采用低噪音设备，并采取减振、隔声措施，再经距离衰减; 新增设备选取低噪音设备，并采取相应减振、隔声措施，再经距离衰减; 新增设备选取低噪音设备，并采取相应减振、隔声措施，再经距离衰减. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，该项目需要办理环境影响评价手续。本项目产品为粘土类砖瓦，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号)，本项目属于“十九、非金属矿物制品业51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的“全部”，应编制“环境影响报告表”。项目业主委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成该项目环境影响报告表。 二、编制依据 - 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施） - 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正） - 3. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行） - 4. 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号) - 5. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） - 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施） - 7.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号) - 8.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） - 9.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） - 10.《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） - 11.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） - 12.《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018) - 13.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） - 14.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） - 15.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） - 16.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） - 17.《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） - 18.《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012） - 19.《产业结构调整指导目录（2019年本）》 - 20. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） - 21.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布） - 22.《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号） - 23.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） - 24.《山东省禁止、限制供地项目目录》（2005.4.13） - 25.《山东省实施中华人民共和国环境影响评价法办法》（山东省人大常委会公告第67号2006年3月1日起施行） - 26.《关于印发<省环保局审批审查环境影响评价文件和建设项目竣工环境保护验收受理范围及要件>的通知》（鲁环函[2008]666号） - 27.《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》(鲁环办〔2015〕36号) - 28.《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 29.《山东省环境噪声污染防治条例》（根据2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈山东省机动车排气污染防治条例〉等十四件地方性法规的决定》第二次修正） - 30.《山东省大气污染防治条例》（山东省人大2016年11月1日起施行，2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 31. 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》的通知（鲁发〔2018〕36号） - 32. 《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》 三、建设项目符合性分析 1．政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许建设项目，因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。邹平市规划建设两处生态保护红线区：辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区、鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。邹平市生态保护红线区具体范围见表2。生态保护红线图见附图6。 表2 邹平市生态保护红线区具体范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区; SD-16- B1-09; 辛集村以西，管道村以东，小清河以北，姚家村以南; 7.63km2; 水源涵养; 水库; 包含辛集洼水库、台子水库. 鹤伴山-长 白山生物 多样性维 护生态保 护红线区; SD-16- B4-03; 邱家村以南，白鹤山以东，独山以北，246省道以西; 72.36km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、湿地、草地; 包含城南水厂、鹤伴山水厂、月河水厂、黛溪水厂、鹤伴山森林公园、黛溪河湿地公园、中华结缕草农业野生植物原生境保护区. 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处。项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，距离项目最近的生态保护红线区为项目北侧6.5公里处的鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。 ②环境质量底线：项目周边环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区域地表水为淦河，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准；项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ③资源利用上线：项目所用资源为水、电，新鲜水依托厂区自备水井，技改后年用水量为2473m3/a;供电由当地电网统一提供，技改后年用电量为500000kWh；项目技改后燃料采用天然气，由邹平嘉睿燃气有限公司管道供应，年用量约150万Nm3/a。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 ④环境负面准入清单：依据《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，为技改项目，不涉及《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，具体符合性分析见表3。 表3 与《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》符合性一览表 序号; 邹平市建设项目环评审批/备案负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目；排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目; 不涉及; 符合. 2; 新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥（含水泥粉磨站）和平板玻璃产能的项目; 不涉及; 符合. 3; 集中供热管网覆盖范围内分散燃煤供热锅炉；城市建成区、开发区、工业园区内新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉；其他地区新建10蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉项目; 不涉及; 符合. 4; 新、改、扩建燃煤的砖瓦、陶瓷、耐火材料、石灰窑等工业窑炉项目；炉膛直径3米及以下燃料类煤气发生炉；掺烧高硫石油焦的工业窑炉; 不涉及; 符合. 5; 新建、扩建的化工项目以及在原址进行除安全、环保工程以外的改建的化工项目（不包括单纯的化学品复配分装项目）; 不涉及; 符合. 6; 新建未进入工业园区内涉及石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的建设项目；生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目; 不涉及; 符合. 7; 新建含焙烧工艺的碳素项目（含采用石油焦为原料的项目）; 不涉及; 符合. 8; 以废塑料为原料的再生造粒、塑料加工、吹塑项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 9; 石料破碎、建筑垃圾破碎、机制砂、水洗砂项目; 不涉及; 符合. 10; 钢渣磁选项目（企业配套项目除外）; 不涉及; 符合. 11; 集中喷漆中心以外的家具喷漆项目; 不涉及; 符合. 12; 集中电镀中心以外的独立电镀项目; 不涉及; 符合. 13; 石棉制品项目; 不涉及; 符合. 14; 新建化学制浆造纸项目; 不涉及; 符合. 15; 新增产能的胶粉、再生胶、轮胎翻新项目; 不涉及; 符合. 16; 陶瓷熔块项目; 不涉及; 符合. 17; 硅酸钠项目; 不涉及; 符合. 18; 新建危险化学品仓储、物流配送项目; 不涉及; 符合. 19; 再生铅项目; 不涉及; 符合. 20; 再生铝项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 21; 羧丙基甲基纤维素等产生高盐废水的纤维素项目; 不涉及; 符合. 22; 新增产能的商品混凝土搅拌站项目; 不涉及; 符合. 23; 周边地区取缔类项目; 不涉及; 符合. 综上所述，该项目不属于《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单（试行）》中的项目类型，符合要求。 2.土地利用总体规划符合性分析 该项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，位于公司现有厂区内，根据邹平市临池镇政府出具的用地证明和规划图，本项目用地位于309沿线工业带内，符合临池镇总体规划（用地证明见附件，规划图见附图5）。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 3．项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处；项目北侧为河道，南侧为福地无纺布厂房，东侧为友缘瓦厂，西侧为空地。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析 表3 与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策规划; 符合. 综上，项目符合环环评[2016]150号文规定。 5、鲁政发[2018]17号要求分析 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《山东省2013—2020年大气污染防治规划》等文件精神，山东省制定了《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）。项目与鲁政办字[2018]17号文件相符性分析见表4。 表4与鲁政办字[2018]17号文件相符性分析 文件要求; 工程情况. 二、重点任务. (一)优化结构与布局 持续实施“散乱污”企业整治； 按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程 (二)强化污染综合防治。 1.全面实施排污许可管理。 2.工业污染源全面达标排放；持续推进工业污染源提标改造。强化工业企业无组织排放控制管理；大力推进企业清洁生产。 3.提高移动源污染防治水平。 4.加强面源污染综合防治。 （三）健全大气环境管理体系。 1.完善网格化监管体系。 2.加强污染源执法监管。 3.实施大气污染源精细化管理。 4.有效应对重污染天气。加强预报预警能力建设。 5.加强重污染天气应急联防联控。; 本项目不属于过剩产能企业，项目进行环保治理后不属于“小散乱污”企业，项目使用电能，不使用煤炭，无燃煤锅炉，冬季办公取暖采用空调。运营过程中切实落实各项废水、废气和噪声污染治理措施，建立完善的环境管理制度，运营期各项污染物经合理处置后均可达标排放，对环境产生的影响较小。. 6、与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析 表5与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性一览表 序号; 《建设项目环境保护管理条例》第十一条; 项目符合性. 1; 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工期针对扬尘采取湿法作业、堆放覆盖等环保措施，符合方案要求. 2; 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工期物料运输卡车采取加篷布覆盖的办法防止道路扬尘，符合方案要求. 3; 物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。储煤场应采用封闭储存。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工场地设置汽车平台，储存场地定期洒水喷淋，符合方案要求. 4; 各类露天堆场扬尘污染整治。工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。港口、码头、露天矿山、垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场等应采取苫盖、喷淋、道路硬化等防治扬尘污染措施，安装在线监测设施，设置车辆清洗设施。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 项目施工场地物料暂存区做好防渗措施，重污染天气制定了应急预案，符合方案要求. 7、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 表6 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性一览表 序号; 内容; 项目符合性. 1; 调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能; 坚持“堵疏结合，以疏为主”的原则，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，强力推进落后产能淘汰、过剩产能化解和违法违规产能清理，全力实施“三上三压”，严格实施采暖季工业企业错峰生产，加大政策引导与支持力度，着力发展战略性新兴产业，加快传统行业绿色动能改造，大力发展节能环保产业，优化空间布局，努力增加绿色新动能。到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减357万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨; 项目不属于落后产能及违法违规项目，符合方案要求. 2; 调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用; 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用。到2020年，全省煤炭消费总量由2015年的40927万吨，压减到36834万吨以内；全省单位地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量控制在42017万吨标准煤以内，清洁能源在能源消费结构中的比重比2015年提升4个百分点。; 项目不属于煤炭生产及使用企业，符合方案要求. 3; 调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量; 通过压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。到2020年，公路货运周转量占比显著降低，铁路货运周转量占全社会货运周转量比例较2017年提升7个百分点。; 项目产品主要供应本地建材市场，运输距离较近，运输频次较低，符合方案要求. 4; 调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量; 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。到2020年，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%，在农业病虫害发生平稳的情况下，单位耕地面积农药使用量下降10%，全省商品有机肥使用量增加到428万吨以上。; 项目不属于农业项目，符合方案要求. 8、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条规定，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目类采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要的措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明确不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 经核实，本项目不属于以上情形之一，因此符合《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）的规定，具备批准条件。 三、工程概况 1. 项目名称：年产青瓦1000万块、青砖3000万块技改项目 2. 项目投资：技改项目总投资100万元，其中环保投资50万元 3. 预计投产日期：2020年7月 4. 劳动定员：职工定员8人，不新增定员 5. 生产制度：倒班制（每班8h），年生产300天（7200h），劳动制度不变 四、主要原/辅料及能源消耗 根据项目产品产量估算项目技改后原辅材料用量如下表所示。 - 表4 项目技改后主要原/辅料消耗情况 原辅材料. 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 页 岩; 24912; t/a; 散装，外购. 2; 石 灰; 21; t/a; 袋装，外购，环保设备辅料. 3; 片 碱; 10.31; t/a; 袋装，外购，环保设备辅料. 4; 脱硝液; 15; t/a; 袋装，外购，环保设备辅料，次氯酸钠复合溶液. 能源消耗. 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 水; 2473m3/a; 厂区自备水井. 2; 电; 500000kWh; 邹平市临池镇电网. 3; 天然气; 150万Nm3/a; 邹平嘉睿燃气有限公司管道输送. 五、主要生产设备 该项目技改后设备如表5所示。 表5 项目技改后设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 技改后数量; 备注. 1; 隧道梭式窑; 座; 9; 新增9条，规格100*4*2.3m（1条）/28*4*2.3（8条）. 2; 烘干窑; 座; 1; 新增1条，规格60*2.2*2.1m. 3; 粉碎机; 台; 2; 新增2台. 4; 雷蒙磨; 台; 2; 新增2台. 5; 提升机; 台; 2; 利旧. 6; 800T液压压模机; 台; 8; 新增8台. 7; 制瓦机; 台; 3; 新增3台. 8; 装载机; 台; 1; 利旧. 9; 双碱法脱硫除尘塔; 套; 1; 利旧. 10; 次氯酸钠脱硝系统; 套; 1; 新增1套. 11; 布袋除尘器; 台; 1; 新增1台. 六、项目基本组成 本项目总占地面积12000平方米，技改后项目工程组成如下表。 表6项目技改后基本组成一览表 编号; 项目名称; 主要组成; 数量; 占地面积; 备注; 建设情况. 1; 主体工程; 破碎 车间; 1座; 420m2; 钢结构，设置粉碎工序，配置粉碎机、雷蒙磨; 新建. 成型 车间; 1座; 210m2; 钢结构，设置成型工序，配置压砖机、压瓦机; 新建. 烘干区; 1座; 1620m2; 设置烘干窑; 新建. 烧结区; 1座; 3240m2; 设置隧道梭式窑; 新建. 2; 辅助工程; 办公区; 2座; 4920m2; 砖混; 依托现有. 传达室; 1座; 18m2; 砖混; 依托现有. 3; 公用工程; 供电系统; 项目用电量50万kWh，由临池镇供电公司提供; 依托现有. 供气系统; 项目用天然气约150万m3，由邹平嘉睿燃气有限公司管道输送供给; 新建. 供水系统; 项目新鲜水用量2473m3/a，依托厂区自备水井; 依托现有. 排水系统; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入化粪池处理后由环卫部门定期清运; 依托现有. 通风系统; 自然通风结合机械通风; 依托现有. 4; 储运工程; 原料仓库; 1座; 5390m2; 钢结构，储存原材料; 新建. 运输; 公路运输; 原有. 5; 环保工程; 废气; 上料、粉碎、磨粉工序粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；提升机、输送带全封闭设置；原料在封闭仓库内储存；厂区四周设置防风抑尘网；隧道窑天然气经双碱法脱硫除尘塔、低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝塔处理后由15m高排气筒排放; 增加脱硝设备. 废水; 废水主要为生产污水和生活污水。洇窑用水循环使用不外排；配料用水进入产品；脱硝用水、脱硫用水循环使用不外排；压砖机冷却用水循环使用不外排；生活污水汇入化粪池由环卫部门定期清抽; 减少生 产污水. 噪声; 采取吸声、隔声、降噪、距离衰减等措施; 增加新增设备降噪措施. 固废; 设有一般固体废物收集场所; 原有. 七、 产品及规模 项目技改前后产品无变化，见下表。 表7主要产品技改前后一览表 序号; 产品; 单位; 年产量; 折标系数; 折标砖量. 1; 青 砖; 万块/年; 2000; 0.6836; 1367. 2; 青 砖; 万块/年; 1000; 1.226; 1226. 3; 青 瓦; 万块/年; 1000; 0.5211; 521. 八、项目平面布置 （1）平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 (2)厂区平面布置 项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，厂区大门位于厂区东侧，生产线在厂区西侧一线布置。本项目工程建筑布局层次分明，项目工艺较为简单，主要涉及到粉碎、烧结工序，项目车间按生产流线设置，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，项目力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图3。 （3）平面布置合理性分析 ①项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输； ②该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目距离最近敏感保护目标为项目厂界北侧120米处的东台村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小； ③由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调； ④厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求； 由以上分析，项目区平面布置较为合理。 九、职工人数与工作制度 本项目劳动定员不新增，职工定员8人，实行倒班制，每班8小时，年工作时间300天。 十、公用工程 1、给排水 技改后项目用水主要包括职工生活用水、脱硫用水、脱硝用水、配料用水、冷却循环水池补充水、洇窑用水， 职工生活用水：职工生活用水定额按每人50L/d计，技改后不新增劳动定员，用水量不变约120m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为96m3/a，经厂区化粪池收集后环卫清运。 配料用水：根据企业提供数据，配料用水为1200m3/a。 冷却循环水池补充水：液压压模机工作工程中为防止温度过高，使用冷却循环水对 其降温，冷却水蒸发后需定期补充，根据建设单位提供数据，补充水量为300m3/a。 脱硝用水：项目次氯酸钠湿法脱硝系统用水循环使用（设循环池），定期补水，根据企业提供数据，补充量为288m3/a。 洇窑用水：项目洇窑用水（一次用水10m3）循环使用不外排，定期补充损耗水量，根据建设单位提供资料，并类比同类型等规模项目分析，补充量约为300m3/a。 脱硫用水：双碱法脱硫系统用水循环使用（设循环池），定期补水，根据企业提供数据，补充量为265m3/a。 项目总用水量约2473m3/a，依托厂区自备水井。 项目雨污分流，雨水经厂区管道收集后外排厂外雨水沟。脱硝用水蒸发损耗，洇窑用水循环使用不外排，脱硫用水循环利用不外排，无生产废水产生；生活污水经厂区化粪池收集后环卫清运。 图 1 项目水平衡图 2. 供电 本项目用电由邹平市临池镇电网提供，技改后年用电量约500000kWh。车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 3、供气 本项目天然气由邹平嘉睿燃气有限公司管道供给，年用气量约150万m3/a。 4. 消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备相应的消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 5. 制冷、供热 本项目主要能源主要由电提供，生活、办公供热、制冷均使用电空调。 十一、环保投资 本项目总投资为300万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的10%。主要用于设备的隔音减震、废气处理设施等。本项目环保设备及投资情况详见表8。 表8环保设备及投资一览表 序号; 环保项目; 建设内容; 环保投资（万元）; 备注. 1; 噪声; 减振、降噪设施; 3; 新增设备降噪. 2; 废水; 废水处理; 0; 原有. 3; 废气; 上料、粉碎、磨粉粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；提升机、输送带全封闭设置；原料在封闭仓库内储存；厂区四周设置防风抑尘网；隧道窑天然气经双碱法脱硫除尘塔、低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝塔处理后由15m高排气筒排放; 25; 用于粉尘净化、脱硫脱销等环保措施. 4; 固废; 固废收集设施; 2; 原有. 合计. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 公司现有项目为《青砖、青瓦深加工项目》，建设单位已于2016年12月编制完成《邹平县临池镇泰兴景观砖厂青砖、青瓦深加工项目现状环境影响评估报告》，于2017年3月8日取得邹平县环境保护局备案意见(邹环函[2017]241号)。 1、主要原辅材料 项目主要原料为外购成品红砖、红瓦；项目燃料为气化煤，消耗量为1500t/a。 2、主要设备 现有项目主要生产设备详见表9。 表9现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 一段式煤气发生炉; 座; 2; /. 2; 燃煤气倒焰窑; 座; 9; /. 3; 脱硫除尘设备; 台; 1; /. 4; 叉 车; 台; 1; /. 5; 铲 车; 台; 1; /. 6; 行 车; 台; 1; /. 3、现有项目工艺: （1）工艺流程图： 图2 现有项目生产工艺流程图 （2）工艺简介： ①烧结：项目外购半成品烧结砖瓦坯，在厂区暂存后，直接人工装好由行车运入窑内烧结，燃料为煤气发生炉产生的煤气。 ②洇窑：当一窑砖瓦烧结完毕后，停5-6个小时便要进行洇窑，洇窑前要先将子口封面上蒙着的一层干土铲区，检查封口面有无缝隙，随时用稀泥糊涂严实，以防止洇窑时漏水。 ③出窑冷却：烧成后由窑道推出，自然冷却。 ④成品冷却后外售。 3、根据原环评及验收监测结果，现有项目“三废”产生及排放情况如下： （1）废水 生活污水排放量为96m3/a，生活污水中主要污染物COD的浓度为350mg/L,产生量为0.034t/a，生活污水经厂区旱厕收集后外运沤制农肥，不外排。 （2）废气 根据山东安和安全技术研究院有限公司对原有项目的现状监测结果（2016.12.8）可知，烧结窑排气筒烟尘平均排放浓度为25.7mg/m3，平均排放速率为0.23kg/h,；二氧化硫平均排放浓度为29mg/m3,平均排放速率为0.26kg/h,；氮氧化物平均排放浓度为172mg/m3,平均排放速率为1.56kg/h；氟化物平均排气浓度0.06mg/m3, 平均排放速率为O.OO09kg/h,尾气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)中表2标准；。根据监测数据可知项目无组织颗粒物厂界浓度最大值为0.93mg/m3,无组织二氧化硫厂界浓度最大值为0.14mg/m3, 无组织氟化物厂界浓度最大值<0.0009mg/m3,能能能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中无组织排放限值的要求，对周围环境的影响较小。 （3）噪声 主要是工件碰撞产生的噪声，企业采用低噪声的设备，对噪声源采取消声、减震、隔音措施，并进行合理的规划布局，经距离衰减到厂界后，厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 （4）固体废物 原有项目营运期产生的固体废物主要为职工的主活垃圾、旱厕污泥、脱硫石膏、废砖坯、不合格产品、煤渣、废旧耐火砖、煤焦油。生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门统一清理；粉尘、不合格产品、废砖坯外售砖瓦企业；除尘器收集的耐火砖、脱硫装置产生的脱硫石膏、煤渣、废旧耐火砖收集后外卖；煤气发生炉产生的煤焦油属于危险废物，均委托有资质的危废处理单位进行收集处置。旱厕污泥外运堆肥。 4、现有项目存在的主要问题： 现有项目生产过程中产生生活污水、噪声及生活垃圾等，均得到有效处置，实际生产过程中存在的主要问题是：原料堆场未封闭储存，扬尘过大；项目使用煤气发生炉，根据生态环境部印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》，重点地区应逐步淘汰煤气发生炉;现有项目辊道窑颗粒物废气排放浓度超标。 技改后项目燃料改用天然气；进一步完善噪声防治措施，防止设备噪声扰民。 表10 现有项目污染物产排量及处理情况 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 最大排放浓度及排放量. 大 气 污 染 物; 烧结过程; 粉尘 （有组织）; 16.272t/a，187.4mg/m3; 0.713t/a，25.7mg/m3. 二氧化硫 （有组织）; 28.87t/a，333mg/m3; 0.624t/a，29mg/m3. 氮氧化物 （有组织）; 23.76t/a，273mg/m3; 3.696t/a，172mg/m3. 氟化物 （有组织）; 0.05t/a，1.79mg/m3; 0.00216t/a，0.06mg/m3. 水 污 染 物; 生活废水 （96m3/a）; COD; 化粪池收集后环卫清运，不外排. 氨氮. SS. 固 体 废 物; 生产过程; 煤 渣; 105t/a; 外售砖瓦企业. 脱硫石膏; 20t/a. 废旧耐火砖; 20t/a. 废砖瓦; 20t/a. 职工生活; 生活垃圾; 1.2t/a; 环卫部门定期清理. 煤气发生炉; 煤焦油; 1.5t/a; 委托有资质单位处理. 噪 声; 该项目产生噪声的主要设备为挤出设备等，噪声源强为75～90dB(A)左右，降噪处理后噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 邹平市地处鲁中山区北部边缘，黄河下游南岸。地理坐标为北纬36°42’～37°09’、东经117°18’～117°57’。西北隔黄河与济阳县、惠民县相望，北隔小清河与高青县为邻，东南与淄博市周村区毗连，东西分别与桓台县、章丘市接壤。最大纵距50.15km，最大横距57.55km，总面积1251.75km2。 该项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版土最大纵距50.15公里，西起码头镇刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04km2，占总面积的29.09%。北部和西北部是黄泛平原，面积为691.69km2，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。 三、气候、气象 邹平市属北温带大陆性季风气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/cm2，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月均为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。 邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最为596.5mm。降雨最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降雨多于北部，以山区最多，多年平均在1200.5mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。 邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降雨最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压1013.4hpa，年平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。 四、水文、地质 （1）水文 邹平市境内主要有黄河、小清河、杏花河、孝妇河四大河流。黄河流经县境西北边缘，为邹平与济阳、惠民两县界河。黄河在县城西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m3。小清河从县境西北部穿过，复经县境北部边缘，为邹平与高青县界河，县境内河段长75.8km，流域面积1009.4km2。杏花河呈西南东北流向，斜穿整个县境腹地。孝妇河发源于淄博市的博山区，从邹平市前芽南200m入境，由西宰以北流入桓台县，最终汇入小清河，境内流程约22.9km，流域面积为172km2。 地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状砂砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m3。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。 （2）地质 本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积层，厚约120m，主要为冲积-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大建筑及对地层形成重压的设备，地质状况可满足生产装置的要求。 五、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及国家标准第2号修改单（2010.5.10），邹平市地震基本烈度值为Ⅵ，地震动峰值加速度为0.1g。 六、植被 邹平市植物资源比较丰富，有木本植物63种，分属26科，47属。属暖温带落叶阔叶林区，森林植被以落叶阔叶林为主，自然植被为灌草丛植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 邹平市隶属山东省滨州市，全县下辖11镇、5个街道办事处，1个国家级经济技术开发区，共858个行政村，总面积1252km2。全县总人口71万，其中农业人口52万人，占全县人口总数的73%。全县人口自然增长率为5.39‰，人口密度为569人/km2。 邹平市坚持“超常规、高速度、跨越式”发展思路，把工业发展作为全县经济工作的重点。全县已经形成了以纺织印染服装、食品医药、制造冶炼、化工、造纸为主导产业的工业体系，培植了一批骨干企业和名优产品。积极发展高新技术产业，把生物工程及制药、信息等作为新兴产业，重点发展。目前，邹平市已经成为全国最大的纺织工业基地，全省最大的农副产品加工基地，全区最大的食品工业基地，县级热电、重工、冶金工业基地。乡镇企业进入良性发展轨道。明集镇成为全国闻名的帆布之乡；青阳镇成为中国北方最大的废旧橡胶集散地和重要的轧钢基地；长山镇的有色金属加工业名扬华夏；临池镇的建材产品畅销全国。 邹平市是山东省第一个全国农业标准化示范县，第一个棉花标准化示范区和全省畜牧业生产基地。近年实施引黄渠道清淤疏浚工程，开挖土方150万方。2万亩农业综合开发项目顺利通过省级验收。完成成片造林3万亩，全县森林覆盖率达到26.5%。新转移农村劳动力3.9万人。如今，邹平水杏、长山山药、好生花卉、魏桥韭苔、码头白玉芸豆、九户牛奶都成为远近闻名的农产品名牌。 邹平市有“文化县”之美称。宋代名相范仲淹在这里度过青少年时代，近代著名学者梁漱溟先生三十年代在邹平进行过长达7年的“乡村建设实验”。1987年邹平市被确定为首批对美开放调查点；1989年，邹平市接受了国家教委考察并被确定为重点联系县，国家教委先后三次派出挂职调研组来邹平指导工作；邹平一中、实验中学先后与澳大利亚阿伯芙公园中学、日本山口县小郡町立中学结成友好学校，定期开展交流互访活动；美国“四健会”、福特教育基金会等多次来邹平考察访问。 目前邹平市有省市级规范化学校59所，占中小学总数的70.2%，省市级示范幼儿园71所，占邹平市幼儿园总数的79.8%。截至2008年9月，邹平市有各级各类学校93所，其中普通高中4所，职业学校2所，教师培训中心1所，初中19所，小学64所，特教学校1所，民办学校2所，在校学生117116名，幼儿园89所，入园幼儿23286名。在不断改善办学条件的同时，邹平教育坚持“内涵提升、质量提高、整体推进、特色突破”，大力实施科研兴教，以科研求发展，向科研要质量，促进了教育教学质量的连年大幅提高，2008年高考本科录取达到2571人。邹平先后荣获全国成人教育先进县、全国学前教育先进县、全国第一个“普九”巩固提高试点县、全国语言文字工作先进集体，山东省农村教育先进县、基础教育先进县、规范教育收费示范县、教育督导先进集体、教育科研先进集体等20余项省级以上表彰。 邹平市历史悠久，现有古文化遗址80多处，出土文物数千件。 临池镇位于邹平县最南端，处于滨州、淄博、济南三市交界处，309国道与王维路并行横穿镇境南北15公里，胶济铁路沿镇而过，总面积50.3平方公里，辖5个管理区，43个行政村。县级公路纵贯南北，公路运输四通八达；白云山连绵起伏，环境优美，物产丰富，民风淳朴，自然条件得天独厚；农业、旅游、民营企业三大产业独具特色。 评价区内无风景名胜和文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境功能区划 根据滨州市及邹平市临池镇环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；地表水淦河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 二、环境质量现状 1．环境空气现状 本项目环境空气质量现状采用邹平市环境监测站2019年1-12月临池镇例行监测点平均监测数据,2019年1-12月邹平市临池镇环境空气例行监测数据:SO2日均浓度为0.044mg/m3、NO2日均浓度为0.036mg/m3、PM10日均浓度为0.125mg/m3、PM2.5日均浓度为0.055mg/m3。根据以上监测数据，项目评价区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．噪声环境现状 - 根据《2018年滨州市环境质量状况公报》临池镇噪声监测点公开数据，2018年，邹平市临池镇2类区声环境质量昼间平均等效声级为56.7分贝，夜间平均等效声级为43.3分贝，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。本项目位于邹平市临池镇，项目区域周围为厂区，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，声环境质量良好。 3．地表水质量现状 项目所在地主要地表水为淦河，根据《2018年邹平市环境质量状况公报》，淦河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 4．地下水质量现状 根据滨州市环保局发布的《2018年邹平市环境质量状况公报》，2018年，我县三处水源地水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，水环境功能区达标率100%。项目位于邹平市，评价区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态质量现状 本项目周围分布有农田、树林等，无原生植被。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表11。 表11主要环境保护目标及级别一览表（*参照点为厂界） 保护类别; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 保护级别. 大气环境; 东台村; N; 120; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 西台村; NW; 150. 吕家村; SW; 280. 北河东村; ESE; 290. 地表水; 淦河; W; 1530; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 声环境; 东台村; N; 120; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 西台村; NW; 150. 地下水; 项目周围6km2（3×2km）范围内地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 该项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表12。 表12环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m³）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 氟化物; 1小时平均; 20. 24小时平均; 7. 月平均; 3. 二、地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，具体标准值见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位mg/L，pH除外 序号; 污染因子; 单位; 标准限值; 依据. 1; pH; 无量纲; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 5; 溶解氧; mg/L; ≥2. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. 7; 总氮; mg/L; ≤2.0. 8; 硫化物; mg/L; ≤1.0. 三、 地下水 该项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表14。 表14 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 参数; pH; 总硬度; 挥发性酚类; NH3-N. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤450; ≤0.002; ≤0.5. 四、声环境 项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表15。 表15 声环境噪声限值 类 别; 昼 间（dB(A)）; 夜 间（dB(A)）. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 项目营运期天然气隧道窑排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放标准，施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值，运营期无组织粉尘执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373—2018）表3建材工业大气污染物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。 表16 《建材工业大气污染物排放标准》 （DB37/2373-2018）单位：mg/m3 污染物; 污染物项目; 排放浓度限值(mg/m3); 无组织限值(mg/m3). 原料燃料破碎及制备成型; 颗粒物; 20; 1.0. 人工干燥及焙烧; 颗粒物; 20; /. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 150; /. 氟化物; 3. 二、噪声 施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，其中：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求。 表17建筑施工厂界环境噪声排放标准 序号; 项目; 等效声级[dB(A)]; 标准出处. 昼间; 夜间. 1; 施工期; 70; 55; (GB12523-2011). 表18工业企业厂界环境噪声排放标准 序号; 项目; 类别; 等效声级[dB(A)]; 标准出处. 昼间; 夜间. 1; 营运期; 2类; 60; 50; (GB12348-2008). 三、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准要求（环境保护部[2013]36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池暂存后，定期环卫清运，无需申请总量。项目废气主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物、氟化物，技改后项目需申请二氧化硫：0.394t/a，NOx3.278t/a，颗粒物0.146t/a。原项目生产线二氧化硫排放量：0.624t/a，NOx排放量3.696t/a，颗粒物排放量0.552t/a，技改后项目所需的废气主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物总量指标通过代替原项目减排量途径解决。 |

建设项目工程分析

一、生产工艺流程简述(图示)： 该项目对环境影响包括工程施工期环境影响和营运期环境影响两部分。 （一）施工期 拟建项目隧道窑、原料仓库为新建，工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染物。 （1）工艺流程 图 3项目区施工期流程图 （2）工艺简述 场地整理主要进行土地平整、地基开挖，地基处理建设好以后，分别进行： ①地上建筑物的建设：建设结束后，进行内外装修，清洁、整理施工场地； ②外部管线施工、室外工程建设； ③设备安装、调试； ④整个工程建设结束，通知相关部门，进行竣工验收，竣工验收合格以后，进行试运行。 工程施工过程产生的主要污染物为噪声、污水（施工污水和生活污水）、建筑垃圾和施工扬尘。 （二）营运期 工艺流程简述： 图 4 生产工艺及产污环节图 工艺流程： 混料：项目页岩在破碎前，加入配料用水，改善原料的物理性能，有利于破碎工序的进行，保证制砖、烘干和烧结等工序的技术要求，提高产品的质量。 破碎：项目页岩采用粉碎机进行初级破碎，再利用雷蒙磨进一步研磨，会产生大量粉尘；粉碎、磨粉后的物料由提升机送入料仓，物料进入料仓时会产生粉尘。破碎车间全部封闭，此过程中产生的粉尘由集气装置收集进入布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，无组织粉尘大部分阻隔在车间内。 制砖：料仓中的原料由传送带送入液压压模机和压瓦机，经压制成型，产生的废泥坯直接返回破碎工序。 烘干、烧结：将压制后的砖坯码入到推板窑台板上，进入烘干窑利用烧结工序的余热进行烘干，干燥后的砖坯直接推入隧道窑内烧结三个小时。热源来自于天然气燃烧产生，天然气燃烧废气经双碱法脱硫除尘装置、次氯酸钠脱硝装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。 洇窑：当一窑砖瓦烧结完毕后，停5-6个小时便要进行洇窑，洇窑前要先将子口封面上蒙着的一层干土铲区，检查封口面有无缝隙，随时用稀泥糊涂严实，以防止洇窑时漏水。 冷却：洇窑完成的砖坯进入冷却段。该项目烧成砖采用自然冷却的方式。 检验：经检验合格的成品，作为产品对外销售，不合格产品回用于破碎工序。 隧道窑工作原理：隧道窑由预热带、烧成带、冷却带组成，一般是一条长的直线形隧道，其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。项目设烧成窑2条，长110m，最高温度在1100℃左右，烧成时间40min。1条隧道窑最大可装50车（1500块/车）。燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带，燃烧产生的高温烟气在隧道窑前端烟囱或引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。 图 5隧道窑工作原理图 主要污染工序 1、施工期污染环节 项目施工期污染工序主要产生在场地整理、工程建设与扫尾、设备安装与调试三个环节。 （1）场地整理 ①项目需对旧建筑物进行拆除、对土地进行平整、清理等，会产生扬尘、垃圾。 ②垃圾装卸过程的扬尘、噪声。 ③大风天气垃圾堆放引起的扬尘。 ④建筑垃圾运输车辆的道路扬尘、运输车辆噪声、车辆尾气等。 ⑤场地平整过程遇雨并形成径流时，造成一定程度的水土流失。 ⑥施工及管理人员日常生活产生的生活污水、生活垃圾、炉灶烟气排放等。 （2）工程建设与扫尾 ①基础开挖产生的建筑垃圾、建筑扬尘及施工机械噪声、施工机械排放的NOx、HC（碳氢化合物）等大气污染物。 ②建筑垃圾装卸过程的扬尘、噪声。 ③大风天气建筑垃圾堆放引起的扬尘。 ④打夯机、混凝土浇注过程的振捣棒、电锯等设备，以及生产设备及材料的装卸产生的噪声。 ⑤建筑垃圾运输车辆的道路扬尘、运输车辆噪声、车辆尾气等。 ⑦基础开挖工程遇雨并形成径流时，造成一定程度的水土流失。 （3）设备安装与调试 ①吊车、升降机、切割机等设备，材料装卸、设备调试运转等产生的噪声。 ②施工及管理人员在日常生活中产生的生活污水、生活垃圾等污染物的排放。 2、营运期污染环节 （1）废气 项目废气主要为隧道窑烧结产生的废气，物料上料、粉碎、研磨、装卸、转运、储存过程中产生的粉尘。 （2）废水 技改后项目废水主要为生活污水。脱硝用水蒸发损耗，洇窑用水循环使用不外排，脱硫用水循环利用不外排，无生产废水产生；地面冲洗水循环使用不外排，生活污水产生量为96m3/a，经厂区化粪池收集后环卫清运。 （3）固废 本项目固废主要为废砖坯、残次品、脱硫石膏、沉淀池泥料、除尘器收集的粉尘、职工生活垃圾。 （4）噪声 技改项目噪声主要来源于粉碎机等设备运行产生的噪声，噪声值为75～95dB（A）。根据同类型设备的类比调查，项目主要噪声源噪声级见表19。 表19 技改项目新增设备噪声声压级 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持 续时间; 声级 （dB）; 监测 位置; 所在厂 房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地 面高度. 1; 隧道窑; 1; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 84; 设备1m; 钢结构. 2; 烘干窑; 1; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 83. 3; 粉碎机; 2; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 91. 4; 雷蒙磨; 2; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 92. 5; 提升机; 2; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 88. 6; 制瓦机; 3; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 88. 7; 800T液压压模机; 6; 室内; 生产车间; 0 m; 8h; 90.

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 最大排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑燃烧废气 | SO2 （有组织） | 54.694mg/m3，3.938t/a | 5.472mg/m3，0.394t/a |
|  |  | NOx （有组织） | 455.333mg/m3，32.784t/a | 45.528mg/m3，3.278t/a |
|  |  | 颗粒物 （有组织） | 124.556mg/m3，8.968t/a | 1.25mg/m3，0.09t/a |
|  |  | 氟化物 （有组织） | 2.069mg/m3，0.149t/a | 0.625mg/m3，0.045t/a |
|  | 上料、粉碎、研磨工序 | 颗粒物 （有组织） | 86.5mg/m3，6.228t/a | 0.778mg/m3，0.056t/a |
|  |  | 颗粒物 （无组织） | 0.623t/a | <1.0mg/m3，0.062t/a |
|  | 原料仓库装卸料、储存、转运工序 | 颗粒物 （无组织） | 0.264t/a | <1.0mg/m3，0.026t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 （96m3/a） | COD | 300mg/L，0.029t/a | 不外排 |
|  |  | 氨氮 | 33mg/L，0.003/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.019t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 脱硫石膏 | 55t/a | 外售建材企业 |
|  |  | 废砖坯、残次品 | 100t/a | 回用生产 |
|  |  | 沉淀池泥料 | 10t/a |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 5.549t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 环卫部门定期清理 |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的主要设备为机械设备等，噪声源强为75～95dB(A)左右，采用降噪处理后噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 该项目场地已建成，营运期三废均采取了有效措施妥善处置，项目对原有植被、土壤、水质影响很小，对生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期施工内容为改造现有车间、拆除现有生产线，剩余工程量为设备的安装以及地面硬化等。项目施工期内容包括场地清理、挖地基、新建房屋装修和设备的安装等，施工期间对周围环境的影响主要表现为施工扬尘、噪声、废水和固体废物等。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 项目场地清理、场地开挖及建筑垃圾装卸过程会产生建筑扬尘，建筑物料运输过程的运输车辆产生道路扬尘。建设单位采取建筑垃圾随时清运；运输的车辆遮盖；施工工地的出口设专人清扫；干燥大风天气的施工要洒水等防治措施后，可以有效减轻扬尘对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，施工活动中排放的各类生产废水。生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等；生产废水主要包括搅拌机清洗水、洗石冲灰废水等，主要污染物有悬浮物、硅酸盐、油类等。由于施工废水排放量较小，属临时行为，施工结束后即消失，因此施工期生活污水的对环境的影响较小，可以接受。 3、声环境影响分析 施工噪声主要来自施工机械、交通运输等。根据环评要求，施工期采取对敏感区设置围栏或临时声屏障、合理安排施工时间、噪声较大的工种（工序）采取减噪措施，在严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的前提下，项目施工期噪声可达标排放。虽然施工期噪声能够达标排放，但是还应加强对该敏感点的防护，特别是在居民休息时间段内，应严格控制施工距离和时间。 4、固体废物影响分析 # 施工期间产生的固体废弃物主要为碎砖石、各类建材的包装物和建筑垃圾等。碎砖石等就地处置，作填筑地基用；包装物回收利用或销售给废品收购站；建筑垃圾将运往环卫部门指定的地方处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 # 运营期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 项目废气主要为隧道窑烧结产生的废气，物料上料、粉碎、装卸、转运、储存过程中产生的粉尘。 1、有组织排放影响分析 （1）隧道窑燃烧废气 本项目能源替换后生产线烧结工序使用天然气作为原料，天然气使用量为150万Nm3/a，烧成工序的隧道窑安低氮燃烧器，可减少约30%的氮氧化物排放，废气脱硝采用次氯酸钠湿法脱硝装置，脱硝效率可达90%，隧道窑废气除尘、脱硫、脱氟采用双碱法脱硫、湿式除尘装置处理，除尘效率为99%，脱硫效率为90%，脱氟效率为70%。 双碱法脱硫脱氟技术采用两步法,脱去烟气中的二氧化硫和氟化物,同时所谓两步法脱硫脱氟技术，是指一个水洗塔进行脱氟，另一个洗涤塔采用双碱法脱硫；两步法的优点在于运行成本比双碱法低，喷头不易于堵塞，运行比较稳定；将废烟气通过洗涤塔水洗，脱去氟化物，通过另一双碱洗涤塔进一步脱去二氧化硫；通过过滤，沉积物实现循环利用；沉淀池采用深度循环原理，使循环液充分混合与反应，达到运行低，效果好的目的，在脱硫过程中，烟气中的烟尘同时被循环液湿润，利用水滴和颗粒之间的惯性碰撞，通过尘埃气体与液体的紧密接触来捕获或增加粒子，这样它就可以被过滤掉了达到除尘的效果。 次氯酸钠湿法脱硝工艺的原理为利用NaCIO2/NaCIO作为复合吸收剂，以喷淋塔为核心，利用次氯酸钠对氮氧化物的氧化、吸收作用脱硝脱硫，根据《NaClO2、NaClO复合吸收剂烟气脱硫脱硝一体化技术及机理研究》（浙江工业大学学报，赵静，2012.5.28），次氯酸钠复合液处理氮氧化物，设备简约，操作简单，吸收剂成本低，无二次污染，容易实现全自动控制，综合成本可以接受。 燃气废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘、氟化物，燃气废气经环保设施处理后通过1根15m高排气筒有组织排放。 ①天然气燃料废气 燃气型隧道窑以天然气为燃料，根据《天然气》（GB17820-2012），天然气含硫量应至少符合2类气的标准即200mg/m3，根据企业提供数据，年使用天然气量约为150万Nm³，天然气窑炉的二氧化硫产排污系数取自《工业污染源产排污系数手册》中第十分册表4430“热力生产和供应行业产排污系数表”，每燃烧10000m³天然气产生二氧化硫4kg。颗粒物、氮氧化物根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中第七分册3131烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中砖瓦隧道窑（3000～6000万块标砖/年）排污系数烟尘0.36kg/t-产品、NOx1.88kg/t-产品进行估算。项目采用低氮燃烧器，则项目隧道窑天然气燃烧SO2产生量为0.6t/a，NOx产生量为32.784t/a，颗粒物产生量为8.968t/a。另根据经验数据和相关资料，页岩全硫量0.02%，参考同类项目，页岩固硫率取33%，经计算可知该部分SO2产生量为3.338t/a。 ②页岩燃烧氟化物废气 本项目使用原料为页岩，页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石，其中含有氟化物，经高温焙烧时会有部分氟化物挥发。根据企业提供技术资料，页岩含氟率较低，一般在200-300mg/kg左右，本报告中取300mg/kg。页岩在窑炉培烧过程中氟化物的溢出率在2%左右，则隧道窑燃烧过程排放氟化物量为0.149t/a，经湿式双碱法脱硫脱氟除尘器除尘后排放（湿式双碱法脱氟效率70%）。 综上所述，项目隧道窑烧制废气SO2、NOx、烟尘、氟化物产生量分别为3.938t/a、32.784t/a、8.968t/a、0.149t/a，上述废气经次氯酸钠湿法脱硝处理后，经一台10000m3/h的风机引入双碱法脱硫除尘塔净化处理，处理后由15m排气筒排放（编号为P1），隧道窑污染物排放情况如下表20所示。 表20 隧道窑污染物排放情况 污染物; 产生情况; 削减量; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. SO2; 54.694mg/m3; 3.938t/a; 3.544t/a; 5.472mg/m3; 0.394t/a. NOx; 455.333mg/m3; 32.784t/a; 3.278t/a; 45.528mg/m3; 3.278t/a. 烟尘; 124.556mg/m3; 8.968t/a; 8.52t/a; 1.25mg/m3; 0.09t/a. 氟化物; 2.069mg/m3; 0.149t/a; 0.104t/a; 0.625mg/m3; 0.045t/a. 根据计算结果，隧道窑废气排放能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放标准：颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤150mg/m3、氟化物≤3.0mg/m3。 （2）物料上料、粉碎废气 本项目破碎车间生产线有组织废气主要是上料粉尘、粉碎、研磨粉尘，主要成份为颗粒物。本项目生产过程破碎、粉碎产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章、粒料加工厂”逸散尘排放因子取0.25kg/t•物料。 项目破碎车间粉碎机、雷蒙磨共用1套布袋除尘器，在上料口、粉碎机、雷蒙磨上方均设置集气罩（串联设置），产生的颗粒物集气罩收集后经10000m3/h的风机引至布袋除尘器进行处理，然后通过15m高排气筒排放（编号为P2）。集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器处理效率按99%计，风机风量L＝10000m3/h，年工作7200h。 袋式除尘器是依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料来达到分离含尘气体中粉尘的目的。它的工作原理是粉尘通过除尘布袋时产生的筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被捕集。经过与企业技术人员核实可知，项目将采用高品质布袋除尘器，材质较好布袋层数较多，通过分析可知生产车间项目产生的粉尘使用一套布袋除尘装置可以达到预期效果，在项目运行期间加强管理，可实现环保装置的正常运行。 表21 项目废气污染物产生排放情况一览表（有组织排放部分） 编号; 污染物名称; 年加工量（t）; 排风量（m3 /h）; 产生状况; 处理措施及排气筒编号; 去除率（％）; 产生状况; 执行标准 浓度 (mg/m3). 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. 破碎车间; 颗粒物; 24912; 10000; 86.5; 0.865; 6.228; 布袋除尘器（P2）; 99%; 0.778; 0.008; 0.056; 20. 由上表计算可知，项目破碎车间的粉碎工序颗粒物有组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2大气污染物排放浓度限值中一般控制区的标准（颗粒物：20mg/m3）。 2、无组织颗粒物影响分析 项目产生的无组织排放废气主要为未被集气罩收集的粉尘、物料装卸转运过程中产生的粉尘及物料堆存过程产生的粉尘。为减少无组织颗粒物排放量，评价要求： ①原料在封闭仓库储存，堆料区设篷布覆盖，定期洒水，保持料堆表层湿润，防止物料扬散，有效抑止颗粒物的产生。 ②原料及成品装卸时，铲车应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时洒水进行装卸抑尘。 ③加强料堆地面硬化和清洁，地面积尘要及时清理，保持场地内及周边整洁干净，减少二次扬尘。 ④在物料上料前对料堆进行喷水，减少起尘量，提升机及皮带输送过程全封闭；厂区四周设置防风抑尘网。 ⑤运输车辆不得超载，车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落扬尘对公路周围大气环境的影响。 ⑥加强对厂区和出场道路的清洁。企业对厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理，并安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁。 （1）未收集上料粉尘、粉碎粉尘 项目破碎车间集气罩未收集的颗粒物（10%）产生量为0.623t/a，由于封闭生产，通过车间阻隔、重力沉降、地面硬化、人工喷洒等措施，除尘效率达到90%，破碎车间扩散到车间外的颗粒物量为0.062t/a。 （2）装卸、储存、转运扬尘 项目原料仓库页岩为散装进场，物料装卸、转运、储存都在封闭车间、仓库内进行，本项目装卸、转运工序的无组织扬尘量可类比同类型项目，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放因子取0.01kg/t，则本项目原料仓库的物料装卸转运粉尘量为0.249t/a。项目物料堆存过程会产生粉尘，根据企业提供的资料可知，本项目页岩都在仓库内堆放，为密闭厂房，物料不易受外界风力影响，同时物料比重较大，堆放过程中产生粉尘较少，扬尘量类比同类型项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“储堆：砂和砾石”逸散尘排放因子取0.0006kg/t，本项目原料仓库物料堆放扬尘产生量为0.015t/a，通过车间阻隔、重力沉降、地面硬化、门窗关闭、人工喷水抑尘、地面定期清扫、车间建设物料转运通道等措施，除尘效率达到90%，原料仓库扩散至仓库外的无组织粉尘量约为0.026t/a。 综上计算，破碎车间扩散到车间外的颗粒物量为0.062t/a，原料仓库无组织颗粒物排放量为0.026t/a，通过采取以上措施，对外界大气环境影响较小。 3、评价等级分级及大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算。项目SO2排放量+NOX排放量<500t/a，评价因子不增加二次PM2.5。 评价因子和评价标准筛选见表22，估算模型参数表见表23，废气有组织污染源参数表见表24，废气无组织污染源参数表见表25。 表22 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 300; 环境空气质量标准(GB3095-2012). SO2; 1小时平均; 500. NOX; 1小时平均; 250. 氟化物; 1小时平均; 20. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9℃. 最低环境温度/℃; -12.0℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 £ 否 R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 是否考虑岸线熏烟; 是 £ 否 R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表24 废气有组织污染源参数表 项目; 点源 编号; 排气筒底部 中心坐标/°; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 流速; 烟气 出口温度; 评价因子及源强. 符号; Code; H; D; H; D; Q; T; /. 单位; /; 经度; 纬度; m; m; m/s; K; kg/h. 排气筒; P1; 117.802; 36.736; 15; 1; 3.539; 138.2; SO2; 0.055. 排气筒; P1; 117.802; 36.736; 15; 1; 3.539; 138.2; NOx; 0.455. 排气筒; P1; 117.802; 36.736; 15; 1; 3.539; 138.2; TSP; 0.013. 排气筒; P1; 117.802; 36.736; 15; 1; 3.539; 138.2; 氟化物; 0.006. 排气筒; P2; 117.803; 36.736; 15; 0.3; 39.32; 15.2; TSP; 0.008. 表25 废气无组织污染源参数表 项目; 面源名称; 起点坐标/°; 面源长度; 面源宽度; 面源 排放高度; 年排放 小时数; 评价因子源强. 符号; Name; 经度; 纬度; Ll; LW; Hr; /. 单位; /; /; /; m; m; m; h; kg/h. 1; 破碎车间; 117.802; 36.736; 30; 14; 5; 7200; TSP; 0.009. 2; 原料仓库; 117.802; 36.735; 77; 70; 5; 7200; TSP; 0.004. 主要污染物有组织排放估算模型计算结果见表26。 表26 拟建项目有组织排放源预测结果表 有组织排放源 （点源）; 源强（kg/h）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准浓度 (ug/m3). 排气筒P1; 0.055; 119; 0.959; 0.19%; 500. 排气筒P1; 0.455; 119; 7.937; 3.17%; 250. 排气筒P1; 0.013; 119; 0.227; 0.03%; 900. 排气筒P1; 0.006; 119; 0.105; 0.53%; 20. 排气筒P2; 0.008; 119; 0.14; 0.02%; 900. 主要污染物无组织排放预测结果如下表27所示： 表27拟建项目无组织排放源预测结果表 无组织排放源（面源）; 源强（kg/h）; 面源参数（长*宽*高m）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准 浓度(ug/m3). 破碎车间; 0.009; 30*14*5; 46; 5.94; 0.66%; 900. 原料仓库; 0.004; 77*70*5; 101; 1.367; 0.15%; 900. 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率3.17<10%，本评价大气环境影响评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价不需要做进一步预测，只计算排放量。 项目大气污染物排放量核算表如下所示： 表28项目大气污染物排放量核算表 有组织排放. 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P1; SO2; 5472; 0.055; 0.394. 2; P1; NOX; 45528; 0.455; 3.278. 3; P1; TSP; 1250; 0.013; 0.09. 4; P1; 氟化物; 625; 0.006; 0.045. 5; P2; TSP; 778; 0.008; 0.056. 有组织排放总计; SO2; 0.394. NOX; 3.278. TSP; 0.146. 氟化物; 0.045. 无组织排放; 0.14. 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （µg/m3）. 1; 破碎车间; 装运、卸料、储存; TSP; 通风; DB 37/ 2373—2018; 1000; 0.062. 2; 原料仓库; TSP; 通风; 0.026. 无组织排放总计; TSP; 0.088. 项目大气污染物年排放量总计; SO2; 0.394. NOX; 3.278. TSP; 0.234. 氟化物; 0.045. 由前面计算，项目大气环境影响评价等级为二级评价，由前面预测可知项目无组织排放的颗粒物厂界浓度值能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表3中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），对大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表29建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a£; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、TSP） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（SO2、NOx、TSP、NMHC）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ SO2、NOx、TSP、氟化物 ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（0.394）t/a; NOx：（3.278）t/a; 颗粒物：（0.234）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 综上，项目产生的废气均能实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 技改后项目用水主要包括职工生活用水、脱硫用水、脱硝用水、配料用水、洇窑补充水、压模机冷却水，项目雨污分流，雨水经厂区管道收集后外排厂外雨水沟。脱硝用水、压模机冷却水蒸发损耗，洇窑用水循环使用不外排，脱硫用水循环利用不外排，无生产废水产生；生活污水产生量为96m3/a，经厂区化粪池收集后环卫清运。 （2）地下水环境影响分析 由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区和非防渗区两类地下水污染防治区域。重点防渗区：生产车间、隧道窑、化粪池等，非防渗区：站内道路。 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，对污染防治区设置防渗层，项目各单元防渗措施具体见表30。 表30设施防渗措施及防渗效果 装置/ 厂房/ 建筑名称; 采取的防渗措施; 依据标准; 标准要求. 生产车间、隧道窑、原料仓库; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单标准; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土. 消防水池; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平. 一般固废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/的黏土层的防渗性能. 项目区域内地面全部混凝土硬化，并对重点防渗区采用严格防渗措施，通过采取防渗措施和严格的生产组织管理，项目建设不会对所在区域地下水环境产生影响。在妥善处理固体废物，加强日常机械设备维护，避免发生“滴、跑、冒、漏”现象的前提下，拟建项目对周围地下水环境不会造成不良影响。 三、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为废砖坯、残次品、脱硫石膏、沉淀池泥料、除尘器收集的粉尘、职工生活垃圾。本项目固废产生情况如下： 1、脱硫塔产生的脱硫石膏：脱硫塔产生的沉渣，沉渣成分主要为亚硫酸钙，产生量约55t/a，作为建筑材料外卖处理。 2、除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘，约5.549t/a，作为原料返回计量上料工序。 3、废砖坯、残次品：本项目生产过程产生的残次品和废砖坯产生量为100t/a，作为原料返回计量上料工序。 4、沉淀池泥料：车间冲洗水沉淀池底泥量为10t/a，作为原料返回计量上料工序。 5、职工生活垃圾：项目职工人数8人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天，则项目产生的生活垃圾约1.2t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。 项目固废贮存设施：项目一般固体废物存放于仓库的一般固废暂存区内，一般固废暂存区采用混凝土硬化地面，渗透系数不大于 1×10-7cm/s。 本项目设置一般固体废物暂存间一座，固体废物分类收集、暂存，本项目产生的固体废物均能综合利用或合理处置，固体废物项目废水零排放，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）标准及其修改单要求，对周围环境影响很小。 四、噪声环境影响分析 该项目产生的噪声主要是新增设备粉碎机、风机等设备运行过程产生的噪声，噪声值约75～95dB（A）。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 1、噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中： ——距声源 处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r-r0)。 2、预测结果和分析 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： ①设备全部设置在室内，采用低噪声、节能型产品，采取有效的隔声、减振设施，尽量避免和减少零部件之间的碰撞和响动，采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件，对于设备中容易产生的部位采用了消声手段。 ②在房间墙面采用吸声材料，同时房间的房窗均采用隔声门窗，平时尽量不开启门窗；车间内设备及生产线合理布局，生产设备布置时离门窗较远。 ③加强设备的维护，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④优化厂区布局，对高噪声设备采取隔声减振措施，并且项目严格控制生产时间，项目夜间不生产。通过以上措施，进一步减小厂区噪声的影响 。 ⑤风机在一定工况下运转时产生的噪声，主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分，采取的噪声治理措施为：机壳及电机的噪音通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶；风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 表31设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级（dB（A））; 分布位置. 1; 隧道窑; 1; 84; 隔声、消声; 42; 生产车间. 2; 烘干窑; 1; 83; 隔声门窗、合理布局噪声设备; 49. 3; 粉碎机; 2; 91; 基础减震或采用低噪声设备; 51. 4; 雷蒙磨; 2; 92; 合理布置位置; 51. 5; 提升机; 2; 88; 基础减震、距离衰减; 49. 6; 800T液压压模机; 4; 6; 加强维护、防止老化; 49. 7; 风 机; 4; 92; 加强维护、防止老化; 52. 本项目预测结果已考虑机械设备减震基座和墙体的隔声作用后的噪声影响，夜间设备采取更严格的噪声防治措施，依据预测模式，经计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表32： 表32技改后项目正常生产时项目边界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位位置; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界1m; 昼间; 46.1; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 南厂界1m; 昼间; 47.4; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 西厂界1m; 昼间; 48.6; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 北厂界1m; 昼间; 47.1; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 西台村; 昼间; 42.1; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 东台村; 昼间; 43.1; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响很小。 五、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 1、风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物不存在危险物质，生产工艺危险性较低，属轻度危害（P4）。 项目位于邹平市临池镇，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数小于500人，距离项目最近的敏感点为项目厂界北侧120米处的东台村，属于环境低度敏感区（E3）。 项目涉及风险物质主要为天然气和导热油，危险物质数量与临界量比值计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中，q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据企业提供数据，项目天然气厂区内管道最大存储量为0.003t/a，计算可知，Q=0.003/10=0.0003，Q=0.0003＜1，危险程度较低，直接判定环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险潜势初判 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表28确定环境风险潜势。 表33建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（ E）; 危险物质及工艺系统危险性（ P）. 极高危害（ P1）; 高度危害（ P2）; 中度危害（ P3）; 轻度危害（ P4）. 环境高度敏感区（ E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（ E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（ E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注： Ⅳ +为极高环境风险。. 经对照分析，项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 （1）物质危险性识别 项目为年产青瓦1000万块、青砖3000万块技改项目，项目运营过程中涉及的物质主要为页岩、瓦片，不属于有毒有害和易燃易爆的风险物质。本项目生产过程中主要危险物质为天然气，天然气属于易燃物质，按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质，具有易燃性、易爆性、毒性、热膨胀性、静电荷聚集性、已扩散性等性质。天然气主要物质为甲烷，其爆炸极限范围为5%-15%。天然气的燃烧速度相对于其他可燃气体较慢（约0.3 m/s）。天然气主要理化性质见表34。 表34 天然气的危险有害特性及安全技术表 中文名：天然气; 英文名：Natural gas; 溶解性：微溶于水. 闪点：-188℃; 引燃点：482℃; 物化性质：无色气体. 熔点：-182.5℃; 沸点：-160℃; 毒性：无毒. 相对密度：0.45; 主要成分：甲烷（CH4）等. 爆炸特性; 爆炸极限5%～15%. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。. 灭火方法; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。. 稳定性; 稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害; 侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。建议用控制燃烧法处置. 环境资料; 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。. （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。天然气泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中的直接危害、天然气引燃后的冲击波危害和热辐射危害。 表35工艺过程风险因素识别表 类型; 风 险 项. 设计施工; 调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。. 设备; ①管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。 ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。. 操作; ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸。 ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险。 ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。. 自然 因素; 地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄漏，遇火源发生爆炸；. 其它; 附近危险性建筑带来的危害。. 通过研究国内外的天然气管线事故统计数据，本项目风险类型见表36。 表36 风险事故及原因分析 工艺; 事故类型; 原因分析. 管线输气; 泄露; 外部损坏：地震、人为破坏. 管材及施工缺陷：施工质量、材料缺陷. 管道埋深. 腐蚀. 火灾、爆炸; 管道泄漏事故后天然气遇明火容易引起火灾事故. 天然气管道事故分析最常用的是事故树分析方法。本项目重点防范天然气泄漏以及遇明火燃烧伴生污染物CO、NOX对环境造成的影响，这类事故不但会污染环境，而且还是重大安全隐患，为最大可信事故，具有较大的潜在危险性。 根据天然气工程事故统计结果，天然气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-4。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×104。可见，本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 4、环境风险分析 项目可能发生的主要风险是明火管理不当、电器设备及线路老化、天然气泄漏等引起的火灾及爆炸事故，以及触电伤害。 （1）风险事故类型 火灾：天然气管道泄漏遇明火引发活在或爆炸；在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 触电：项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 颗粒物对人体的危害：本项目加工时会产生一定量的颗粒物，长期吸入的颗粒物会对身体健康产生危害。 （2）对大气环境及人群健康影响分析 事故泄露天然气中主要成分为甲烷，甲烷的密度比空气的一半还小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。此外，根据甲烷危害特性，人体不出现永久性损伤的最低限374285.7mg/m3，经分析，事故状态下，不会造成人员窒息现象。 （3）事故对生态环境影响分析 事故状态下对生态环境的影响主要是管道泄漏产生燃烧、爆炸后对生态环境的影响。管道泄漏产生的燃烧热，将对产生点周围植被产生灼烧影响，但事故后可进行复植，因此，热辐射对生态环境影响是暂时的，可逆的。 （4）事故对敏感点影响分析 本工程设有紧急截断系统，在事故时能及时截断气源，事故影响范围有限，且对人群健康的影响极小。事故时对周围集中居住和行政办公地不会造成影响。 ④次生污染物对环境影响分析 在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2、H2O，仅在事故刚发生时有少量甲烷、乙烷和丙烷等释放，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量，对项目拟建地环境空气质量不会造成污染影响。 事故时天然气燃烧主要用灭火器等进行灭火，若引发林地火灾时，会产生一定的消防水，但该类消防水不含有有毒有害物质，对项目拟建地周围地表水环境不会造成污染影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内污物。 定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理。管道标志桩应尽可能清晰，标志桩可从不同的方位和角度看清。定期巡检，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。 根据《石油天然气管道安全规程》的规定，管道使用单位应制定定期检验计划，并报主管部门备案：除日常巡检外，一年至少一次外部检验，由使用单位专职人员进行；全面检验每五年一次，由单位质量主管部门认可的专业检验单位承担。 将原料、产品分区存放仓库中，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 （3）厂区操作人员应佩带防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求。并定期对工人进行健康检查，并建立健康档案，对接触颗粒物及其他有害物质的人员，应定期进行健康检查。 （4）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，防范颗粒物爆炸，控制颗粒物，尽可能减少颗粒物的产生量，防止颗粒物达到最低爆炸浓度；控制氧气的含量；控制引燃颗粒物的热源，也可通过洒水提高环境的湿度来进行控制。 （5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 （6）为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 （7）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 6、风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表37。 表37 环境风险突发性事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; --. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 管线临近地区. 4; 应急组织; 由站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理. 5; 应急状态分类 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除 泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离 组织计划医疗救护 与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油加气站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 7、建设项目环境风险简单分析内容表 表38建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邹平县临池镇泰兴景观砖厂. 建设地点; 山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处. 地理坐标; 经度; 117°48′31.14″; 纬度; 36°44′10.20″. 主要危险物质 及分布; 项目涉及危险物质为天然气，天然气管道由厂区北侧进入厂区，燃烧器位于厂区隧道窑内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目燃料天然气属于可燃物质，风险源主要是天然气管道泄漏遇明火管理不当、线路漏电造成车间失火或爆炸，一旦发生事故，火灾引发的伴生/次生污染物的排放，会对人体健康、大气环境、水环境造成较为严重的影响，因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。. 风险防范措施 要求; （1）制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道。 （3）各建筑物间的防火间距均按要求设置，各装置之间设有运输及消防通道。平面布置充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等闯题，有利于安全生产。 （4）生产所用物料按照管理条件的相关要求进行存放，地面做防雨、防渗处理。 （5）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. 8、分析结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 六、土壤环境影响分析 1、土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。本项目占地面积总计为12000m2，属于小型（≤5hm2）。 依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定中认定的“有毒物质”，土壤环境有害物质是根据国务院环境主管部门公布的重点控制的土壤有毒有害物质名录、《土壤污染防治法》（草案）中明确认定的重金属、持久性有机物等“有害物质”，该项目在施工及生产过程中，产生的大气污染物主要为颗粒物，不属于重点重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物，且项目在施工期和营运期在影响途径上对废气排放进行了控制，经过采取措施后污染源控制在厂界范围内（最大落地浓度距离范围内无敏感点），依据《<环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）>（HJ 964-2018）关键要点解析》（环境保护部环境工程评估中心 李秀宇 2019.3.14），由影响识别可知项目投产前后对占地范围外无任何影响，其土壤环境敏感程度可判定为不敏感。 综上，本项目土壤评价可不开展评价。 2、土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。项目厂区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，项目区域土壤环境处于清洁水平，区域土壤环境状况良好。根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ①控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 3、结论 项目化粪池、生产车间等采取严格防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。 七、防护距离分析 1、大气环境防护距离分析 根据工程分析可知，本项目营运期内大气污染物主要控制因子是生产车间颗粒物、SO2、NOx。根据大气导则要求，采用ARESCREEN估算软件对项目污染物的排放进行预测估算。 表39项目大气预测结果 污染源类型; 污染源名称; 污染物种类; 距离m; 最大落地浓度ug/m3. 面 源; 破碎车间; 颗粒物; 46; 5.94. 面 源; 原料仓库; 颗粒物; 101; 1.367. 点 源; 排气筒P1; SO2; 119; 0.959. 点 源; 排气筒P1; NOx; 119; 7.937. 点 源; 排气筒P1; TSP; 119; 0.227. 点 源; 排气筒P1; 氟化物; 119; 0.105. 点 源; 排气筒P2; SO2; 119; 0.14. 经计算项目颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度未超标，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据本项目面源排放结果，确定以颗粒物无组织排放作为计算源强，项目卫生防护距离的计算结果见下表40。 表40卫生防护距离计算结果 排放源; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 破碎 车间; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.062; 0.9; 0.24; 50. 原料 仓库; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.026; 0.9; 0.02; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991），该项目卫生防护距离应为50米。距离项目卫生防护距离起点破碎车间最近的环境敏感点为车间北侧190米处的东台村民居，距离项目卫生防护距离起点原料仓库最近的环境敏感点为北侧220米处的东台村民居，项目生产车间、原料仓库周边50m范围内无居民集中区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 八、环境管理与监测计划 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定和国务院四部委关于加强乡镇企业环境保护若干问题的决定及有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 1、环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理和监测岗位，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监测岗位。环保岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。 2、环境监测计划 （1）监测目的与任务 监测岗位的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映拟建项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握拟建项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 （2）监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 （3）监测计划 拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。监测制度和计划见表41。 表41监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒P1; SO2、NOx、颗粒物、氟化物; 每年一次，每次连续2天。可委托有资质的单位监测. 排气筒P2; 颗粒物. 厂界; 颗粒物; 每年一次，可委托有资质的单位监测. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，每次一天. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每月统计一次. 3、采样口和采样平台设置要求 （1）项目应安装自动在线监测设备，排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。 （2）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5 m2(建议2×1.5m2以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯,切勿设置猪笼梯等不安全通道。 （3）采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。对圆形烟道,采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m,设一个采样孔;烟道直径大于0.6m,在同一断面设二个互相垂直的采样孔。 九、项目技改前后污染物排放“三本帐” 项目技改前后污染物排放“三本帐”见下表。 表42 本项目技改前后污染物排放“三本帐” 类别; 排放源; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 技改项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 排放增减量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 废气; 生产过程; SO2; 0.624; 0.394; 0.624; -0.624; 0.394. NOx; 3.696; 3.278; 3.696; -3.696; 3.278. 粉尘; 0.713; 0.234; 0.713; -0.713; 0.234. 氟化物; 0.002; 0.045; 0.002; -0.002; 0.045. 废水; 项目运行; 废水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生产过程; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0.

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑烧结废气 | 颗粒物 （有组织） | 低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝工艺+双碱法脱硫除尘工艺+15m排气筒 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2大气污染物排放浓度限值中“一般控制区”的标准颗粒物<20mg/m3;SO2<100mg/m3;NOx<150mg/m3 |
|  | 上料、粉碎、研磨工序 | 颗粒物 （有组织） | 集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表2大气污染物排放浓度限值中“一般控制区”的标准颗粒物<20mg/m3 |
|  | 上料、粉碎、研磨、装卸、储存、转运工序 | 颗粒物 （无组织） | 封闭储存；加强通风，定期洒水降尘；密闭运输；防风抑尘网 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373—2018）表3中无组织排放监控浓度限值要求≤1.0 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 经化粪池收集处理后环卫定期清运 | 无害化、资源化 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 脱硫沉泥 | 外售建材企业 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单要求 |
|  |  | 捕集颗粒物 | 收集后回用 |  |
|  |  | 沉淀池底泥 |  |  |
|  |  | 废砖坯、不合格产品 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫定期清理 |  |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的主要设备为加工设备及进出的运输车辆等，噪声源强为75-95dB(A)左右，采用降噪处理后噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施：废气、固废、噪声等达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响，同时加强绿化带的绿化措施，建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”，把其建成整洁、优美的厂区。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1．项目概况 邹平县临池镇泰兴景观砖厂成立于2016年11月，是一家综合性建材生产企业，公司主要营业范围：生产、销售景观砖。公司现有项目为《青砖、青瓦深加工项目》，建设单位已于2016年12月编制完成《邹平县临池镇泰兴景观砖厂青砖、青瓦深加工项目现状环境影响评估报告》，于2017年3月8日取得邹平县环境保护局备案意见(邹环函[2017]241号)，生产工艺为外购青瓦、青砖坯料烧结成型，该项目至技改前仍处于生产状态。根据环保及生产需要，企业现对青砖、青瓦深加工项目进行技术改造，技改工程内容为：项目拆除原9孔倒焰窑，由外购坯料改为自产坯料，新增破碎、压砖工艺及配套设备，隧道窑燃料替换为天然气，拆除煤气发生炉，改造现有料仓，配套建设脱硝设施，产能不变，同时对厂区原有粉尘防治措施进行提升改造。 2．建设项目符合性分析结论 （1）政策符合性分析 ①产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于 “限制类”和“淘汰类”，符合国家及地方产业政策。 ②“三线一单”符合性分析：经分析，该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》和《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》要求。 （2）土地符合性分析 该项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，位于公司现有厂区内，根据邹平市临池镇政府出具的用地证明和规划图，本项目用地符合临池镇总体规划（用地证明见附件，规划图见附图5）。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处；项目北侧为河道，南侧为福地无纺布厂房，东侧为友缘瓦厂，西侧为空地。。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 （4）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》以及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求。 3．工程所在地区域环境现状结论 （1）环境空气质量状况 大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （3）地表水质量现状 该项目所在区域主要地表河流为淦河，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 （4）地下水质量现状 地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4．营运期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 项目废气主要为隧道窑烧结工序产生的废气，物料上料、粉碎、研磨、输送、储存、卸料过程中产生的粉尘。烧结工序产生的废气颗粒物、SO2、NOx、氟化物经低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝工艺+双碱法脱硫除尘工艺处理后由一根15m排气筒排放。有组织颗粒物、SO2、NOx、氟化物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放限值；物料上料、粉碎、研磨工序中产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，有组织粉尘排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放限值；物料上料、粉碎、研磨、储存、卸料及运输过程中无组织粉尘排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放限值要求。 项目产生的污染物在采取防治措施后均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 脱硝用水、冷却水蒸发损耗，洇窑用水循环使用不外排，脱硫用水循环利用不外排，无生产废水产生；生活污水经厂区化粪池收集后环卫清运。 ②地下水环境影响分析 本项目厂区地面已进行硬化处理，生产车间、化粪池已采取严格的防渗措施，在严格落实上述防治措施后，项目对地下水的影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 本项目固废主要为废砖坯、残次品、脱硫石膏、沉淀池泥料、除尘器收集的粉尘、职工生活垃圾。脱硫塔产生的脱硫石膏作为建筑材料外卖处理；除尘器收集的粉尘作为原料返回计量上料工序；废砖坯、残次品作为原料返回计量上料工序；沉淀池泥料作为原料返回计量上料工序。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。项目产生的各项废物均妥善处置，对周边环境影响较小 （4）噪声环境影响分析 在采取环评要求的治理措施后，综合考虑各种因素引起的噪声衰减量，本项目产生噪声采取有效的隔声、降噪措施后，再经距离衰减，噪声衰减到厂界能够符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB，夜间：50dB） （5）防护距离分析结论 经计算项目区域内无超标点，项目无需设置大气防护距离；经计算确定本项目卫生防护距离确定为50m。目前卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离的要求。 （6）环境风险影响分析结论 本项目事故的影响范围在厂区经采取一系列的防范措施和制定应急预案后，可有效降低事故概率和事故情况下的影响程度。 （7）项目可行性分析 拟建项目位于山东省滨州市邹平市临池镇东台村南侧120米处，项目的实施符合当地规划和发展政策，对当地的城市建设发展具有积极作用，也有利于社会的稳定和发展。 （8）社会稳定风险评估 环保问题、资源问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一，随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护的认识不断增强。拟建项目采用环保工艺，符合国家产业政策，符合实际需要，也具有良好的社会及环境效益。 （9）总量控制指标分析结论 本次技改项目建成后，需申请SO2、NOx、颗粒物排放总量，技改后SO2、NOx、颗粒物排放总量替代技改前排放总量，总量来源有保障，依托原有项目总量，不需再申请。 （10）环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。按照环保部新颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目应在正常生产初期进行“三同时”验收，具体实施措施为： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 “三同时”验收清单见表43： 表43 建设项目三同时验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 有组织废气; 隧道窑烧结废气; 粉 尘; 低氮燃烧器+次氯酸钠湿法脱硝工艺+双碱法脱硫除尘工艺 +15m排气筒; 颗粒物<20mg/m3 SO2<100mg/m3 NOx<150mg/m3 氟化物<3mg/m3; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放限值. SO2. NOx. 氟化物. 粉碎、上料、研磨工序产生的粉尘; 粉 尘; 集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 颗粒物<20mg/m3; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放限值. 无组织废气; 上料、粉碎、研磨、储存、卸料及转运过程中产生的粉尘; 粉 尘; 定期喷洒降尘、车间密闭、加强管理、加强厂区绿化；防风抑尘网；输送密闭; 颗粒物下风向最大落地浓度＜1.0mg/m3; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦“一般控制区”排放标准. 废水; 办公生活; 生活污水; 化粪池收集后由环卫定期清运; 不外排; /. 噪声; 粉碎机等; 噪 声; 噪声设备均布置于厂房内，设备加装减振垫; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A)，; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 脱硫沉泥; 废 渣; 外卖建材企业; 资源化; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求. 除尘器收集的粉尘; 粉 尘; 回用于生产; 资源化. 生产过程; 废砖坯、不合格品; 回用于生产; 资源化. 沉淀池底泥; 回用于生产; 资源化. 职工生活; 生活垃圾; 环卫定期清运; 无害化. 5、综合结论： 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，本项目建设对环境影响不大，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。本项目从环保角度分析，该项目的建设是可行。 二、建议 1、建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使公司每位员工都能积极参与环境监督和管理； 2、通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； 3、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； 4、尽可能在运输道路两侧进行种植树木。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审批 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件l 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图l 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |