建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：年产2000套布艺沙发改扩建项目

建设单位（盖章）：邹平县黄山圣迪奥沙发厂

编制日期：2020年4月

国家生态环境部制

《环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000套布艺沙发改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邹平县黄山圣迪奥沙发厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李 萌 |  |  | 联系人 |  | 李 萌 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15954351187 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 256200 |  |
| 建设地点 | 山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2190其他家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6600 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 2000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保 投资 （万元） |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 邹平县黄山圣迪奥沙发厂成立于2017年4月，公司经营范围为制作销售：沙发，公司现有项目为《年产2000套布艺沙发项目》，该项目已于2017年5月编制完成了《邹平县黄山圣迪奥沙发厂年产2000套布艺沙发项目环境影响报告表》，2017年6月12日邹平县环境保护局以邹环报告表﹝2017﹞59号文对该项目的环境影响报告表进行了批复（批复文件见附件），该项目于2017年8月完成竣工验收（验收意见见附件）。由于外购木架成本较高，同时为增加产品种类，提高生产工艺，现邹平县黄山圣迪奥沙发厂拟投资200万元改扩建现有项目，改扩建后项目定员40人，工作制度为白班制。 现有项目工程组成、设备情况、产能无变化，扩建内容主要为：依托现有厂区内闲置车间增加一条床垫生产线，项目布艺沙发原材料由外购木架改为外购木材自制木架，相应配套增加木工及床垫生产设备。改扩建项目总投资200万元，其中环保投资5万元，占总投资的2.5%，改扩建后项目产能为年产2000套布艺沙发、4000套床垫、2000套沙发木架。 表 1项目改扩建内容一览表 项目; 原工程及验收; 工程扩建内容; 备注. 建设内容; 生产车间2座; 新增生产车间1间; 增加生产场所. 生产规模; 年产2000套布艺家具; 年产2000套布艺家具、4000套床垫、2000套沙发木架; 增加木加工工艺，扩建一条床垫产品线. 产品方案; 年产2000套布艺家具; 年产2000套布艺家具、4000套床垫、2000套沙发木架; 老项目产能不变，新增新产品. 原辅材料; 原项目使用成品木架、布料、毡布、海绵、五金配件、弹簧、粘扣、粘合胶; 扩建项目增加椰棕、弹簧、布料、木材等原辅材料; 原辅材料种类增加. 生产设备; 电动缝纫机、空压机、剪刀、电动剪刀、气枪; 增加下料锯、带锯、压刨、钉枪、围边机等设备33台（套）; 设备数量增加，工艺变化. 生产工艺; 实木家具工艺; 布艺沙发工艺; 增加产品线工艺. 污染防治措施; 胶粘过程中的废气经集气罩收集后，由光氧催化废气处理设备处理后，经15米高排气筒排放；生产过程中无组织有机废气，车间安装排风扇，采取加强车间通风、加强绿化等措施。; 胶粘过程产生的VOCs经光氧催化装置处理后由15m高排气筒（P2）排放；木加工工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放(P1); 增加污染工序，增加环保设备. 布料及海绵剪裁产生的下脚料、组装过程中产生的废五金件、废胶桶以及职工生活垃圾; 木材、布料及海绵剪裁产生的下脚料、组装过程中产生的废五金件、废胶桶以及职工生活垃圾; 增加一般固废. 废水主要为生活污水，生活污水汇入旱厕由附近村民定期清运农用; 废水主要为生活污水，生活污水汇入化粪池由环卫清运; 无变化. 采用低噪音设备，并采取减振、隔声措施，再经距离衰减; 新增设备选取低噪音设备，并采取相应减振、隔声措施，再经距离衰减; 新增设备选取低噪音设备，并采取相应减振、隔声措施，再经距离衰减. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，该项目需要办理环境影响评价手续。本项目为家具扩建项目，项目工艺不涉及电镀或者喷漆，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号)，本项目属于“十、家具制造业—27家具制造”中“其他”，应编制“环境影响报告表”。项目业主委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成该项目环境影响报告表。 二、编制依据 - 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施） - 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正） - 3. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行） - 4. 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号) - 5. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） - 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施） - 7.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号) - 8.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） - 9.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） - 10.《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） - 11.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） - 12.《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018) - 13.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） - 14.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） - 15.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） - 16.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） - 17.《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） - 18.《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012） - 19.《产业结构调整指导目录（2019年本）》 - 20. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） - 21.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布） - 22.《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号） - 23.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） - 24.《山东省禁止、限制供地项目目录》（2005.4.13） - 25.《山东省实施中华人民共和国环境影响评价法办法》（山东省人大常委会公告第67号2006年3月1日起施行） - 26.《关于印发<省环保局审批审查环境影响评价文件和建设项目竣工环境保护验收受理范围及要件>的通知》（鲁环函[2008]666号） - 27.《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》(鲁环办〔2015〕36号) - 28.《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 29.《山东省环境噪声污染防治条例》（根据2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈山东省机动车排气污染防治条例〉等十四件地方性法规的决定》第二次修正） - 30.《山东省大气污染防治条例》（山东省人大2016年11月1日起施行，2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 31. 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》的通知（鲁发〔2018〕36号） - 32. 《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》 三、建设项目符合性分析 1．政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许建设项目，因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。邹平市规划建设两处生态保护红线区：辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区、鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。邹平市生态保护红线区具体范围见表2。生态保护红线图见附图6。 表2 邹平市生态保护红线区具体范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区; SD-16- B1-09; 辛集村以西，管道村以东，小清河以北，姚家村以南; 7.63km2; 水源涵养; 水库; 包含辛集洼水库、台子水库. 鹤伴山-长 白山生物 多样性维 护生态保 护红线区; SD-16- B4-03; 邱家村以南，白鹤山以东，独山以北，246省道以西; 72.36km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、湿地、草地; 包含城南水厂、鹤伴山水厂、月河水厂、黛溪水厂、鹤伴山森林公园、黛溪河湿地公园、中华结缕草农业野生植物原生境保护区. 本项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧。项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，距离项目最近的生态保护红线区为项目西侧3.8公里处的鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。 ②环境质量底线：项目周边环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区域地表水为新月河，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准；项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ③资源利用上线：项目所用资源为水、电，改扩建后项目用水依托厂区自备水井，年用水量为1200m3/a;供电由当地电网统一提供，用电设备增加，改扩建后年用电量为2万kWh。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 ④环境负面准入清单：依据《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧，为家具扩建项目，不涉及《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，具体符合性分析见表3。 表3 与《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》符合性一览表 序号; 邹平市建设项目环评审批/备案负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目；排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目; 不涉及; 符合. 2; 新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥（含水泥粉磨站）和平板玻璃产能的项目; 不涉及; 符合. 3; 集中供热管网覆盖范围内分散燃煤供热锅炉；城市建成区、开发区、工业园区内新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉；其他地区新建10蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉项目; 不涉及; 符合. 4; 新、改、扩建燃煤的砖瓦、陶瓷、耐火材料、石灰窑等工业窑炉项目；炉膛直径3米及以下燃料类煤气发生炉；掺烧高硫石油焦的工业窑炉; 不涉及; 符合. 5; 新建、扩建的化工项目以及在原址进行除安全、环保工程以外的改建的化工项目（不包括单纯的化学品复配分装项目）; 不涉及; 符合. 6; 新建未进入工业园区内涉及石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的建设项目；生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目; 不涉及; 符合. 7; 新建含焙烧工艺的碳素项目（含采用石油焦为原料的项目）; 不涉及; 符合. 8; 以废塑料为原料的再生造粒、塑料加工、吹塑项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 9; 石料破碎、建筑垃圾破碎、机制砂、水洗砂项目; 不涉及; 符合. 10; 钢渣磁选项目（企业配套项目除外）; 不涉及; 符合. 11; 集中喷漆中心以外的家具喷漆项目; 不涉及; 符合. 12; 集中电镀中心以外的独立电镀项目; 不涉及; 符合. 13; 石棉制品项目; 不涉及; 符合. 14; 新建化学制浆造纸项目; 不涉及; 符合. 15; 新增产能的胶粉、再生胶、轮胎翻新项目; 不涉及; 符合. 16; 陶瓷熔块项目; 不涉及; 符合. 17; 硅酸钠项目; 不涉及; 符合. 18; 新建危险化学品仓储、物流配送项目; 不涉及; 符合. 19; 再生铅项目; 不涉及; 符合. 20; 再生铝项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 21; 羧丙基甲基纤维素等产生高盐废水的纤维素项目; 不涉及; 符合. 22; 新增产能的商品混凝土搅拌站项目; 不涉及; 符合. 23; 周边地区取缔类项目; 不涉及; 符合. 综上所述，该项目不属于《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单（试行）》中的项目类型，符合要求。 2．土地利用总体规划符合性分析 该项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧，扩建项目利用现有厂区内闲置厂房，根据邹平市黄山街道办事处出具的用地证明，本项目用地符合黄山街道办事处土地利用总体规划（用地证明见附件，规划图见附图）。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 3．项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧；项目北侧为温鑫家具厂房，西侧为农田，南侧为天鑫塑料，东侧为道路。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析 表4 与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策的规划; 符合. 综上，项目符合环环评[2016]150号文规定。 5、鲁政发【2018】17号要求分析 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《山东省2013—2020年大气污染防治规划》等文件精神，山东省制定了《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）。项目与鲁政办字【2018】17号文件相符性分析见表4。 表5 与鲁政办字【2018】17号文件相符性分析 文件要求; 工程情况. 二、重点任务. (一)优化结构与布局 持续实施“散乱污”企业整治； 按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程 (二)强化污染综合防治。 1.全面实施排污许可管理。 2.工业污染源全面达标排放；持续推进工业污染源提标改造。强化工业企业无组织排放控制管理；大力推进企业清洁生产。 3.提高移动源污染防治水平。 4.加强面源污染综合防治。 （三）健全大气环境管理体系。 1.完善网格化监管体系。 2.加强污染源执法监管。 3.实施大气污染源精细化管理。 4.有效应对重污染天气。加强预报预警能力建设。 5.加强重污染天气应急联防联控。; 本项目不属于过剩产能企业，项目进行环保治理后不属于“小散乱污”企业，项目使用电能，不使用煤炭，无燃煤锅炉，冬季办公取暖采用空调。运营过程中切实落实各项废水、废气和噪声污染治理措施，建立完善的环境管理制度，运营期各项污染物经合理处置后均可达标排放，对环境产生的影响较小。. 6、与环大气[2017]121号文符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号文件要求，拟建项目位于“十三五”挥发性有机物污染防治工作的“治理重点”中的“重点地区”山东省，不属于“重点行业”，本项目为家具行业，排放的VOCs不属于“重点污染物”芳香烃、烯烃等。本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号符合性分析如下： 表6 项目与环大气[2017]121号文件符合性分析 序号; 环大气[2017]121号文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; （一）加大产业结构调整力度。….2严格建设项目环境准 入。….重点地区要严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。…严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制；使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (二)加快实施工业源VOCs污染防治。; ①项目属于新建项目，位于邹平市黄山街道办事处，项目属于家具行业，不属于重点行业 ②项目所用原料为木材等 ③本项目不属于环大气 [2017]121号文件要求的重点行业; 不违 背. 由上表可知项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号要求。 7、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 表7 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性一览表 序号; 内容; 项目符合性. 1; 调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能; 坚持“堵疏结合，以疏为主”的原则，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，强力推进落后产能淘汰、过剩产能化解和违法违规产能清理，全力实施“三上三压”，严格实施采暖季工业企业错峰生产，加大政策引导与支持力度，着力发展战略性新兴产业，加快传统行业绿色动能改造，大力发展节能环保产业，优化空间布局，努力增加绿色新动能。到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减357万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨; 项目不属于落后产能及违法违规项目，符合方案要求. 2; 调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用; 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用。到2020年，全省煤炭消费总量由2015年的40927万吨，压减到36834万吨以内；全省单位地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量控制在42017万吨标准煤以内，清洁能源在能源消费结构中的比重比2015年提升4个百分点。; 项目不使用煤炭，符合方案要求. 3; 调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量; 通过压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。到2020年，公路货运周转量占比显著降低，铁路货运周转量占全社会货运周转量比例较2017年提升7个百分点。; 项目产品主要供应本地企业，运输距离较近，运输频次较低，符合方案要求. 4; 调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量; 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。到2020年，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%，在农业病虫害发生平稳的情况下，单位耕地面积农药使用量下降10%，全省商品有机肥使用量增加到428万吨以上。; 项目不属于农业项目，符合方案要求. 8、本项目与《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的符合性 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的符合性分析见表8。 表8 与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号; 工作方案规定; 本项目情况; 结论. 1; 针对涉VOCs排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实〈京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 本项目不属于散乱污企业; 符合. 2; 各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目符合“三线一单”政策; 符合. 3; 各市应加大工业企业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在不同季节，以本区域O3污染和PM2.5浓度同比改善为原则，提出本辖区产生和排放挥发性有机物的相关行业生产调控方案，相关企业要结合所在地环境质量状况，组织制定生产调控计划，编制调控工作方案，统筹工业生产和污染减排，科学安排生产工期，其中，2016和2017年年度O3超标的市，夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃挥发性有机污染物的行业研究制定生产调控方案；PM2.5污染严重的地区，冬季可重点对产生芳香烃的行业实施生产调控措施。; 本项目公司制定了环境应急预案，严格执行相关部门的生产调控方案。; 符合. 4; 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 不涉及; 符合. 综上，本项目建设符合《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的要求。 9、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条规定，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目类采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要的措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明确不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 经核实，本项目不属于以上情形之一，因此符合《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）的规定，具备批准条件。 三、工程概况 1. 项目名称：年产2000套布艺沙发改扩建项目 2. 项目投资：扩建项目总投资200万元，其中环保投资5万元 3. 预计投产日期：2020年7月 4. 劳动定员：改扩建后职工定员40人 5. 生产制度：白班制（一班8h），年生产300天(2400h) 四、主要经济技术指标 本项目扩建前后主要经济技术指标详见表9。 - 表9项目扩建前后主要经济技术指标一览表 技术指标. 序号; 项目; 单位; 数 据; 备注. 扩建前; 扩建后. 1; 生产天数; 天; 300; 300; 白班制，工作8小时. 2; 总占地面积; m2; 6600; 6600; 不新增占地. 3; 项目定员; 人; 35; 40; 定员增加. 4; 每班工作时间; h; 8; 8; 无变化. 原辅材料消耗情况. 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 备注. 改扩建前; 改扩建后. 1; 成品木架; 套/a; 2000; 0; 不再使用. 2; 布 料; m/a; 40000; 60000; 增加. 3; 毡 布; m/a; 30000; 30000; 不变. 4; 海 绵; m3/a; 1200; 1200; 不变. 5; 五金配件; t/a; 5; 6; 增加. 6; 弹 簧; t/a; 3.5; 3.5; 不变. 7; 粘 扣; m/a; 6000; 6000; 不变. 8; 粘合胶; t/a; 0.65; 0.65; 不变. 9; 木 材; m3/a; 0; 400; 新增. 10; 椰 棕; 张/a; 0; 3000; 新增. 11; 弹簧网; 张/a; 0; 1000; 新增. 水、电消耗情况. 1; 水; m3/a; 1125; 1200; 增加，依托厂区自备水井. 2; 电; 万kWh/a; 0.8; 2; 增加，由当地电网统一供给. 表10 粘合剂MSDS报告 序号; 物质名称; 单位; 指标. 1; 游离甲醛; g/kg; ≦0.50. 2; 苯; g/kg; ≦5.0. 3; 甲苯、二甲苯; g/kg; ≦150. 4; 二氯甲烷; g/kg; ≦50. 5; 1，2-二氯乙烷; g/kg; 总量≦5.0. 6; 1，1，2-氯乙烷; g/kg. 7; 氯乙烷烯; g/kg. 8; 挥发性有机物; g/L; ≦650. 五、主要生产设备 该项目改扩建前后设备如表11所示。 表11 项目改扩建前后设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 原有数量; 扩建后数量; 备注. 生产设备. 1; 电动缝纫机; 台; 24; 24; 不变. 2; 空压机; 台; 2; 2; 不变. 3; 剪 刀; 台; 35; 35; 不变. 4; 电动剪刀; 台; 4; 4; 不变. 5; 气 枪; 把; 10; 10; 不变. 6; 下料锯; 台; 0; 8; 新增. 7; 带 锯; 台; 0; 2; 新增. 8; 压 刨; 台; 0; 2; 新增. 9; 钉 枪; 台; 0; 15; 新增. 10; 围边机; 台; 0; 6; 新增. 环保设备. 11; 布袋除尘器; 台; 0; 1; 新增. 12; 光氧催化设备; 台; 1; 1; 不变. 六、项目基本组成 项目改扩建主要建设内容见表12。 表12 项目改扩建主要建设内容一览表 编号; 项目名称; 主要组成; 数量; 面积; 备注; 建设情况. 1; 主体工程; 1#生产车间; 1间; 1170m2; 砖结构，设置裁剪缝纫、包沙发、包床垫工序; 扩建区域. 2#生产车间; 1间; 384m2; 钢结构，设置木加工工序; 扩建区域. 3#生产车间; 1间; 150m2; 钢结构，设置粘海绵工序; 依托现有. 2; 辅助工程; 办公室; 1间; 400m2; 砖结构; 依托现有. 3; 公用工程; 供电系统; 项目用电量由市供电公司提供; 依托现有. 供水系统; 项目新鲜水依托厂区自备水井; 依托现有. 排水系统; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入化粪池处理后由环卫清运; 依托现有. 通风系统; 自然通风结合机械通风; 依托现有. 4; 储运工程; 仓 库; 1座; 696m2; 储存原材料，砖结构; 依托现有. 运输; 公路运输; 依托现有. 5; 环保工程; 废气; 胶粘工序产生的VOCs经光氧催化装置处理后由15m高排气筒排放。; 胶粘工序产生的VOCs经光氧催化装置处理后由15m高排气筒（P2）排放；木加工工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m排气筒（P1）排放。. 废水; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入旱厕处理后由附近村民定期清运农用; 项目废水主要为生活废水，生活废水排入化粪池处理后由环卫清运. 噪声; 采取吸声、隔声、降噪、距离衰减等措施; 新增设备降噪措施. 固废; 布料及海绵剪裁产生的下脚料、组装过程中产生的废五金件、废胶桶以及职工生活垃圾; 木材、布料及海绵剪裁产生的下脚料、组装过程中产生的废五金件、废胶桶以及职工生活垃圾. 七、 产品及规模 项目改扩建前后产品增加，见下表本项目产品方案见表13。 表13 项目改扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 改扩建前产量; 改扩建后产量; 备注. 1; 布艺沙发; 2000套; 2000套; 改建项目，自制木架. 2; 床 垫; 0; 4000套; 扩建项目. 3; 沙发木架; 0; 2000套; 扩建项目. 八、项目平面布置 （1）平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 (2)厂区平面布置 本项目工程建筑布局层次分明，改扩建后项目工艺较为简单，主要涉及到木加工、包沙发等工序，厂区大门位于厂区东侧，大门北侧为办公室，办公室北侧为1#生产车间，1#生产车间西侧为仓库，仓库南侧为2#生产车间和3#生产车间。从厂区总平面布置来看，办公室不位于生产车间的下风向（当地常年主导风向西风），能够最大程度地避免生产车间对办公室的影响。项目车间按生产流线设置，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，项目地势北高南低，厂区雨水排口位于厂区南侧，便于厂区雨水自然流出。项目力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图3。 （3）平面布置合理性分析 ①项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输； ②该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目区最近敏感保护目标为项目厂界西北侧约170米处的唐家村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小； ③由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调； ④厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求； ⑤厂区内通道宽阔，能满足产品的运输和消防要求。 由以上分析，项目区平面布置较为合理。 九、职工人数与工作制度 改扩建后项目劳动定员为40人，工作制度无变化，实行一班制，每班8小时，年工作时间300天。 十、公用工程 1、给排水 本项目无生产用水，改扩建后项目用水为生活用水和绿化用水。 生活用水：改扩建后项目劳动定员为40人，年工作时间300天，本项目不设食堂、职工宿舍，职工饮水方式为电炉烧水饮用，职工用水定额参照《给水排水设计手册》按照每人每天50L计，则职工生活用水量为600m3/a，依托厂区自备水井。 绿化用水：厂区绿化面积为2000m2，绿化用水按2L/m2·次计算，年用水天数按150天计算，则绿化用水量为600m3/a。 改扩建后项目用水总量为1200m3/a，相比改扩建前项目用水总量增加75m3/a。 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。项目改扩建后生活用水量约为600m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则改扩建后生活污水产生量为480m3/a，经化粪池收集后，环卫定期清运，不外排。水量平衡见下图： 图1 改扩建前后项目新鲜水用水平衡图（m3/a） 2. 供电 本项目用电由邹平市供电网提供，改扩建后用电设备增加，年用电量约为2万k•Wh/a，可满足企业生产及生活的需要。 3. 制冷、供热 本项目主要能源主要由电提供，生活、办公供热、制冷均使用电空调。 十一、环保投资 改扩建项目总投资为200万元，其中环保投资为5万元，环保投资占总投资比例的2.5%。本项目环保设备及投资情况详见表14。 表14 项目改扩建环保设备及投资情况一览表 序号; 环保项目; 建设内容; 环保投资（万元）; 备注. 1; 噪声; 减振、降噪设施; 2; 新增. 2; 废水; 废水处理; /; 依托现有. 3; 废气; 布袋除尘器+15m排气筒; 3; 用于废气处理. 4; 固废; 一般固废暂存设施; /; 依托现有. 合计; 5. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 邹平县黄山圣迪奥沙发厂成立于2017年4月，公司经营范围为制作销售：沙发，公司现有项目为《年产2000套布艺沙发项目》，该项目已于2017年5月编制完成了《邹平县黄山圣迪奥沙发厂年产2000套布艺沙发项目环境影响报告表》，2017年6月12日邹平县环境保护局以邹环报告表﹝2017﹞59号文对该项目的环境影响报告表进行了批复（批复文件见附件），该项目于2017年8月完成竣工验收（验收意见见附件）。原项目污染情况如下： 1、废气 现有项目废气主要是木料组装产生的粉尘、海绵粘合剂挥发的有机废气。根据山东安和安全技术研究院有限公司2017年7月18日~19日项目验收监测数据，现有项目废气监测情况如下：验收监测期间，生产车间胶粘废气排气筒的出口排放VOCs的最大排放浓度分别为45.5mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》(DB37/2801.3-2017)中表1中第Ⅱ时段的排放的要求，光氧催化废气处理设备处理效率为71.0%~94.0%。 验收监测期间现有项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度最大值为0.66mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准的要求；无组织废气VOCs排放浓度最大值为0.456mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》(DB37/2801.3-2017)中表2厂界监控点浓度的要求。 2、噪声 根据山东安和安全技术研究院有限公司2017年7月18日~19日项目验收监测数据，验收监测期间，监测期间现有项目昼间厂界噪声在49.7～56.1dB（A）之间，夜间厂界噪声在41.8～47.5dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区限值要求。 3、废水 现有项目废水主要为生活污水，生活污水排入旱厕预处理后，由环卫清运。 4、固废 现有项目固体废弃物主要为布料及海绵剪裁产生的下脚料、组装过程中产生的废五金件、废胶桶以及职工生活垃圾。海绵、布料、毡布下脚料产生量按照用量的1%估算，产生量约为：海绵：12m3/a、布料：400m/a、毡布：300m/a。这部分固废经企业回收后作为废物出售。废海绵由大发再生海绵厂回收，废布料由鑫利源再生布料厂回收；组装过程中产生的废五金件产生量约为0.05t/a，由企业收集后外卖处理，废五金件由大全家具材料有限公司回收；该项目产生的废胶桶，由大全家具材料有限公司回收。 表15改扩建前项目主要污染物产生及排放情况表 内容; 排放源; 污染物名称; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 木架组装; 无组织颗粒物; <1.0mg/m3，--. 胶粘工序; 有组织VOCs; 4.18mg/m3、0.0045t/a. 无组织VOCs; <2.0mg/m3，--. 水污染物; 职工生活; CODcr; 300mg/L; 0.158t/a; 汇入化粪池后环卫清运. SSS; 200mg/L; 0.105t/a. 污水排放量; 525m3/a; 不外排. 固体废物; 海绵下脚料; 下脚料; 12m3/a; 外 售. 布料下脚料; 下脚料; 400m/a. 毡布下脚料; 下脚料; 300m/a. 五金件; 废五金; 0.05t/a. 胶粘工序; 废胶桶; /; 厂家回收. 职工生活; 生活垃圾; 1.5t/a; 环卫定期清运. 噪声; 现有项目产生的噪声主要来自于生产设备、风机等设备运转产生的 噪声，设备噪声源强在 80dB(A)～90dB(A)之间。. 5、现有项目主要环境问题及整改措施 主要问题： 现有项目未设置符合规范的危废暂存设施，光氧催化设备废灯管为危废，现有项目未委托有资质及单位处置。 整改措施： 核实危废产生量，设置危废暂存间暂存废灯管。 现状主要问题应与扩建项目同步整改。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 邹平市地处鲁中山区北部边缘，黄河下游南岸。地理坐标为北纬36°42’～37°09’、东经117°18’～117°57’。西北隔黄河与济阳县、惠民县相望，北隔小清河与高青县为邻，东南与淄博市周村区毗连，东西分别与桓台县、章丘市接壤。最大纵距50.15km，最大横距57.55km，总面积1251.75km2。 该项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版土最大纵距50.15公里，西起码头镇刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04km2，占总面积的29.09%。北部和西北部是黄泛平原，面积为691.69km2，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。 三、气候、气象 邹平市属北温带大陆性季风气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/cm2，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月均为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。 邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最为596.5mm。降雨最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降雨多于北部，以山区最多，多年平均在640mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。 邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降雨最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压1013.4hpa，年平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。 四、水文、地质 （1）水文 邹平市境内主要有黄河、小清河、杏花河、孝妇河四大河流。黄河流经县境西北边缘，为邹平与济阳、惠民两县界河。黄河在县城西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m3。小清河从县境西北部穿过，复经县境北部边缘，为邹平与高青县界河，县境内河段长75.8km，流域面积1009.4km2。杏花河呈西南东北流向，斜穿整个县境腹地。孝妇河发源于淄博市的博山区，从邹平市前芽南200m入境，由西宰以北流入桓台县，最终汇入小清河，境内流程约22.9km，流域面积为172km2。 地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状砂砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m3。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。 （2）地质 本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积层，厚约120m，主要为冲积-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大建筑及对地层形成重压的设备，地质状况可满足生产装置的要求。 五、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及国家标准第2号修改单（2010.5.10），邹平市地震基本烈度值为Ⅵ，地震动峰值加速度为0.1g。 六、植被 邹平市植物资源比较丰富，有木本植物63种，分属26科，47属。属暖温带落叶阔叶林区，森林植被以落叶阔叶林为主，自然植被为灌草丛植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 邹平市隶属山东省滨州市，全县下辖11镇、5个街道办事处，1个国家级经济技术开发区，共858个行政村，总面积1252km2。全县总人口71万，其中农业人口52万人，占全县人口总数的73%。全县人口自然增长率为5.39‰，人口密度为569人/km2。 邹平市坚持“超常规、高速度、跨越式”发展思路，把工业发展作为全县经济工作的重点。全县已经形成了以纺织印染服装、食品医药、制造冶炼、化工、造纸为主导产业的工业体系，培植了一批骨干企业和名优产品。积极发展高新技术产业，把生物工程及制药、信息等作为新兴产业，重点发展。目前，邹平市已经成为全国最大的纺织工业基地，全省最大的农副产品加工基地，全区最大的食品工业基地，县级热电、重工、冶金工业基地。乡镇企业进入良性发展轨道。明集镇成为全国闻名的帆布之乡；青阳镇成为中国北方最大的废旧橡胶集散地和重要的轧钢基地；长山镇的有色金属加工业名扬华夏；临池镇的建材产品畅销全国。 邹平市是山东省第一个全国农业标准化示范县，第一个棉花标准化示范区和全省畜牧业生产基地。近年实施引黄渠道清淤疏浚工程，开挖土方150万方。2万亩农业综合开发项目顺利通过省级验收。完成成片造林3万亩，全县森林覆盖率达到26.5%。新转移农村劳动力3.9万人。如今，邹平水杏、长山山药、好生花卉、魏桥韭苔、码头白玉芸豆、九户牛奶都成为远近闻名的农产品名牌。 邹平市有“文化县”之美称。宋代名相范仲淹在这里度过青少年时代，近代著名学者梁漱溟先生三十年代在邹平进行过长达7年的“乡村建设实验”。1987年邹平市被确定为首批对美开放调查点；1989年，邹平市接受了国家教委考察并被确定为重点联系县，国家教委先后三次派出挂职调研组来邹平指导工作；邹平一中、实验中学先后与澳大利亚阿伯芙公园中学、日本山口县小郡町立中学结成友好学校，定期开展交流互访活动；美国“四健会”、福特教育基金会等多次来邹平考察访问。 目前邹平市有省市级规范化学校59所，占中小学总数的70.2%，省市级示范幼儿园71所，占邹平市幼儿园总数的79.8%。截至2008年9月，邹平市有各级各类学校93所，其中普通高中4所，职业学校2所，教师培训中心1所，初中19所，小学64所，特教学校1所，民办学校2所，在校学生117116名，幼儿园89所，入园幼儿23286名。在不断改善办学条件的同时，邹平教育坚持“内涵提升、质量提高、整体推进、特色突破”，大力实施科研兴教，以科研求发展，向科研要质量，促进了教育教学质量的连年大幅提高，2008年高考本科录取达到2571人。邹平先后荣获全国成人教育先进县、全国学前教育先进县、全国第一个“普九”巩固提高试点县、全国语言文字工作先进集体，山东省农村教育先进县、基础教育先进县、规范教育收费示范县、教育督导先进集体、教育科研先进集体等20余项省级以上表彰。 黄山街道办事处地处邹平市城南新区，成立于2003年2月，2004年，全办完成国内生产总值83600万元，财政总收入1165万元，其中地方财政收入746万元，实现农民人均纯收入4000元。至2009年底，全办完成国内生产总值157000万元，财政总收入6429万元，其中地方财政收入4293万元，实现农民人均纯收入7568元。邹平市历史悠久，现有古文化遗址80多处，出土文物数千件。 据调查，本项目评价区范围内无重点文物、古迹等重点保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境功能区划 根据滨州市及邹平市黄山街道办环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；地表水新月河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 二、环境质量现状 1．环境空气现状 本项目环境空气质量现状采用邹平市环境监测站2020年2月黄山街道办事处例行监测点平均监测数据, 2020年2月邹平市黄山街道办事处环境空气例行监测数据:SO2日均浓度为0.039mg/m3、NO2日均浓度为0.034mg/m3、PM10日均浓度为0.105mg/m3、PM2.5日均浓度为0.066mg/m3。根据以上监测数据，项目评价区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．噪声环境现状 - 根据滨州市环保局发布的《2018年滨州市环境质量状况公报》邹平市黄山街道办噪声监测点公开数据，2018年，邹平市黄山街道办2类区声环境质量昼间平均等效声级为56.7分贝，夜间平均等效声级为43.3分贝，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。本项目位于邹平市黄山街道办事处，项目区域周围为居民区和小型企业，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，声环境质量良好。 3．地表水质量现状 项目所在地主要地表水为新月河，根据2020年3月滨州环境信息网滨州市重点河流水质监测历史数据，新月河丰水期评价河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求。 4．地下水质量现状 根据滨州市环保局发布的《2018年滨州市环境质量状况公报》，2018年，邹平市三处水源地水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，水环境功能区达标率100%。项目位于邹平市，评价区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态质量现状 本项目周围分布有农田、树林等，无原生植被。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表16。 表16主要环境保护目标及级别一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂距（m）; 保护级别. 大气环境; 唐家村; NW; 170; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 韩家村; N; 230. 高家村; NE; 740. 樊大庄村; SE; 780. 刘家村; NE; 940. 地表水; 新月河; NW; 2180; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 唐家村; NW; 170; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水; 项目周围6km2（3×2km）范围内地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 注：参照点为厂区边界。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 该项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表17。 表17环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m³）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 二、地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，具体标准值见表18。 表18地表水环境质量标准 单位mg/L，pH除外 序号; 污染因子; 单位; 标准限值; 依据. 1; pH; 无量纲; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 5; 溶解氧; mg/L; ≥2. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. 7; 总氮; mg/L; ≤2.0. 8; 硫化物; mg/L; ≤1.0. 三、 地下水 该项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表19。 表19 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 参数; pH; 总硬度; 挥发性酚类; NH3-N. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤450; ≤0.002; ≤0.2. 四、声环境 项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表20。 表20声环境噪声限值 类 别; 昼 间（dB(A)）; 夜 间（dB(A)）. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 项目营运期有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”限值，具体数值见表21。 表21废气排放执行标准一览表 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 10; /. 项目营运期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数值见表22。 表22废气排放执行标准一览表 单位：mg/m3 类型; 排放源; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 二、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表23。 表23《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 2类; 60; 50. 三、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准要求（环境保护部[2013]36号）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》文件精神，严格落实污染物排放总量控制制度。 本项目生产过程不产生SO2、NOx，产生废气主要为木加工粉尘和VOCs；项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池暂存后，环卫定期清运，无需申请总量。 因此，改扩建后本项目需申请总量控制指标：颗粒物：0.001t/a、VOCs：0.0045t/a。因邹平市上一年度颗粒物年平均浓度超标，须要实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。因此，本项目需要申请总量替代指标颗粒物：0.002t/a、VOCs：0.009t/a。 |

建设项目工程分析

一、生产工艺流程简述(图示)： 该项目对环境影响包括工程施工期环境影响和营运期环境影响两部分。 （一）施工期 改扩建项目利用现有项目厂区内已建成地上建筑物，施工期只包括环保设备的安装与调试，无土建活动，此处不再评价。 （二）营运期 工艺流程简述： 图 2 布艺沙发、沙发木架（改扩建项目）生产工艺及产污环节图 图 3 床垫（扩建项目）生产工艺及产污环节图 工艺流程： 1、布艺沙发工艺流程： ①裁剪：将外购布面料进行裁剪成型； ②缝纫锁边：将裁切好的布料进行缝合锁边，根据尺寸一部分加工成海绵布套，另一部分加工成沙发木架布套； ③海绵切割：将外购的海绵使用海绵切割机切割至合适尺寸，部分海绵需要粘结； ④木架加工：外购木材使用带锯、开料锯切割下料，再使用刨机刨光，使用枪钉钉成木架，部分成品木架作为产品外售； ⑤沙发套组装：将成型海绵用布套套住组成沙发垫； ⑥沙发组装：利用枪钉将沙发布套与沙发木架组装起来，放上沙发垫即为成品，套上包装袋入库代售。 2、床垫工艺流程： ①裁剪：将外购布面料进行裁剪成型； ②缝纫锁边：将裁切好的布料进行缝合锁边，根据尺寸加工成床垫布套； ③围边：将椰棕和弹簧网用围边机围边处理； ④组装：将布套与围好边的弹簧网或椰棕组装起来，入库待售。 营运期主要污染工序 1．废气 改扩建项目产生废气主要为木加工工序产生的颗粒物。 2、废水 该项目改扩建完成后无生产废水产生，主要为生活污水，厂区内设置化粪池，生活污水排入化粪池，环卫定期清运。 3．固废 改扩建后项目增加的固体废物主要为木材下脚料、捕集颗粒物、废五金件以及生活垃圾。 4．噪声 改扩建后项目新增噪声设备，噪声主要来源于木加工设备产生的机械噪声，其噪声级为80～90dB(A)。

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 最大排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 2#生产车间 木加工工序 | 颗粒物（有组织） | 0.1t/a，13.9mg/m3 | 0.001t/a，0.139mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.014t/a | <1.0mg/m3，0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 （480m3/a） | COD | 300mg/L，0.144t/a | 不外排 |
|  |  | 氨氮 | 33mg/L，0.016t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.096t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 木材下脚料 | 5t/a | 外卖资源回收企业 |
|  |  | 捕集颗粒物 | 0.127t/a |  |
|  |  | 废五金件 | 0.01t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫定期清理 |
| 生态 | 该项目产生噪声的主要设备为机械设备，噪声源强为80～90dB(A)左右，采用降噪处理后噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 改扩建项目依托已建成厂房，剩余工程量为部分环保工程的建设以及地面硬化等。施工量较小，产生污染轻微，施工时间短暂，且全部在厂区内完成，因此，施工期产生的影响轻微，评价主要对运营期的环境影响进行分析。 # 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 改扩建后项目2#生产车间设置木加工工序，项目产生废气主要为木加工工序产生的颗粒物。 改扩建项目产生废气主要为下料、刨料等木加工工序产生的颗粒物。改扩建项目年用木材400m3/a,木材密度按0.7*103kg/m3计,则木材年加工量为280t/a。 表24 2#生产车间设备产尘情况一览表 产尘设备; 产尘系数; 数据来源; 产尘量. 带锯、下料锯; 0.321kg/m3-产品; 《工业源产排污系数手册（2010修订）》第四分册中2011锯材加工业产排污系数表; 0.128t/a. 压 刨; 0.05kg/t; 《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）; 0.014t/a. 改扩建项目2#生产车间木加工工序颗粒物产生量为0.142t/a，项目2#生产车间木加工工序设置一套布袋除尘器，在车间木工设备上方或侧方安装集气罩（串联设置），将颗粒物统一收集到引风管中，引入布袋除尘器处理后通过一根不低于15m高的排气筒（设置在2#生产车间外侧）排放，袋式除尘器是依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料来达到分离含尘气体中粉尘的目的。它的工作原理是粉尘通过除尘布袋时产生的筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被捕集，现有项目设置的布袋除尘器为脉冲式布袋除尘器，配置风量为3000m3/h的风机，除尘效率可达99%，综合以上分析，扩建项目利用现有布袋除尘器是可行的。 集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器处理效率按99%计，风机风量L＝3000m3/h，年工作2400h，则颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.139mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”限值（颗粒物：10mg/m3）。 改扩建项目2#生产车间集气罩未收集的颗粒物（10%）排放量为0.014t/a，对大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算。 评价因子和评价标准筛选见表25，估算模型参数表见表26，废气有组织污染源参数表见表27，废气无组织污染源参数表见表28。 表25 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8h平均; 600; 环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2—2018）附录D. 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9℃. 最低环境温度/℃; -12.0℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 £ 否 R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 是否考虑岸线熏烟; 是 £ 否 R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表27 废气有组织污染源参数表 项目; 点源 编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 出口速率; 烟气 出口温度; 年排放 小时数; 烟气流速; 评价因子及源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; /. 单位; /; m; m; m3/h; K; h; /; kg/h. 排气筒; P1; 15; 0.3; 3000; 常温; 2400; 11.8; TSP; 0.0004. 表28废气无组织污染源参数表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 面源 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Name; Ll; LW; Hr; Cond; /. 单位; /; m; m; m; h; /; kg/h. 1; 2#生产车间; 24; 16; 4; 2400; 正常; TSP; 0.006. 主要污染物有组织排放估算模型计算结果见表29。 表29 拟建项目有组织排放源预测结果表 有组织排放源 （点源）; 源强（kg/h）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准浓度 (ug/m3). 排气筒P1; 0.0004; 121; 0.021; 0.002; 900. 主要污染物无组织排放预测结果如下表30所示： 表30 改扩建项目无组织排放源预测结果表 无组织排放源（面源）; 污染物种类; 源强 （kg/h）; 面源参数（长*宽*高m）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准 浓度 (ug/m3). 2#生产车间; TSP; 0.006; 24*16*4; 54; 5.93; 0.66; 900. 由大气污染物预测结果可见，改扩建项目投产后各污染物排放的最大占标率0.66%<1%，本评价大气环境影响评价等级为三级评价，三级评价项目无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 改扩建项目大气污染物排放量核算表如下所示： 表31 改扩建项目大气污染物排放量核算表 有组织排放. 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放浓度/ （µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P1; TSP; 139; 0.0004; 0.001. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.001. 无组织排放. 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （µg/m3）. 1; 2#生产车间; 木加工; TSP; 定期清理，落尘日清; GB16297-1996; 1.0; 0.014. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.014. 项目大气污染物年排放量总计; 颗粒物; 0.015. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a£; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ TSP、VOCs ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ TSP ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.015）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 综上，项目产生的废气均能实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 改扩建后项目无生产用水，用水为生活用水和绿化用水。改扩建后项目用水总量为1200m3/a，相比改扩建前项目用水总量增加75m3/a。 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。项目改扩建后生活用水量约为600m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则改扩建后生活污水产生量为480m3/a，经化粪池收集后，环卫定期清运，不外排。本次环评按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定评价等级为三级B，根据评价等级确定评价范围，本项目针对污水处理设施环境可行性进行分析。 项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排，对周围地表水影响极小；项目区域内地面全部混凝土硬化，通过采取地面防渗和严格的生产组织管理，项目建设不会对所在区域地下水水质产生影响。 （2）地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 由《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目属于N轻工109锯材、木片加工、家具制造—其他，报告表属于Ⅳ类，因此，确定本项目类别为Ⅳ类。由 HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价 项目车间、一般固废暂存处采取防渗措施，防止污染物进入土壤引起地下水的污染。参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准要求，对污染防治区设置防渗层，项目各单元防渗措施具体见表33。 表33设施防渗措施及防渗效果 装置/ 厂房/ 建筑名称; 采取的防渗措施; 依据标准; 标准要求. 车 间; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单标准; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土. 一般固废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/的黏土层的防渗性能. 危废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。. 根据现有项目验收报告，项目已建成一般固废暂存区，改扩建项目应建设危废暂存间，在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 三、固体废物环境影响分析 本项目改扩建后新增的固体废物主要为木材下脚料、捕集颗粒物、废五金件以及生活垃圾。 （1）木材下脚料根据企业提供数据，年产生量为5t/a，收集后外售资源回收企业。 （2）组装过程中产生的废五金件产生量约为0.01t/a，集中收集后外卖处理。 （3）捕集颗粒物：布袋除尘器收尘量为0.127t/a，集中收集后外卖处理。 （4）改扩建后项目职工人数40人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天，则项目产生的生活垃圾约6t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。 本项目产生的各类一般工业固废经收集后按照用途进行综合利用和无害化处置，一般工业固体废物在厂区内暂存需满足以下要求： ①暂存场地地面采用粘土夯实，并采用水泥砂浆进行地面硬化等防渗处理，以确保固体废物不对地下水和周围环境产生影响。 ②为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，在周边构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ③一般固废暂存场所处于半封闭状态，防止扬尘产生。 经采取以上措施，本项目一般固体废物厂内暂存对环境影响较小。企业应进一步加强一般固废暂存管理，对厂内暂存的工业固废及时运走，尽可能减少其暂存周期。 表34项目固体废物产生及处置情况 序号; 性质; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 处置情况; 环保符合性. 1; 一般固废; 木材下脚料; 木加工; 5t/a; 外卖; 符合. 2; 捕集颗粒物; 布袋除尘器; 0.127t/a. 3; 废五金件; 组装工序; 0.01t/a. 4; 生活垃圾; 职工生活; 6t/a; 环卫部门清理; 符合. 综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。 四、土壤环境影响分析 1、土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。本项目占地面积总计为6600m2，属于小型（≤5hm2）。 依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定中认定的“有毒物质”，土壤环境有害物质是根据国务院环境主管部门公布的重点控制的土壤有毒有害物质名录、《土壤污染防治法》（草案）中明确认定的重金属、持久性有机物等“有害物质”，该项目在施工及生产过程中，产生的大气污染物主要为颗粒物，不属于重点重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物，且项目在施工期和营运期在影响途径上对废气排放进行了控制，经过采取措施后污染源控制在厂界范围内（最大落地浓度距离范围内无敏感点），依据《<环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）>（HJ 964-2018）关键要点解析》（环境保护部环境工程评估中心 李秀宇 2019.3.14），由影响识别可知项目投产前后对占地范围外无任何影响，其土壤环境敏感程度可判定为不敏感。 综上，本项目土壤评价可不开展评价。 2、土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。项目厂区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，项目区域土壤环境处于清洁水平，区域土壤环境状况良好。根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ①控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 3、结论 项目化粪池、生产车间等采取严格防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。 五、噪声环境影响分析 改扩建后项目新增噪声设备，噪声主要来源于下料锯等设备产生的机械噪声，其噪声级为80～90dB(A)。 1、噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中： ——距声源 处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r-r0)。 2、预测结果和分析 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： ①设备全部设置在室内，采用低噪声、节能型产品，采取有效的隔声、减振设施，尽量避免和减少零部件之间的碰撞和响动，采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件，对于设备中容易产生的部位采用了消声手段。 ②在房间墙面采用吸声材料，同时房间的房窗均采用隔声门窗，平时尽量不开启门窗；车间内设备及生产线合理布局，生产设备布置时离门窗较远。 ③加强设备的维护，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机在一定工况下运转时产生的噪声，主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分，采取的噪声治理措施为：机壳及电机的噪音通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶；风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 表35设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级（dB（A））; 分布位置. 1; 下料锯; 8; 88; 建筑物（实体墙）隔声、基础减震; 57; 2#生产车间. 2; 带 锯; 2; 89; 距离衰减、实体墙隔声; 58. 3; 压 刨; 2; 81; 距离衰减、墙体隔声; 50. 4; 钉 枪; 15; 88; 建筑物（实体墙）隔声、基础减震; 57. 5; 围边机; 6; 86; 距离衰减、基础减震; 55. 6; 风 机; 1; 89; 合理布置位置; 58. 本项目预测结果已考虑机械设备减震基座和墙体的隔声作用后的噪声影响，依据预测模式，叠加值数据来源为现有项目监测数据，经计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表36： 表36项目正常生产时项目边界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位位置; 时间; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界1m; 昼间; 51.1; 54.4; 56.07; 60; 达标. 南厂界1m; 昼间; 54.4; 47.6; 55.22; 60; 达标. 西厂界1m; 昼间; 57.6; 54.3; 59.27; 60; 达标. 北厂界1m; 昼间; 54.1; 48.6; 55.18; 60; 达标. 唐家村; 昼间; 43.1; 41.2; 45.26; 60; 达标. 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点唐家村受影响民居噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周边声环境影响很小。 六、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 1、风险调查及环境风险潜势初判 项目位于邹平市黄山街道办事处，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数大于500人，距离项目最近的敏感点为项目厂界西北侧170米处的唐家村，属于环境中度敏感区（E2）。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物不存在危险物质，生产工艺危险性较低，属轻度危害（P4），Q＜1，直接判定风险潜势为Ⅰ。 2、风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 （1）物质危险性识别 项目为家具制造项目，项目运营过程中涉及的物质主要为木材、五金件、海绵等，均不属于有毒有害和易燃易爆的风险物质。 （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。 3、环境风险分析 项目可能发生的主要风险是颗粒物浓度过高、明火管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故，火灾及爆炸一旦发生，对周围环境影响严重。 （1）火灾：木材加工过程中会产生木质颗粒物，颗粒物浓度过高遇明火引发火灾；项目使用的木材、海绵、布料属可燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （2）触电：项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 （3）颗粒物对人体的危害：本项目对板材加工时会产生一定量的颗粒物，长期吸入的颗粒物会对身体健康产生危害。 （4）颗粒物爆炸：车间颗粒物浓度过高达到爆炸下限，会引起颗粒物爆炸。爆炸造成人员伤亡，对建筑设施造成毁坏。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）将原料、产品分区存放仓库中，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 （3）厂区操作人员应佩带防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求。并定期对工人进行健康检查，并建立健康档案，对接触颗粒物及其他有害物质的人员，应定期进行健康检查。 (4) 生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，防范颗粒物爆炸，控制颗粒物，尽可能减少颗粒物的产生量，防止颗粒物达到最低爆炸浓度；控制氧气的含量；控制引燃颗粒物的热源，也可通过洒水提高环境的湿度来进行控制。 （5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 （6）为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 （7）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 （8）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 5、应急预案 风险事故应急预案见表37。 表37应急预案表 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 6、建设项目环境风险简单分析内容表 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邹平县黄山圣迪奥沙发厂. 建设地点; 山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧. 地理坐标; 经度; 117°46′11.32″; 纬度; 36°49′27.16″. 主要危险物质 及分布; 项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目原材料及产品属于可燃物质，风险源主要是明火管理不当、线路漏电造成车间可燃物失火，一旦发生事故，火灾引发的伴生/次生污染物的排放，会对人体健康、大气环境、水环境造成较为严重的影响，因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。. 风险防范措施 要求; （1）制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道。 （3）各建筑物间的防火间距均按要求设置，各装置之间设有运输及消防通道。平面布置充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等闯题，有利于安全生产。 （4）生产所用物料按照管理条件的相关要求进行存放，地面做防雨、防渗处理。 （5）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. 7、环境风险分析小结 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 七、防护距离分析 1、大气环境防护距离 根据工程分析可知，本项目营运期内大气污染物主要控制因子是生产车间颗粒物。根据大气导则要求，采用ARESCREEN估算软件对项目污染物的排放进行预测估算。 表39项目大气预测结果 污染源类型; 污染源名称; 污染物种类; 距离m; 最大落地浓度ug/m3. 面 源; 2#生产车间; 颗粒物; 121; 0.021. 点 源; 排气筒P; 颗粒物; 54; 5.93. 经计算项目颗粒物最大落地浓度未超标，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据本项目面源排放结果，确定以颗粒物无组织排放作为计算源强，项目卫生防护距离的计算结果见下表40。 表40卫生防护距离计算结果 排放源; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源（t/a）; 污染物; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 2#生产 车间; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.001; TSP; 0.9; 0.003; 50. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),本项目属于小型木器厂，不适用《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中对于中型木器厂卫生防护距离100米的规定；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991），该改扩建项目卫生防护距离应为50米，距离改扩建项目无组织排放源2#生产车间最近的环境敏感点为西北侧190米的唐家村民居，项目周边50m范围内无居民集中区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求（附图4卫生防护距离包络线图）。 八、环境管理与监测计划 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定和国务院四部委关于加强乡镇企业环境保护若干问题的决定及有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 1、环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理和监测岗位，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监测岗位。环保岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。 2、环境监测计划 （1）监测目的与任务 监测岗位的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映拟建项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握拟建项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 （2）监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 （3）监测计划 拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。 表41改扩建项目监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 2#生产车间排气筒; 颗粒物; 每年一次，每次连续2天。设永久采样口。可委托有资质的单位监测. 厂界; 颗粒物; 每年一次，可委托有资质的单位监测. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，每次一天. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每年统计一次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每年统计一次. 3、采样口和采样平台设置要求 （1）排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。 （2）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5 m2(建议2×1.5m2以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯,切勿设置猪笼梯等不安全通道。 （3）采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。对圆形烟道,采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m,设一个采样孔;烟道直径大于0.6m,在同一断面设二个互相垂直的采样孔。 九、项目改扩建前后污染物排放“三本帐” 项目改扩建前后污染物排放“三本帐”见下表。 表42 本项目改扩建前后污染物排放“三本帐” 类别; 排放源; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 改扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 排放增减量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 废气; 生产过程; TSP; 0; 0.015; 0; +0.015; 0.015. VOCs; 0.0045; 0; 0; 0; 0.0045. 废水; 项目运行; 废水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生产过程; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0.

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木加工工序 | 颗粒物（有组织） | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”限值≤10.0 mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 加强通风，定期洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求，周界外颗粒物浓度最高点≤1.0 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 经化粪池收集后定期清运 | 无害化、资源化 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废五金件 | 外售资源回收企业 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单要求 |
|  |  | 木材下脚料 |  |  |
|  |  | 捕集颗粒物 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 |  |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的主要设备为机械设备及进出的运输车辆等，噪声源强为80～90dB(A)左右，采用降噪处理后噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施：建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”，把其建成整洁、优美的厂区。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1．项目概况 邹平县黄山圣迪奥沙发厂成立于2017年4月，公司经营范围为制作销售：沙发，公司现有项目为《年产2000套布艺沙发项目》，该项目已于2017年5月编制完成了《邹平县黄山圣迪奥沙发厂年产2000套布艺沙发项目环境影响报告表》，2017年6月12日邹平县环境保护局以邹环报告表﹝2017﹞59号文对该项目的环境影响报告表进行了批复（批复文件见附件），该项目于2017年8月完成竣工验收（验收意见见附件）。由于外购木架成本较高，同时为增加产品种类，提高生产工艺，现邹平县黄山圣迪奥沙发厂拟投资200万元改扩建现有项目，改扩建后项目定员40人，工作制度为白班制。 2．建设项目政策符合性分析结论 （1）政策符合性分析 ①产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于 “限制类”和“淘汰类”，符合国家及地方产业政策。 ②“三线一单”符合性分析：经分析，该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》和《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》要求。 （2）土地符合性分析 该项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧，扩建项目利用现有厂区内闲置厂房，根据邹平市黄山街道办事处出具的用地证明，本项目用地符合黄山街道办事处土地利用总体规划（用地证明见附件，规划图见附图）。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧；项目北侧为温鑫家具厂房，西侧为农田，南侧为天鑫塑料，东侧为道路。项目所在地水、电、道路交通等城市基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要；项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 3．工程所在地区域环境现状结论 （1）环境空气质量状况 大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。 （3）地表水质量现状 项目所在地主要地表水为新月河，评价河段目前水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求。 （4）地下水质量现状 地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4．营运期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 项目改扩建后在2#生产车间木加工工序产生少量木质颗粒物，项目拟在2#生产车间安装1套布袋除尘系统，在2#生产车间各个产尘工序安装集气罩，将颗粒物统一收集到布袋除尘器中处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放。排放浓度和速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”限值（颗粒物：10mg/m3）。集气罩未收集的木质颗粒物通过加强车间通风、厂区绿化，经估算颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3），对大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 本项目改扩建后生活污水产生量为480m3/a，经厂区化粪池收集后定期清运。 ②地下水环境影响分析 改扩建项目进一步完善排水系统，对仓库、生产车间地面底部做10厘米防水处理，进行硬化处理；化粪池采取严格的底面硬化防渗措施，在严格落实上述防治措施后，项目对地下水的影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 改扩建后项目产生的固体废物主要为木材下脚料、捕集颗粒物、废五金件以及生活垃圾。木材下脚料、废五金件、捕集颗粒物经企业收集后外卖处理；生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清理。 （4）噪声环境影响分析 在采取环评要求的治理措施后，综合考虑各种因素引起的噪声衰减量，本项目改扩建后产生噪声采取有效的隔声、降噪措施后，再经距离衰减，噪声衰减到厂界能够符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB） （5）防护距离 经计算项目区域内无大气超标点，不需设置大气防护距离。经计算确定本项目新增生产车间卫生防护距离确定为50m。目前卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离的要求。 （6）环境风险影响分析结论 本项目事故的影响范围在厂区经采取一系列的防范措施和制定应急预案后，可有效降低事故概率和事故情况下的影响程度。 （7）项目可行性分析 拟建项目位于山东省滨州市邹平市黄山街道办事处韩家村南侧，项目的实施符合当地规划和发展政策，对当地的城市建设发展具有积极作用，也有利于社会的稳定和发展。 （8）社会稳定风险评估 环保问题、资源问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一，随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护的认识不断增强。拟建项目采用环保工艺，符合国家产业政策，符合实际需要，也具有良好的社会及环境效益。 （9）总量控制指标分析结论 该项目运营后不产生总量控制内的 SO2、NOx，废气污染物主要为颗粒物，废水不外排，需要申请总量控制指标。 （11）环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。按照环保部新颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目应在正常生产初期进行“三同时”验收，具体实施措施为： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 “三同时”验收清单见表43： 表43建设项目三同时验收一览表（改扩建） 污染类型; 污染源; 治理对象; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 生产 过程; 颗粒物 （有组织）; 布袋除尘器+15m排气筒; 有组织：浓度≤10mg/m3 无组织：浓度≤1.0mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”限值. 颗粒物 （无组织）; 加强管理 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活 污水; 经化粪池收集后环卫清运; /; /; 不外排. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清理; 无排放; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生产 过程; 废五金件; 外售资源回收企业. 捕集颗粒物. 木材下脚料. 噪 声; 机械设备; 噪声; 采用隔音、减震设施措施; 2类，昼间≤60dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 5、综合结论： 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，本项目建设对环境影响不大，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。本项目从环保角度分析，该项目的建设是可行。 二、建议 1、建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使公司每位员工都能积极参与环境监督和管理； 2、通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； 3、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； 4、尽可能在运输道路两侧进行种植树木。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审批 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件l 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图l 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |