建设项目环境影响报告表

项目名称：年产500吨无纺布、200吨熔喷布、

500万只口罩、200万件防护服项目

建设单位：邹平一锦防护用品有限公司（盖章）

编制日期：2020年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨无纺布、200吨熔喷布、500万只口罩、200万件防护服项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邹平一锦防护用品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王居国 |  |  | 联系人 | 王居国 |  |
| 通讯地址 | 山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15966358219 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 256219 |
| 建设地点 | 山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邹平市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-371626-17-03-037357 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1781非织造布制造；C2770卫生材料及医药用品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 600 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 150 | 其中：环保投资 （万元） |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 6.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近段时间以来，新冠肺炎的蔓延催化增大了防护用品的消费量，也带来了上游无纺布行业的产能紧缺，熔喷、纺粘等无纺布需求快速增长。在此背景下，邹平一锦防护用品有限公司拟投资150万元建设年产500吨无纺布、200吨熔喷布、500万只口罩、200万件防护服项目，邹平一锦防护用品有限公司成立于2020年4月，公司经营范围为生产销售：无纺布、熔喷布、口罩、防护服，该项目建设地点为山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，项目占地600平方米，职工定员12人，年工作300天（三班制），项目预计于2020年8月投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定及滨州市相关要求，本项目需办理环境影响评价手续。本项目产品为卫生防护用品及原材料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号)，本项目属于“六、纺织业20 纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制“环境影响报告表”。项目业主委托我公司对此项目进行环境影响评价，我公司接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成了该项目环境影响报告表。 二、编制依据 - 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施） - 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正） - 3. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行） - 4. 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令[2018]第1号) - 5. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号） - 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20实施） - 7.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号) - 8.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） - 9.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） - 10.《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） - 11.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） - 12.《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018) - 13.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） - 14.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） - 15.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） - 16.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） - 17.《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010） - 18.《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012） - 19.《产业结构调整指导目录（2019年本）》 - 20. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） - 21.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布） - 22.《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号） - 23.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） - 24.《山东省禁止、限制供地项目目录》（2005.4.13） - 25.《山东省实施中华人民共和国环境影响评价法办法》（山东省人大常委会公告第67号2006年3月1日起施行） - 26.《关于印发<省环保局审批审查环境影响评价文件和建设项目竣工环境保护验收受理范围及要件>的通知》（鲁环函[2008]666号） - 27.《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》(鲁环办〔2015〕36号) - 28.《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 29.《山东省环境噪声污染防治条例》（根据2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈山东省机动车排气污染防治条例〉等十四件地方性法规的决定》第二次修正） - 30.《山东省大气污染防治条例》（山东省人大2016年11月1日起施行，2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订） - 31. 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》的通知（鲁发〔2018〕36号） 32. 《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》 三、工程内容 1、建设地点及其周边环境简介 本项目建设地点位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房。本项目厂址中心地理坐标为北纬：37°5'16.61″，东经：117°30'20.84″。项目厂界北侧为沿街房，南侧为黄河四路，东侧为闲置厂房，西侧为公路。项目周边最近敏感目标为厂界北侧65米处的台子中心社区。项目周围评价区域内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目地理位置见附图1。项目周边环境见附图2。 2、产品方案 本项目产品方案见表1。 表1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 质量标准; 备注. 1; 无纺布; 500吨/年; FZ/T64005-1996《卫生用薄型非织造布》；《医用一次性防护服技术要求》；GB19083-2003《医用防护口 罩技术要求》; /. 2; 熔喷布; 200吨/年. 3; 防护口罩; 500万只/年. 4; 防护服; 200万件/年. 3、建设内容 项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程名称; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1座3间，钢结构，出租方已建，占地面积600m2，2F，1F为车间，2F为仓库，设置无纺布、口罩等生产线，配置螺杆挤出机等设备. 公用工程; 供水系统; 主要是生活用水，由市政供水管网提供. 排水系统; 生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排. 供电系统; 用电量为3000000kW·h/a，由邹平市供电网提供. 供暖; 主要为生活供暖，采用空调. 环保工程; 废气处理控制; 熔融挤出、热轧有机废气经光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m排气筒. 噪声处理控制; 各种隔声、吸声、减振措施. 固废处理控制; 一般固废暂存区、垃圾桶、危废暂存区. 废水处理设施; 化粪池. 4、环保投资 本项目总投资为150万元，其中环保投资为10万元，环保投资占总投资比例的6.7%。本项目环保设备及投资情况详见表3。 表3 项目环保设备及投资情况一览表 序号; 环保项目; 环保设备; 环保投资. 1; 废气处理控制; 光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 5万. 2; 噪声处理控制; 隔声、减振措施、消声; 2万. 3; 固废处理控制; 一般固废暂存区、垃圾桶、危废暂存区; 2万. 4; 废水处理控制; 化粪池; 1万. 5; 合计; /; 10万. 5、厂区总平面布置 （1）平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 （2）厂区平面布置 项目的建设地点位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房。项目整租一栋二层建筑，一层设置为车间，二层设置为仓库，车间正门西邻道路。项目地势北高南低，厂区雨水排口位于厂区南侧，便于厂区雨水自然流出。本项目工程建筑布局层次分明，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。平面布置详细情况见附图3。 （3）平面布置合理性分析 ①项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的运输； ②该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目距离最近敏感保护目标为项目厂界北侧65米处的台子中心社区，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小； ③由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调； ④厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求； 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 6、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料消耗情况. 序号; 原辅料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 聚丙烯颗粒; 1000.2; t/a; 外购，颗粒状，新料. 2; 耳 带; 50; m; 外购. 3; 鼻梁条; 630; 箱; 外购. 4; 面 料; 100; t; 外购. 5; 松紧带; 120; 万m; 外购. 6; 成型胶条; 200; 万m; 外购. 7; 缝纫线; 530; 箱; 外购. 8; 包装箱; 20; 万只; 外购. 9; 包装袋; 36; 万只; 外购. 10; 无纺布; 120; t/a; 外购成品. 11; 熔喷布; 60; t/a; 外购成品. 聚丙烯：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，在100℃左右可使用，具有良好的电性能和高频绝缘性能，不受湿度影响。熔点为173℃，成型范围205~315℃，裂解温度≥350℃。有良好的耐弯曲疲劳性；因此适宜做医疗器械和餐具。纵横拉向的拉伸强度相差特别大，因此有很好的成纤性，适宜做纤维和绳索。聚丙烯耐酸碱，耐很多有机溶剂，电绝缘性能优良。. 水、电消耗情况. 1; 水; 144; m3/a; 由市政供水管网提供. 2; 电; 300; 万kWh/a; 由当地电网统一供给. 7、主要生产设备 项目所需要主要设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 无纺布生产线; 分切机；65型无纺布机；70型无纺布机；80型无纺布机等; 套; 3. 2; 熔喷布生产线; 原料上料设备；单螺杆挤出机；熔喷布PLC触摸屏自动化控制系统等; 套; 3. 3; 口罩机生产线; 嵌入式控制系统V1.0; 套; 3. 4; 防护服生产线; 缝纫机、电子天平、钢直尺、包装机、防护服血液穿透性测试仪、滤料综合性能测试仪、静电衰减性能测试仪等; 套; 3. 8、公用工程 （1）给排水 本项目用水无生产用水和绿化用水，主要是职工生活用水。 生活用水：项目劳动定员12人，年工作时间300天，本项目不设食堂、餐厅，设职工生活区，职工饮水方式为电热炉烧水饮用，职工用水定额参照《给水排水设计手册》按照每人每天40L计，则职工生活用水量为144m3/a，由市政供水管网提供。 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。本项目生活用水量约为144m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则生活污水产生量为115.2m3/a，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 水量平衡见下图： 图1 项目新鲜水用水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目用电由邹平市供电网提供，年用电量约为300万k·Wh/a，可满足企业生产及生活的需要。 （3）供热 本项目取暖采用空调供热方式。 9、经济技术指标及工作制度 项目定员12人，全年工作300天，采取三班制，每班工作8小时。 四、项目相符性分析 1、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态红线要求符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。邹平市规划建设两处生态保护红线区：辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区、鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区。邹平市生态保护红线区具体范围见下表。生态保护红线图见附图4。 表6 邹平市生态保护红线区具体范围一览表 生; 保护红线区名称 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区; SD-16-B1-09; 辛集村以西、管道村以东，小清河以北，姚家村以南; 7.63km2; 水源涵养; 水库; 包含辛集洼水库、台子水库. 鹤伴山-长白山生物多样性维护生态保护红线区; SD-16-B4003; 邱家村以南，白鹤山以东，独山以北，246省道以西; 72.36km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、湿地、草地; 包含城南水厂、鹤伴山水厂、月河水厂、黛溪水厂、鹤伴山森林公园、黛溪河湿地公园、中华结缕草农业野生植物原生境保护区. 本项目位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，距离最近的红线区为东南侧3540米处的辛集洼水库-台子水库水源涵养生态保护红线区（SD-16-B1-09），项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。 （2）本项目与环境质量底线要求符合性分析 项目所在地环境空气现状指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域台子干渠河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。该项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）本项目与资源利用上线要求符合性分析 项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，项目所用资源为水、电，新鲜水依托市政供水管网，年用新鲜水量为144m3/a；供电由当地电网统一提供，年用电量为3000000kwh。本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）项目与负面清单符合性分析 依据《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，项目位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，为卫生防护用品和原材料生产项目，不涉及《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》所列内容，具体符合性分析见表7。 表7 与《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》符合性一览表 序号; 邹平市建设项目环评审批/备案负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目；排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目; 不涉及; 符合. 2; 新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥（含水泥粉磨站）和平板玻璃产能的项目; 不涉及; 符合. 3; 集中供热管网覆盖范围内分散燃煤供热锅炉；城市建成区、开发区、工业园区内新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉；其他地区新建10蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉项目; 不涉及; 符合. 4; 新、改、扩建燃煤的砖瓦、陶瓷、耐火材料、石灰窑等工业窑炉项目；炉膛直径3米及以下燃料类煤气发生炉；掺烧高硫石油焦的工业窑炉; 不涉及; 符合. 5; 新建、扩建的化工项目以及在原址进行除安全、环保工程以外的改建的化工项目（不包括单纯的化学品复配分装项目）; 不涉及; 符合. 6; 新建未进入工业园区内涉及石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放的建设项目；生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目; 不涉及; 符合. 7; 新建含焙烧工艺的碳素项目（含采用石油焦为原料的项目）; 不涉及; 符合. 8; 以废塑料为原料的再生造粒、塑料加工、吹塑项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 9; 石料破碎、建筑垃圾破碎、机制砂、水洗砂项目; 不涉及; 符合. 10; 钢渣磁选项目（企业配套项目除外）; 不涉及; 符合. 11; 集中喷漆中心以外的家具喷漆项目; 不涉及; 符合. 12; 集中电镀中心以外的独立电镀项目; 不涉及; 符合. 13; 石棉制品项目; 不涉及; 符合. 14; 新建化学制浆造纸项目; 不涉及; 符合. 15; 新增产能的胶粉、再生胶、轮胎翻新项目; 不涉及; 符合. 16; 陶瓷熔块项目; 不涉及; 符合. 17; 硅酸钠项目; 不涉及; 符合. 18; 新建危险化学品仓储、物流配送项目; 不涉及; 符合. 19; 再生铅项目; 不涉及; 符合. 20; 再生铝项目（企业及园区配套项目除外）; 不涉及; 符合. 21; 羧丙基甲基纤维素等产生高盐废水的纤维素项目; 不涉及; 符合. 22; 新增产能的商品混凝土搅拌站项目; 不涉及; 符合. 23; 周边地区取缔类项目; 不涉及; 符合. 综上所述，该项目不属于《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单（试行）》中的项目类型，符合要求。 2、与产业政策的符合性分析 本项目为年产500吨无纺布、200吨熔喷布、500万只口罩、200万件防护服项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许建设项目，因此，拟建项目的建设符合国家的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，项目为租赁用地，根据规划证明图，项目建设符合台子镇总体规划，用地性质为建设用地。该项目水、电供应充足，污染排放负荷小，对周边环境的影响较小。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。综上所述，项目选址基本合理。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析 表8 与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策的规划; 符合. 综上，项目符合环环评[2016]150号文规定。 5、鲁政发[2018]17号要求分析 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《山东省2013—2020年大气污染防治规划》等文件精神，山东省制定了《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）。项目与鲁政办字[2018]17号文件相符性分析见表9。 表9与鲁政办字[2018]17号文件相符性分析 文件要求; 工程情况. 二、重点任务. (一)优化结构与布局 持续实施“散乱污”企业整治； 按照“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）要求，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标的地区应制订更严格的产业准入门槛。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程 (二)强化污染综合防治。 1.全面实施排污许可管理。 2.工业污染源全面达标排放；持续推进工业污染源提标改造。强化工业企业无组织排放控制管理；大力推进企业清洁生产。 3.提高移动源污染防治水平。 4.加强面源污染综合防治。 （三）健全大气环境管理体系。 1.完善网格化监管体系。 2.加强污染源执法监管。 3.实施大气污染源精细化管理。 4.有效应对重污染天气。加强预报预警能力建设。 5.加强重污染天气应急联防联控。; 本项目不属于过剩产能企业，项目进行环保治理后不属于“小散乱污”企业，项目使用电能，不使用煤炭，无燃煤锅炉，冬季办公取暖采用空调。运营过程中切实落实各项废水、废气和噪声污染治理措施，建立完善的环境管理制度，运营期各项污染物经合理处置后均可达标排放，对环境产生的影响较小。. 6、与环大气[2017]121号文符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号文件要求，拟建项目位于“十三五”挥发性有机物污染防治工作的“治理重点”中的“重点地区”山东省，不属于“重点行业”，本项目为纺织制品行业，排放的VOCs不属于“重点污染物”芳香烃、烯烃等。本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号符合性分析如下： 表10 项目与环大气[2017]121号文件符合性分析 序号; 环大气[2017]121号文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; （一）加大产业结构调整力度。….2严格建设项目环境准 入。….重点地区要严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。…严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制；使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (二)加快实施工业源VOCs污染防治。; ①项目属于新建项目，位于台子镇，项目属于纺织制品行业，不属于重点行业 ②项目所用原料为PP等 ③本项目不属于环大气 [2017]121号文件要求的重点行业; 不违 背. 由上表可知项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号要求。 7、与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 表11 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性一览表 序号; 内容; 项目符合性. 1; 调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能; 坚持“堵疏结合，以疏为主”的原则，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，强力推进落后产能淘汰、过剩产能化解和违法违规产能清理，全力实施“三上三压”，严格实施采暖季工业企业错峰生产，加大政策引导与支持力度，着力发展战略性新兴产业，加快传统行业绿色动能改造，大力发展节能环保产业，优化空间布局，努力增加绿色新动能。到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减357万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨; 项目不属于落后产能及违法违规项目，符合方案要求. 2; 调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用; 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用。到2020年，全省煤炭消费总量由2015年的40927万吨，压减到36834万吨以内；全省单位地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量控制在42017万吨标准煤以内，清洁能源在能源消费结构中的比重比2015年提升4个百分点。; 项目不使用煤炭，符合方案要求. 3; 调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量; 通过压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。到2020年，公路货运周转量占比显著降低，铁路货运周转量占全社会货运周转量比例较2017年提升7个百分点。; 项目产品主要供应本地企业，运输距离较近，运输频次较低，符合方案要求. 4; 调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量; 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。到2020年，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%，在农业病虫害发生平稳的情况下，单位耕地面积农药使用量下降10%，全省商品有机肥使用量增加到428万吨以上。; 项目不属于农业项目，符合方案要求. 8、本项目与《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的符合性 项目与《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的符合性分析见表12。 表12 与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号; 工作方案规定; 本项目情况; 结论. 1; 针对涉VOCs排放的“散乱污”企业（主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等行业企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等），在落实《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实〈京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。建立管理台账，实施分类处置。实行网格化管理，建立由乡(镇、街道)党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 本项目不属于散乱污企业; 符合. 2; 各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目符合“三线一单”政策; 符合. 3; 各市应加大工业企业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在不同季节，以本区域O3污染和PM2.5浓度同比改善为原则，提出本辖区产生和排放挥发性有机物的相关行业生产调控方案，相关企业要结合所在地环境质量状况，组织制定生产调控计划，编制调控工作方案，统筹工业生产和污染减排，科学安排生产工期，其中，2016和2017年年度O3超标的市，夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃挥发性有机污染物的行业研究制定生产调控方案；PM2.5污染严重的地区，冬季可重点对产生芳香烃的行业实施生产调控措施。; 本项目公司制定了环境应急预案，严格执行相关部门的生产调控方案。; 符合. 4; 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 不涉及; 符合. 综上，本项目建设符合《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》的要求。 9、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条规定，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目类采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要的措施预防和控制生态破坏； （4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明确不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 经核实，本项目不属于以上情形之一，因此符合《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）的规定，具备批准条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，项目租赁台子镇闲置厂房，租赁前厂房为闲置，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邹平市位于山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标为北纬36°41′～37°08′，东经117°18′～117°57′。县境东西长57.55公里，南北宽50.17公里，总面积1251.75平方公里。邹平市东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，西距济南90公里，距济南国际机场62公里，东距海滨城市青岛240公里，距淄博市37公里，北距首都北京550公里。 本项目建设地点位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，地理位置优越，交通便利，具体地理位置见附图1。 - 二、地形地貌 邹平市所在地貌单元为冲积平原，地形平坦开阔，坡度为1/100～1/500，地面高程为19.69～20.93m。北起黄河南岸台子镇旧城渡口，南至临池镇郑家村，版土最大纵距50.15公里，西起码头乡刘平村，东至长山镇韩家村，最大横距57.55km。南部是古老的低山丘陵，面积为196.02平方公里，占总面积的15.66%。东部、西部是山前冲积平原，面积为364.04km2，占总面积的29.09%。北部和西北部都是黄泛平原，面积为691.69 km2，占总面积的55.25%。地势从南向北由海拔862.8m的低山到海拔11.6m的平原，呈倾斜式下降。 - 三、气候气象 邹平市属北温带大陆性气候区，气候温和，雨热同季，四季分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。光热资源丰富，但年际变化较大，冷暖旱湿变化剧烈，且有较强的不稳定性和不均匀性。全县太阳辐射总量平均123.94kcal/cm2，年平均日照率为59%。气温的季节变化是冬夏相差29.8℃，一月最冷月为-3℃，七月最热月均26.8℃，表现出明显的大陆性气候特点。 邹平的降水主要集中在夏季，水量较少，且时空分布不均，致使旱涝经常发生，多年平均降水最多为596.5mm。降水最大的特点是：年际变化差异很大；年内降水分布十分不均，每年7、8月份降水量最多，占年降水量的53.8%，达313.9mm。占年平均值的30%，一月份最少，仅占年均值的1%；降水量的地域分布不均，南部降水多于北部，以山区最多，多年平均在640mm左右，小清河南岸，里八田、九户一线最少，多年平均在540mm左右。 邹平市地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温13℃，年平均降水量为633.3mm，且多集中于7、8、9月份，11、12月份降水量最少，年蒸发量为1118mm，多年主导风向为东南风，平均风速为2.5m/s。年平均气压1013.4hpa，平均相对湿度64.0%，最大积雪深度23cm，最大冻土深度47cm。 - 四、水文地质 1）地表水 区域内主要河流有黄河、孝妇河、小清河、杏花河。孝妇河在邹平东部自南向北流过。小清河在邹平市北部自西向东流过（最终入渤海），县境内河段长22.9km，流域面积172 km2。杏花河于县城西部8公里左右自西南向东北流入小清河，县境内长33.4km，流域面积425km2。此外，黄河在邹平西北由西南向东北流过，过县境河段长约23km，多年平均径流量437.26亿m3。 2）地质 本区域下伏基岩为白垩系玄武岩，上覆较厚的第四系沉积岩，厚约120m，主要为冲击-洪积物。区内构造活动稳定，无古河道及大的断裂构造通过，未发现破碎带。该项目生产装置中无高大及对地层形成重压的设备，地质状况满足生产装置的要求。 根据《中国地震动参数区划图》，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 3）地下水 地下水类型为孔隙水，主要含水层有两层：埋深20～45m的带状沙砾层和埋深150～170m的基岩风化裂隙及残积层。地下水流向为自南向北及东北，多年平均地下水资源量为1.4亿m3。地下水的补给、径流和排泄主要受气象、地表及岩性的影响，补给来源主要为大气降水的垂直下渗及上游地下水的侧向补给。 - 五、生态环境 邹平市境内低山丘陵地区自然植被主要为苔藓、地衣、百草、黄百草、拐草等，覆盖率低。山前倾斜平原地区自然植被良好，木本植物多为阔叶乔木。黄泛平原地区自然植被为麦蒿、荠菜、马唐、茅草、芦苇等。人工植被以栽植杨、柳、榆、槐、梧桐等木材树和山果林木为主。 优越的地理位置和气候条件，形成了丰富的野生资源，植物资源中有木本植物如：乔木类杨、柳，灌木有石榴、酸枣等，共计38科，122种；草本植物除小麦、玉米等农作物外，还有野生草本植物47科，200余种；真菌类植物有28科150种。动物资源主要有：兽类如狐狸、獾、野兔、刺猬等10科20种，禽类有池鹭、大雁、黄斑、苇鸭等28科60种，虫蛇类有螳螂、蝗虫、蝉、蜈蚣等600多种，水族类约100种。项目厂区周围现状为村庄或耕地环境，主要农作物为小麦、棉花、玉米等，生态物种比较单一，没有珍稀野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 邹平市地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里，地理位置优越，交通运输便利。全县辖11个镇、5个街道办事处和1个国家级经济技术开发区，858个行政村，户籍人口78万，总面积1250平方公里。 2018年全年实现地区生产总值（GDP）900亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%。其中，第一产业增加值43.1亿元，增长4.1%；第二产业增加值528.1亿元，增长3.2%；第三产业增加值339.0亿元，增长4.2%。三次产业结构由上年的4.7:59.2:36.1调整为4.7:58.1:37.2。人均地区生产总值112704元，增长3.1%，按年均汇率折算为16693美元。 邹平市是山东省第一个全国农业标准化示范县，第一个棉花标准化示范区和山东省畜牧业生产基地，小麦、玉米单产均创历史新高，分别达到456公斤和536公斤。蔬菜30万亩，总产60万吨。标准化基地面积达32.6万亩。成功申报县级龙头企业10家，省级龙头企业3家。邹平市共有国家级龙头企业1家，省级8家，市级33家，县级68家。农民专业合作组织发展到75家，参加合作组织的农民达2万户以上。扎实推进畜牧强县建设，实现畜牧业总产值22亿元，强化动物疫病防控，防疫防控率达100%。投资1.24亿元，完成各类水利工程76项，动用土石方662万方，清淤疏浚渠道156公里，新增节水灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积8万亩。胡楼引黄灌区续建配套与节水改造一期工程完工。投资1400万元，对15处病险水库、塘、坝进行了除险加固，其中古城、于印、台头三座小型病险水库列入省投资项目。投资7000万元的黄河标准化堤防建设完工。共完成各类方田建设10.8万亩，山区综合治理1万亩。全年共完成成片造林42363亩,森林覆盖率达到29.6%。新转移农村劳动力3500人。 邹平市有“文化县”之美称。宋代名相范仲淹在这里度过青少年时代，近代著名学者梁漱溟先生三十年代在邹平进行过长达7年的“乡村建设实验”。 1987年邹平市被确定为首批对美开放调查点；1989年，邹平市接受了国家教委考察并被确定为重点联系县，国家教委先后三次派出挂职调研组来邹平指导工作；邹平一中、实验中学先后与澳大利亚阿伯芙公园中学、日本山口县小郡町立中学结成友好学校，定期开展交流互访活动；美国“四健会”、福特教育基金会等多次来邹考察访问。邹平先后荣获全国成人教育先进县、全国学前教育先进县、全国第一个“普九”巩固提高试点县、全国语言文字工作先进集体，全省农村教育先进县、基础教育先进县、规范教育收费示范县、教育督导先进集体、教育科研先进集体等20余项省级以上表彰。 台子镇位于邹平市西北部，面积87.58平方公里，是一个坐落于黄河岸边有着浓厚历史积蕴的城镇，常住人口29734人（2017年），是古齐东县城所在地，历史悠久、人杰地灵，政通人和、民风淳朴。台子镇南距济青高速20公里，青岛港2小时路程，242省道、高标准黄河大堤穿境而过，形成贯穿南北、东西的交通大动脉，使台子镇处于济南、滨州、邹平一小时经济圈。近年来，台子镇依托特色农业产业基础、国家级黄河水利风景区建设和古齐东县城文化积淀，大力发展黄河水利旅游和休闲采摘旅游，全力建设黄河风情小镇，乡村旅游发展取得显著成效，是山东省旅游强乡镇、省级卫生镇、省级文明镇。 项目区内没有其他重点文物保护单位、自然保护区、自然历史遗迹等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气现状 本项目环境空气质量现状采用邹平市环境监测站2019年12月台子镇例行监测点平均监测数据,2019年12月台子镇环境空气例行监测数据:SO2日均浓度为0.038mg/m3、NO2日均浓度为0.033mg/m3、PM10日均浓度为0.11mg/m3、PM2.5日均浓度为0.056mg/m3。根据以上监测数据，项目评价区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．噪声环境现状 根据《2018年滨州市环境质量状况公报》公开数据，2018年邹平市2类功能区声环境质量昼间平均等效声级为56.0分贝，夜间平均等效声级为43.3分贝，台子镇声环境质量昼间监测点监测结果为54.3～58分贝，声环境质量昼、夜间平均等效声级达到相应功能区标准。本项目位于邹平市台子镇，根据现场调查，项目周围主要是小型加工企业和居住小区，参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），该区域属于2类声环境功能区，项目区周围无重大噪声污染源，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，声环境质量良好。 3．地表水质量现状 项目所在地主要地表水为小清河，根据2019年12月滨州环境信息网滨州市重点河流水质监测历史数据，小清河评价河段水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求。 4．地下水质量现状 根据滨州市环保局发布的《2018年邹平县环境质量状况公报》，2018年，邹平市三处水源地水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，水环境功能区达标率100%。项目位于邹平市，评价区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态质量现状 本项目周围分布有农田、树林等，无原生植被。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见表13。 表13 项目周边环境敏感目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 保护级别. 大气环境; 台子中心社区; N; 65; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 台子镇小学; N; 410. 台子镇政府; NE; 530. 胡家村; NW; 270. 豆八村; NW; 380. 地表水; 台子干渠（小清 河支流）; S; 1400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 台子中心社区; N; 65; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水; 项目周围6km2（3×2km）范围内地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目区域内SO2、PM10、PM2.5、二氧化氮执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D，具体标准值见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：µg/m3 标准来源; 类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 二氧化硫SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 日平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D; /; VOCs; 8小时平均; 600. 2、地表水 孝妇河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; 单位; 标准限值; 依据. 1; pH; 无量纲; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 2; COD; mg/L; ≤40. 3; BOD5; mg/L; ≤10. 4; NH3-N; mg/L; ≤2.0. 5; 溶解氧; mg/L; ≥2. 6; 总磷; mg/L; ≤0.4. 7; 总氮; mg/L; ≤2.0. 8; 硫化物; mg/L; ≤1.0. 3、地下水 区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表16 地下水质量标准 单位：mg/L 项目序号; 项目; 单位; 标准值. 1; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 2; 总硬度(以CaCO3计); mg/L; ≤450. 3; 氨氮; mg/L; ≤0.2. 4; 全盐量; mg/L; ≤1000. 5; 硝酸盐(以N计); mg/L; ≤20. 6; 亚硝酸盐(以N计)); mg/L; ≤0.02. 7; 挥发酚（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 8; 氯化物; mg/L; ≤250. 9; 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0. 4、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 表17 声环境质量标准 声; 境功能区类别 昼间（Leq [dB(A)]）; 夜间（Leq [dB(A)]）; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、大气污染物排放标准 项目有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中第Ⅱ时段最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值，无组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，具体数值见表18。 表18《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度(m); 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. VOCs; 40; 3.0; 15; 2.0. 2、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; (GB12348-2008)2类标准. 3、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中标准（环境保护部公告2013年第36号）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 该项目运营后不产生总量控制内的SO2、NOx、颗粒物，生产过程产生VOCs，营运期所产生污水主要是生活污水（含COD和氨氮），生活污水经化粪池收集后环卫定期清挖外运不外排。 经计算，本项目需申请总量控制指标VOCs：0.001t/a，考虑倍量替代后，本项目需要VOCs总量替代指标0.002t/a。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目厂房已建成，施工期只包括设备的安装与调试，无土建活动，此处不再评价。 2、营运期 生产工艺流程及产污环节见下图： 图2 无纺布生产工艺流程及产污环节 图3 熔喷布生产工艺流程及产污环节 图4 防护口罩生产工艺流程及产污环节 图5一次性防护服生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： 1、无纺布生产工艺流程：将原料聚丙烯颗粒人工投入料仓，通过管道由吸料机上料，进入螺杆挤出机挤出，后送进纺丝工序，纺丝入口上下拉伸抽吸，自然冷却后，经气流牵引、网帘成网、热轧（加固）后绕卷、分切，即为成品。挤出、热轧均采用电加热。项目所用原料聚丙烯为粒径3-5mm颗粒状，人工投入料仓后通过管道由吸料机上料，上料、生产过程中无粉尘产生。 2、熔喷布生产工艺流程：项目购买烘干好的PP原料放置在密闭的储料箱中，通过负压吸送方式将原料从储料箱中输送到挤出机进料口，熔融加热温度为230-240℃，在挤出机内由最初的固态转变为高弹态，到最终熔融成黏流态的聚合物熔体。在螺杆的推力作用下，以一定的压力从机头出挤出。利用过滤装置将熔体中的杂质去除，为正常纺丝提供干净的熔体；熔体进入纺丝泵，从喷丝微孔中喷出形成纺丝细流，在两侧高速、高温的牵伸气流夹持下对熔体细流进行牵伸拉细，使其成为超细纤维；在纺丝组件下方是水平接收成网设备，主要由机架、驱动装置、成网带、纠偏装置、网下吸风装置、抽吸风系统等组成。通过喷丝组件形成的PPS熔喷纤网在接收装置上形成连续的片状材料。已定型的PPS熔喷非织造布，通过卷绕机进行收卷处理，形成具有一定长度的卷装材料。 3、防护口罩生产工艺流程：防护口罩采用三层非织造布复合制作而成，自动生产线用成卷的无纺布（自产+外购），自动切割成口罩的外形，自动叠压后自动焊接耳带，耳带焊接方式为超声波压点复合，复合温度控制在85℃左右，无纺布（主要成分为聚丙烯，热分解温度为350℃）中化学成分基本不会分解，无有机废气产生。经过检验合格后等包装成品。 4、防护服生产工艺流程：医用一次性使用防护服主要是利用平缝机、包缝机和压胶机等机器，将符合防护要求的非织造布经过裁剪、缝合、粘合压胶条等工艺处理，并经“三拒一抗”（拒水、拒血液、拒酒精，抗静电）功能性后整理，制作成含有连帽上衣和裤子的医用防护服。 主要污染工序 一、施工期 该项目为新建项目，项目场地、厂房均为租赁，施工期间只进行设备安装及调试，故本评价不对施工期进行环境影响分析，只分析营运期间环境影响。 二、运营期 1、废气 项目生产过程有组织排放废气为熔融挤出、热轧挥发的有机废气，废气成分较复杂，以VOCs计；无组织排放废气主要为未能有效收集的VOCs。 2、废水 该项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，职工用水主要为生活用水，职工生活用水量为144m³/a，生活污水量按照用水量的80%计，则年产生污水量115.2m³/a。厂区内设置化粪池，生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 3、噪声 项目噪声主要为挤出机等设备产生的机械噪声，其噪声级通常为75～90dB(A)。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括一般工业固废、职工生活垃圾、危险固废。其中一般工业固废主要为废边角料、次品、废包装材料；危险固废主要为光氧催化设备产生的废灯管、废活性炭。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间熔融挤出、热轧工序 | VOCs （有组织） | 0.02t/a；0.92mg/m3 | 0.001t/a；0.046mg/m3 |
|  |  | VOCs （无组织） | 0.02t/a | <2.0mg/m3，0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （115.2m3/a） | COD | 经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门定期清理 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 1t/a | 收集后由正规的物资回收公司回收综合利用 |
|  |  | 次 品 | 5t/a |  |
|  | 光氧催化设备 | 废灯管(HW29) | 10个/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭（HW49） | 0.702t/a |  |
| 噪声 | 该项目噪声主要来源于加工设备产生的噪声，噪声最大值89dB（A），噪声最大值位于南厂界。厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可加附页）项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

施工期环境影响分析： 本项目租赁已建成厂房，剩余工程量为地面硬化等。施工量较小，产生污染轻微，施工时间短暂，且全部在厂区内完成，因此，施工期产生的影响轻微，评价主要对运营期的环境影响进行分析。 项目营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目产生废气主要为无纺布和熔喷布生产线原料熔融挤出、热轧挥发的有机废气，废气成分较复杂，以VOCs计；无组织排放废气主要为未能有效收集的VOCs。 项目在熔融挤出及热轧过程中进行加热，温度升高至120~130℃，生产过程产生的污染物主要为聚丙烯树脂颗粒热熔挤出和热轧产生的有机废气，生产流程加热温度设置在160~180℃，未达到其分解温度300~320℃，树脂粒子不会分解，无分解废气产生。但原料在受热情况下，残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。由于生产时加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，在熔融挤出和热轧过程产生的污染物主要为VOCs。类比同类型项目和参考技术资料，VOCs的产生系数为原料量的0.01%，根据生产规模可知，项目年使用聚丙烯颗粒量为1000.2t/a，则熔融挤出和热轧过程VOCs产生量为0.2t/a。 生产车间设置一套多级活性炭吸附装置吸附+光氧催化装置处理有机废气，光催化氧化装置原理如下：本项目UV灯管波段为C波段253.7nm以及C波段185nm。首先运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；在185纳米波段光下，利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而生产臭氧：UV＋O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强的氧化作用，对废气及其它刺激性异味有良好的削除效果，为第二重处理；再利用光触媒TiO2（蜂窝状金属网孔作为载体）全方位与光源接触，在253.7nm的光的照射下受激生成“电子—空穴”对（一种高能粒子），这种“电子—空穴”对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，能将空气中有机物直接分解成无害无味的CO2及H2O等，为第三重处理，废气设计流速约2.2m/s，废气停留时间约1.8s，能保证废气与臭氧、光触媒充分接触，通过三重处理后的废气处理效率可达70%以上。 活性炭为颗粒状或蜂窝状。由于活性炭具有多孔隙结构，表面积大，因此当气体通过活性炭时，与其充分接触，则污染物质被截留在孔隙当中，从而达到净化气体的目的。衡量活性炭吸附能力的指标之一是碘值，碘值越大则吸附能力越强，处理效果越好 经在生产车间有机废气产生点设置集气罩收集通过多级活性炭吸附装置吸附+光氧催化装置催化氧化处理后（收集效率90%，综合处理效率95%），排放量为0.001t/a,通过设置一根15m排气筒排放，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.046mg/m3（风机风量为3000m3/h，年运行7200h），满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中第Ⅱ时段排放限值（VOCs：40mg/m3，3kg/h）。 生产车间未收集的VOCs（10%）产生量为0.02t/a,通过加强车间通风、厂区绿化，对大气环境影响较小。 图 6 有机废气产生及处理流程图 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算。 评价因子和评价标准筛选见表20，估算模型参数表见表21，废气有组织污染源参数表见表22，废气无组织污染源参数表见表23。 表20 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8h平均; 600; 环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2—2018）附录D. 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9℃. 最低环境温度/℃; -12.0℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 £ 否 R. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 是否考虑岸线熏烟; 是 £ 否 R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表22废气有组织污染源参数表 名称; 排气筒底部 中心坐标/°; 排气筒 底部 海拔高度/m; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气流速 (m/s); 烟气温度 /℃; 污染物种类; 污染物排 放速率 (kg/h). 经度; 纬度. 排气筒; 117.500; 37.088; /; 15; 0.3; 11.8; 17; VOCs; 0.0001. 表23废气无组织污染源参数表 名 称; 起点坐标/°; 长度/m; 宽度/m; 与正北 向夹角/°; 有效排 放高度/m; 初始垂向 扩散参数/m; 污染物种类; 污染物排 放速率(kg/h). 经度; 纬度. 生产车间; 117.500; 37.087; 50; 12; 0; 5.5; 2.5581; VOCs; 0.003. 主要污染物有组织排放估算模型计算结果见表24。 表24 拟建项目有组织排放源预测结果表 有组织排放源 （点源）; 源强（kg/h）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准浓度 (ug/m3). 排气筒P1; 0.0001; 121; 0.005; 0.001; 900. 主要污染物无组织排放预测结果如下表25所示： 表25拟建项目无组织排放源预测结果表 无组织排放源（等效面源）; 污染物种类; 源强 （kg/h）; 面源参数（长*宽*高m）; 距离（m）; 最大落地浓度(ug/m3); 占标率（%）; 执行标准 浓度 (ug/m3). 生产车间; VOCs; 0.003; 50*12*5.5; 36; 2.251; 0.19; 1200. 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率0.19%<1%，本评价大气环境影响评价等级为三级评价，三级评价项目无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目大气污染物排放量核算表如下所示： 表26项目大气污染物排放量核算表 有组织排放. 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放浓度/ （µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P1; VOCs; 46; 0.0001; 0.001. 有组织排放总计; VOCs; 0.001. 无组织排放. 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （µg/m3）. 1; 生产 车间; 熔融、挤出工序; VOCs; 加强管理，定期通风; DB37/2801.7-2019; 2000; 0.02. 无组织排放总计; VOCs; 0.02. 项目大气污染物年排放量总计; VOCs; 0.021. 由前面预测可知项目无组织排放的VOCs厂界排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），对大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）建设项目大气环境影响评价自查表。 表27建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a£; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（） 其他污染物（VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ VOCs ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（0.021）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 综上，项目产生的废气均能实现达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目用水无生产用水和绿化用水，主要是职工生活用水。本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中，然后顺地势将雨水排至厂区外较低处自然散排。本项目生活用水量约为144m3/a，生活污水产生量按照用量的80%计，则生活污水产生量为115.2m3/a，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 本次环评按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定评价等级为三级B，根据评价等级确定评价范围，本项目针对污水处理设施环境可行性进行分析。 项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排，对周围地表水影响极小；项目区域内地面全部混凝土硬化，通过采取地面防渗和严格的生产组织管理，项目建设不会对所在区域地下水水质产生影响。 2、地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 由《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由 HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 项目车间、一般固废暂存处、危废暂存处采取防渗措施，防止污染物进入土壤引起地下水的污染。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准。，对污染防治区设置防渗层，项目各单元防渗措施具体见表28。 表28 设施防渗措施及防渗效果 装置/ 厂房/ 建筑名称; 采取的防渗措施; 依据标准; 标准要求. 车 间; 200mm混凝土+20mm 水泥抹平; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及修改单标准; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土. 一般固废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/的黏土层的防渗性能. 危废暂存处; 200mm 混凝土+20mm 水泥抹平; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单标准; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。. 在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 （三）噪声环境影响分析 噪声主要来源于设备运行产生的噪声，噪声级约为75~90dB（A）。 1、单个声源到达受声点的声压级 式中：Lp(r)——距声源如r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r-r0)。 2、多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 为减少项目噪声对周围环境的影响建议采取以下措施加以控制： ①设备全部设置在室内，采用低噪声、节能型产品，采取有效的隔声、减振设施，尽量避免和减少零部件之间的碰撞和响动，采用噪声较低的零部件代替容易发声的金属零件，对于设备中容易产生的部位采用了消声手段。 ②在房间墙面采用吸声材料，同时房间的房窗均采用隔声门窗，平时尽量不开启门窗；车间内设备及生产线合理布局，生产设备布置时离门窗较远。 ③加强设备的维护，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机在一定工况下运转时产生的噪声，主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分，采取的噪声治理措施为：机壳及电机的噪音通过加装隔声罩来解决，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶；风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低23~30 dB(A) 的噪声。 表29主要设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级（dB（A））; 分布位置. 1; 无纺布生产线; 3; 89; 建筑物（实体墙）隔声; 43; 生产车间. 2; 熔喷布生产线; 3; 85; 距离衰减基础减震; 42. 3; 口罩机生产线; 3; 86; 建筑物隔声、距离衰减，采用隔声罩; 45. 4; 防护服生产线; 3; 87; 建筑物（实体墙）隔声; 46. 本项目预测结果已考虑机械设备减震基座和墙体的隔声作用后的噪声影响，依据预测模式，经计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表30： 表30项目噪声预测结果一览表 点位位置; 时间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界1m; 昼间; 45.5; 60; 达标. 夜间; 50. 南厂界1m; 昼间; 48.2; 60; 达标. 夜间; 50. 西厂界1m; 昼间; 44.6; 60; 达标. 夜间; 50. 北厂界1m; 昼间; 43.5; 60; 达标. 夜间; 50. 台子中心社区; 昼间; 41.0; 60; 达标. 夜间; 50. 由上表可知噪声衰减到厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 因此，本项目采取隔音、降噪等措施，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响很小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为废边角料、次品、光氧催化设备产生的废灯管、废活性炭以及生活垃圾。 1、固体废物产生情况 （1）废边角料：分切工序产生废边角料，废边角料按原料的0.1%计，则废边角料产生量为1t/a。为一般固体废物，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （2）光氧催化设备产生的废灯管：项目配套光催化氧化设备运行过程中会有部分灯管损坏，类比同类项目，预计废灯管产生量为10个/a。根据《国家危险废物名录（2016）》，废UV灯管属危险废物HW29 含汞废物中900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，存放于厂内危废暂存间，委托有资质单位妥善处置。 （3）废活性炭（危险废物HW49，废物代码900-039-49），项目采用“活性炭吸附装置+光氧催化装置”处理加工过程中产生的有机废气，活性炭棉定期更换，其使用周期及更换频率都与吸附容量有关，当吸附容量已满，活性炭棉功能失效，则需要更换。根据杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.35kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.35kg/kg，项目有机废气的去除量为0.182t/a，经计算共需活性炭0.52t/a，则项目废活性炭产生量约为0.702t/a，含污染物，用加厚塑料袋包装好，存放于危废暂存处，定期交由有资质的危废单位进行处置。 （4）职工生活垃圾：项目职工人数12人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天，则项目产生的生活垃圾约1.8t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门清理。 （5）废包装材料：项目生产过程原料拆袋产生废包装材料0.5t/a，混入生活垃圾一同收集后，由环卫部门清理。 （6）次品：检验工序产生次品，次品产生量为5t/a，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 2、危废暂存设施 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第 5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，并有防腐、防渗等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的规定设置，具体要求如下： （1）所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求， 且必须完好无损； （2）装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； （3）危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； （4）厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； （5）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （6）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 表31项目固体废物产生及处置情况 序号; 性质; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 处置情况; 环保符合性. 1; 一般固废; 废边角料; 生产过程; 1t/a; 外售; 符合. 2; 次 品; 5t/a; 外售; 符合. 3; 生活垃圾; 职工生活; 4.5t/a; 环卫部门清理; 符合. 4; 废包装材料; 生产过程; 0.5t/a; 符合. 表32危险废物产生及处置情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废灯管; HW 29; 900-023-29; 10个/a; 光氧催化设备; 固态; -; 汞; 12个月; （T/In）; 委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.702/a; 吸附装置; 固态; -; -; 12个月; （T/In）; 委托有资质单位处理. 注：危险特性包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。 综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。 （五）土壤环境影响分析 1、土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。本项目占地面积总计为600m2，属于小型（≤5hm2）。 依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定中认定的“有毒物质”，土壤环境有害物质是根据国务院环境主管部门公布的重点控制的土壤有毒有害物质名录、《土壤污染防治法》（草案）中明确认定的重金属、持久性有机物等“有害物质”，该项目在施工及生产过程中，产生的大气污染物主要为VOCs，不属于重点重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物，且项目在施工期和营运期在影响途径上对废气排放进行了控制，经过采取措施后污染源控制在厂界范围内（最大落地浓度距离范围内无敏感点），依据《<环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）>（HJ 964-2018）关键要点解析》（环境保护部环境工程评估中心 李秀宇 2019.3.14），由影响识别可知项目投产前后对占地范围外无任何影响，其土壤环境敏感程度可判定为不敏感。 综上，本项目土壤评价可不开展评价。 2、土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。项目厂区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，项目区域土壤环境处于清洁水平，区域土壤环境状况良好。根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ①控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 3、结论 项目化粪池、生产车间等采取严格防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。 （六）环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 1、风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物不存在危险物质，生产工艺危险性较低，属轻度危害（P4）。 项目位于邹平市台子镇，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数小于500人，距离项目最近的敏感点为项目北侧65米处的台子中心社区，属于环境低度敏感区（E3）。 2、环境风险潜势初判 根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表33确定环境风险潜势。 表33建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（ E）; 危险物质及工艺系统危险性（ P）. 极高危害（ P1）; 高度危害（ P2）; 中度危害（ P3）; 轻度危害（ P4）. 环境高度敏感区（ E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（ E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（ E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注： Ⅳ +为极高环境风险。. 经对照分析，项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。 （1）物质风险识别 本项目周围无化工企业等存在重大环境风险的风险源，周围环境不存在环境风险因素。本项目所用原材料为树脂颗粒、辅料，固体废物为边角料以及职工生活垃圾等，无危险物质。 （2）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。项目不存在重大危险源。 4、环境风险分析 根据项目生产用原辅材料及产品分析，本项目使用的原辅材料及产品均未涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质，未构成危险化学品重大危险源。根据项目生产特点，本项目存在的环境风险主要是机械伤害、噪音伤害。 （1）火灾：项目使用原料树脂颗粒、部分辅料为可燃物，如明火管理不当、电器设备及线路老化可能引起火灾，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （2）触电：该项目生产过程中使用电设备，危险性较大。应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故 （3）机械伤害：生产中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。 （4）噪音伤害：该项目的噪声危害主要是设备运行过程中产生的噪声，物料的搬运、堆放、装卸过程中产生的噪声，这些噪声就一种声源而言有时不是连续的。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。 （5）有机废气危害：该项目生产过程中会挥发出一定的有机气体，有机气体在常温下以气态的形式存在于空气中，它会影响皮肤和黏膜，对人体产生急性损害。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 （3）企业要购买使用合格的机械设备，应根据国家有关规定取得安全资质与安全标志。生产企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。未经许可不应任意拆除。企业要针对机械设备使用操作等编制具体安全操作规程，做好检查、管理工作。 （4）有机废气要经集气罩收集后由排风机送入光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒有组织排放，并使通风系统保持畅通。 （5）厂区操作人员应佩带防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求。并定期对工人进行健康检查，并建立健康档案，对接触有害物质的人员，应定期进行健康检查。 （6） 生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 （7）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 （8）为了有效地防止触电事故，可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等项技术或措施。 （9）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 6、分析结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 7、建设项目环境风险简单分析内容表 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产500吨无纺布、200吨熔喷布、500万只口罩、200万件防护服项目. 建设地点; 山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房. 地理坐标; 经度; 117.880981; 纬度; 36.871899. 主要危险物质 及分布; 项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目原材料及产品属于可燃物质，风险源主要是明火管理不当、线路漏电造成车间失火，一旦发生事故，火灾引发的伴生/次生污染物的排放，会对人体健康、大气环境、水环境造成较为严重的影响，因而必须注意风险事故的防范，将事故概率降到最低。. 风险防范措施 要求; （1）制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道。 （3）各建筑物间的防火间距均按要求设置，各装置之间设有运输及消防通道。平面布置充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等闯题，有利于安全生产。 （4）生产所用物料按照管理条件的相关要求进行存放，地面做防雨、防渗处理。 （5）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. （七）防护距离分析 1、大气环境防护距离 根据工程分析可知，本项目营运期内大气污染物主要控制因子是生产车间VOCs。根据大气导则要求，采用ARESCREEN估算软件对项目污染物的排放进行预测估算。 表35项目大气预测结果 污染源类型; 污染源名称; 污染物种类; 距离m; 最大落地浓度mg/m3. 面 源; 生产车间; VOCs; 27; 1.821. 点 源; 排气筒P; VOCs; 121; 0.005. 经计算项目VOCs最大落地浓度未超标，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据本项目面源排放结果，确定以VOCs无组织排放作为计算源强，项目卫生防护距离的计算结果见下表36。 表36卫生防护距离计算结果 排放源; 卫生防护距离计算系数; 近五年平均风速（m/s）; 污染源（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产 车间; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.5; 0.02; 0.6; 0.04; 50. 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法，确定本项目生产车间卫生防护距离为以生产车间边界外围50m，距离项目卫生防护距离起点生产车间最近的环境敏感点为车间北侧65米处的台子中心社区，项目卫生防护距离起点生产车间周边卫生防护距离范围内无居民集中区等环境敏感点（附图4卫生防护距离包络线图）。 （八）环境管理与监测计划 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定和国务院四部委关于加强乡镇企业环境保护若干问题的决定及有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 1、环境管理岗位设置 为加强环境保护工作，建设单位需设置专门的环境管理和监测岗位，以对厂内的环境问题进行管理和监测。根据本项目的生产规模和特点，设置环保监测岗位。环保岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。 2、环境监测计划 （1）监测目的与任务 监测岗位的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映拟建项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握拟建项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 （2）监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 （3）监测计划 拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。监测制度和计划见表37。 表37监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 生产车间排气筒; VOCs; 一年一次，每次连续2天。可委托有资质的单位监测. 厂界; VOCs; 每年监测1次，每次监测1天，每天不少于2次。可委托有资质的单位监测. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度监测1次，每次监测1天，采样1次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每年统计一次. 3、采样口和采样平台设置要求 （1）排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。 （2）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5 m2(建议2×1.5m2以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯,切勿设置猪笼梯等不安全通道。 （3）采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。对圆形烟道,采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m,设一个采样孔;烟道直径大于0.6m,在同一断面设二个互相垂直采样孔。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融挤出、热轧工序 | VOCs （有组织） | 活性炭吸附装置+光氧催化装置+15m排气筒 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 第Ⅱ时段排放限值≤40mg/m3，≤3kg/h |
|  |  | VOCs （无组织） | 加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使废气快速排出车间稀释扩散 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值≤2.0 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内设置化粪池，生活污水经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排 | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 |  |  |
|  | 生产过程 | 次 品 | 收集后外售资源回收企业 |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  | 光氧催化装置 | 废灯管（HW29） | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭（HW49） |  |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 隔音降噪设施等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行过程中不进行另外的资源开发，对产生的主要污染物采取了有效的污染防治措施，达标排放，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 邹平一锦防护用品有限公司拟投资150万元建设年产500吨无纺布、200吨熔喷布、500万只口罩、200万件防护服项目，邹平一锦防护用品有限公司成立于2020年4月，公司经营范围为生产销售：无纺布、熔喷布、口罩、防护服，该项目建设地点为山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，项目占地600平方米，职工定员12人，年工作300天（三班制），项目预计于2020年8月投产。 2、政策符合性结论 （1）政策符合性分析 ①产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令[2019]第29号）中的规定，该项目不属于 “限制类”和“淘汰类”，符合国家及地方产业政策。 ②“三线一单”符合性分析：经分析，该项目符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》和《邹平市建设项目环评审批/备案负面清单》要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于山东省滨州市邹平市台子镇黄河四路北侧绿萱苑沿街房，项目为租赁用地，根据规划证明图，项目建设符合台子镇总体规划，用地性质为建设用地。该项目水、电供应充足，污染排放负荷小，对周边环境的影响较小。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，同时不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。 （3）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》以及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求。 3、周围环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况 大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （3）地表水质量现状 该项目所在区域主要地表河流为小清河，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 （4）地下水质量现状 地下水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、污染物排放情况及影响结论 （1）环境空气影响结论 项目废气主要为熔融挤出、热轧工序产生的有机废气，本项目以VOCs计。项目生产车间设置一套光氧催化装置+活性炭吸附装置，在车间生产线挤出口上方设置集气罩收集VOCs，并通过光氧催化装置催化氧化处理及活性炭吸附装置吸附后（收集效率90%，综合处理效率95%），通过车间的15m高排气筒排放，VOCs有组织排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中第Ⅱ时段最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值。未收集的VOCs为无组织排放，车间内设有排气扇，通过加强车间通风，本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模型ARESCREEN对拟建项目污染物最大落地浓度及厂界浓度进行预测，厂界排放浓度《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响结论 ①地表水环境影响结论 项目产生废水主要为生活污水，经防渗化粪池收集处理后，定期由环卫部门清运，无外排。 ②地下水环境影响结论 项目对地下水的影响主要来自化粪池的渗漏，本项目要求对化粪池采取防渗措施。化粪池采用水泥防渗。通过采取上述措施，并保证化粪池定期清挖，项目对地下水的影响较小。 （3）噪声环境影响结论 噪声主要来源于加工设备产生的噪声，噪声级80~90dB（A）。由于其设备性能较好，消声减噪措施得当，噪声衰减到厂界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。噪声对外界环境影响很小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、危险固废、一般工业固废。其中一般工业固废包括废边角料、次品、废包装材料，危险固废包括废灯管、废活性炭。废包装材料、生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清理；废边角料、次品收集后暂存于一般固废暂存区，外售资源综合回收企业。废活性炭、废灯管委托有资质单位处置。固体废物处置方式符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单要求。 5、环境风险评价结论 项目所在区域属非敏感区域，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中辨识、分析，该项目未构成危险化学品重大危险源。企业在生产过程中严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险可以接受。 6、防护距离分析结论 经计算项目区域内无超标点，项目无需设置大气防护距离；经计算确定本项目卫生防护距离确定为50m。目前卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、总量控制指标分析结论 该项目运营后不产生总量控制内的 SO2、NOx 废气污染物，废水不外排，需要申请总量控制指标VOCs：0.002t/a。 8、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。按照环保部新颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目建设竣工后，应自主开展环境保护验收，具体实施措施为： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。“三同时”验收清单见表38： 表38建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 熔融挤出、热轧工序; VOCs（有组织）; 光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; VOCs执行≤40mg/m3 3.0kg/h; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段有组织排放监控浓度限值要求. VOCs（无组织）; 加强管理 车间通风; VOCs执行≤2.0mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值无组织排放监控浓度限值要求. 废水; 生活 污水; 经化粪池收集后环卫清运; /; /; 不外排. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清理; 无排放; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生产过程; 废包装材料. 生产过程; 次 品; 外售资源综 合回收企业. 废边角料. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单要求. 光氧催化设备; 废灯管; 有资质单位处理. 噪 声; 机械设备; 噪声; 采用隔音、减震设施措施; 2类 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 综上所述，该项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、及时清理车间地面，防止二次起尘； 2、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； 3、生活垃圾收集点设置应便于运输，定期由环卫部门统一及时处理，防止随意堆弃排放，污染环境； 4、加强环保设施的管理及维护，确保设施正常运转及达标排放。 5、环境管理： （1）环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 6、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 厂区平面布置示意图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 附图5 项目规划图 附图6 滨州市生态保护红线规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |